第一章　建设工程质量控制概述

前　言
　　大家好！
　　欢迎您来到建设工程教育网，参加全国注册监理工程师职业资格考试的考前辅导班的学习，接下来将由我和您共同进行《建设工程质量控制》习题班的学习。
　　全国注册监理工程师职业资格考试共分为四个科目，其中之一是《建设工程质量、投资、进度控制》，也被称作“三控”试卷，《建设工程质量控制》下面我们简称“质量控制”是“三控”试卷的重要组成部分　。
　　“质量控制”共分八章，每章分三部分进行学习：第一部分　，了解考试大纲；第二部分　，历年本章出题分值统计；第三部分　，本章主要内容的总结；第四部分　，近三年的部分试题分析分析。
　　“三控”这一科目的试卷由80道单项选择题（下面简称“单选题”）40道多项选择题（下面简称“多选题”）构成。“单选题”每题1分，“多选题”每题2分，共160分，“质量控制”这门课通常占60分左右。
　　下面我来介绍得分原则。
　　“单选题”有4个备选项，只有唯一的被选项是符合题意的，选对则得1分，选错不得分。 
　　“多选题”有5个备选项，其中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。如正确答案是ABC，如ABC全部选择到的2分，如您只选了一个选项，而且是ABC其中的一项，则得0.5分；如您只选了两个选项，而且是ABC其中的两项，则得1分，但无论您选择了哪些选项，只要其中有D、E这样的错误被选项，则不得分。

第一部分　考试大纲的要求

掌握：监理工程师在质量控制中应遵循的原则；工程质量责任体系。
　　熟悉：工程质量形成过程及影响因素；工程质量管理制度。
　　了解：工程质量及特性。

第二部分　历年试题分值统计

| 教材内容 | 题型 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量和建设工程质量 | 单 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 多 | 2 | 4 | 2 | 1 |  |
| 质量控制和工程质量控制 | 单 | 1 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | 多 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 工程质量的政府监督管理 | 单 |  |  |  | 3 | 1 |
|  | 多 |  |  |  | 1 | 2 |
| 合计 | 单 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 多 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 总计 |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |

第三部分　主要知识点

第一节　概 述
　　一、质量
　　二、建设工程质量的概念及特性（大纲要求了解）
　　建设工程质量简称工程质量。工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
　　建设工程质量的特性（大纲要求：了解）
　　（1）适用性、（2）耐久性、（3）安全性、（4）可靠性、（5）经济性 （6）与环境的协调性。
　　三、工程质量形成过程与影响因素分析（大纲要求：熟悉）
　　（一）工程建设各阶段对质量形成的作用与影响
　　工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响。
　　1.项目可行性研究：直接影响项目的决策质量和设计质量。
　　2.项目决策：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
　　3.工程勘察、设计：工程设计质量是决定工程质量的关键环节。
　　4.工程施工：在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。
　　5.工程竣工验收：对质量的影响是保证最终产品的质量。
　　（二）影响工程质量的因素
　　影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment），简称为4M1E因素。
　　四、工程质量的特点
　　1.影响因素多
　　2.质量波动大 
　　3. 质量隐蔽性
　　4.终检的局限性
　　5.评价方法的特殊性

　　第二节　质量控制和工程质量控制
　　一、质量控制的定义：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。（2000版GB/T19000-ISO9000族标准）
　　二、工程质量控制
　　三、工程质量控制的原则（大纲要求：掌握）
　　1.坚持质量第一的原则
　　2.坚持以人为核心的原则
　　3.坚持以预防为主的原则
　　4.坚持质量标准的原则
　　5.坚持科学、公正、守法的职业道德规范
　　四、工程质量责任体系（大纲要求：掌握）
　　1.建设单位的质量责任
　　2.勘察、设计单位的质量责任
　　3.施工单位的质量责任
　　4.工程监理单位的质量责任
　　5.建筑材料、构配件及设备生产或供应单位的质量责任

　　第三节　工程质量的政府监督管理
　　一、工程质量管理制度（大纲要求：熟悉）
　　（一）施工图设计文件审查制度
　　（二）工程质量监督制度
　　（三）工程质量检测制度
　　（四）工程质量保修制度

第四部分　历年试题分析

07年试题
　　单项选择题
　　［试题1］工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（　）阶段。
　　A.工程设计　　B.工程施工
　　C.工程决策　　D.工程竣工验收
　　提示：参见教材P3
　　【答疑编号11010101】
　　答案：B
　　解析：工程施工活动决定了设计意图能否体现，它直接关系到工程主体结构的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。
　　故正确选项是B
　　［试题2］工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有 （　）特点。
　　A.隐蔽性　　　　B.波动性
　　C.影响多样性　　D.影响复杂性
　　提示：参见教材P5
　　【答疑编号11010102】
　　答案：A
　　解析：建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多、故质量存在隐蔽性。若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生判断失误。
　　故正确选项是A
　　［试题3］工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（　）的原则。
　　A.以预防为主　　B.以人为核心
　　C.质量第一　　　D.质量标准
　　提示：参见教材P5
　　【答疑编号11010103】
　　答案：A
　　解析：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。所以，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。
　　故正确选项是A
　　［试题4］施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给（　）。
　　A.建设单位　　　　　　B.监理单位
　　C.建设行政主管部门　　D.工程质量监督机构 
　　提示：参见教材P10
　　【答疑编号11010104】
　　答案：C 
　　解析：施工图审查程序的第三个环节：审查机构完成审查，向建设行政主管部门提交技术性审查报告。
　　故正确选项C
　　多项选择题
　　［试题4］ 国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括（　）。 
　　A.受理委托方建设工程项目的质量监督
　　B.会同监理单位检查施工承包单位的质量行为
　　C.对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查
　　D.向委托部门报送工程质量监督报告
　　E. 会同工程建设各方进行工程质量验收
　　提示：参见教材P11
　　【答疑编号11010105】
　　答案：ACD
　　解析：工程质量监督机构的主要任务：
　　（1）根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督。
　　（2）制定质量监督工作方案。
　　（3）检查施工现场工程建设各方主体的质量行为。
　　（4）检查建设工程实体质量。按照质量监督工作方案，对建设工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查，对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。对地基基础分部、主体结构分部和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。
　　（5）监督工程质量验收。监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷，工程质量验收是否符合国家标准。
　　（6）向委托部门报送工程质量监督报告。
　　（7）对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。
　　（8）受委托部门委托按规定收取工程质量监督费。
　　（9）政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。
　　［试题5］下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有（　）。
　　A.监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续
　　B.建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任
　　C.由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责
　　D.施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工
　　E.勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责
　　提示：参见教材P6
　　【答疑编号11010106】
　　答案：BCDE
　　解析：负责办理工程质量监督手续应是建设单位所以A是错误的。
　　06年试题
　　单项选择题
　　［试题6］工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（　）。 
　　A.可行性研究阶段　　B.决策阶段
　　C.设计阶段　　　　　D.保修阶段
　　提示：参见教材P3
　　【答疑编号11010107】
　　答案：C
　　解析：工程设计质量是决定工程质量的关键环节，工程采用什么样的平面布置和空间形式、选用什么样的结构类型、使用什么样的材料、构配件及设备等等，都直接关系到工程主体结构的安全可靠，关系到建设投资的综合功能是否充分体现规划意图。
　　故正确选项是C
　　［试题7］在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（　）。
　　A.终身保修　　　B.三十年
　　C.五十年　　　　D.设计文件规定的年限
　　提示：参见教材P10
　　【答疑编号11010108】
　　答案：D
　　解析：编制施工图设计的目的之一是明确建设工程的合理使用年限。
　　故正确选项是D
　　［试题8］施工图设计文件的审核是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由（　）进行。
　　A.建设行政主管部门
　　B.监理单位
　　C.质量监督站
　　D.施工图审查机构
　　提示：参见教材P10
　　【答疑编号11010109】
　　答案：D
　　解析：施工图审查是指国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门委托依法认定的设计审查机构，根据国家法律、法规、技术标准与规范，对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
　　故正确选项是D
　　多项选择题
　　［试题9］根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理 （　）。
　　A.施工图设计文件的报审
　　B.设计交底
　　C.工程监理手续
　　D.施工许可证
　　E.质量监督手续
　　提示：参见教材P9
　　【答疑编号11010110】
　　答案：ABDE
　　解析：建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审。
　　故正确选项是ABDE
　　［试题10］GB／T19000－2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（　）的需要和期望。
　　A.图纸中明确规定
　　B.组织惯例
　　C.质量管理方面
　　D.行业规则
　　E.其它相关方利益
　　提示：参见教材P1
　　【答疑编号11010111】
　　答案：ABDE
　　解析：要求是指明示的、通常隐含的或必须履行的需要和期望，既包括顾客的需要也包括相关方的利益。A.图纸中明确规定属于明示的需要和期望；B.组织惯例通常隐含的需要和期望；D.行业规则属于必须履行的需要和期望
　　故正确选项是ABDE
　　05年试题
　　单项选择题
　　［试题11］从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（　）。
　　A.设计计算失误
　　B.操作未按规程进行
　　C.施工方法不当
　　D.机械设备正常磨损
　　提示：参见教材P3
　　【答疑编号11010112】
　　答案：D
　　解析：偶然性原因：在实际生产中，影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。通常把4M1E因素的这类微小变化归为影响质量的偶然性原因、不可避免原因或正常原因。D.机械设备正常磨损是偶然性原因。
　　A.设计计算失误；B.操作未按规程进行；C.施工方法不当都是系统性因素。
　　故正确选项是D
　　［试题12］政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（　）。
　　A.自控主体
　　B.外控主体
　　C.间控主体
　　D.监控主体
　　提示：参见教材P11
　　【答疑编号11010113】
　　答案：D
　　解析：自控主体是指直接从事质量职能的活动者；监控主体是指对他人质量能力和效果的监控者。政府属于工程质量控制的监控主体
　　故正确选项D
　　［试题13］工程开工前，应由（　）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。
　　A.施工单位
　　B.监理单位
　　C.建设单位
　　D.监理单位协助建设单位
　　提示：参见教材P7
　　【答疑编号11010114】
　　答案：C
　　解析：工程开工前，应由建设单位到工程质量监督站办理工程质量监督手续
　　故正确选项C
　　［试题14］建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的（　）。
　　A.耐久性　　　B.安全性
　　C.可靠性　　　D.适用性
　　提示：参见教材P4
　　【答疑编号11010115】
　　答案：C
　　解析：这道题要求了解工程质量特性的含义：
　　A.耐久性是指寿命；
　　B.安全性是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度；
　　D.适用性是指功能；
　　只有C.可靠性是指在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力
　　故正确选项C
　　多项选择题
　　［试题15］建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（　）的协调。
　　A.所在地区社会环境
　　B.周围生态环境
　　C.周围已建工程
　　D.周围生活环境
　　E.所在地区经济环境
　　提示：参见教材P4
　　【答疑编号11010116】
　　答案：BCE
　　解析：与环境的协调性。是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。
　　故正确选项BCE
　　［试题16］监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括（　）。
　　A.质量第一，坚持标准
　　B.以人为核心，预防为主
　　C.旁站监督，平行检测
　　D.科学、公正、守法的职业道德
　　E.审核文件、报告、报表
　　提示：参见教材P6
　　【答疑编号11010117】
　　答案：ABD
　　解析：监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括：坚持质量第一的原则；坚持以人为核心的原则；坚持以预防为主的原则；坚持质量标准的原则；坚持科学、公正、守法的职业道德规范
　　故正确选项ABD。C.旁站监督，平行检测；E.审核文件、报告、报表是监理工程师质量控制的手段。