第二部分：交通工程习题

- 题量：单选题：11道；多选题：14道；案例：4个。

- 1B415010 概述（1B415011 的第一自然段）

- 交通安全设施：

单选题：

1、交通工程及沿线设施包括（   C   ）

A. 交通安全设施、服务设施、管理养护设施

B. 交通安全设施、服务设施、机电设施

C. 交通安全设施、服务设施、管理设施

D. 服务设施、机电设施、管理设施

单选题：

2、护栏按其刚度的不同可分为（   C   ）〔1B415011 交通安全设施的主要构成与功能〕

A. 柔性护栏、刚性护栏两种

B. 普通护栏、加强护栏两种

C. 柔性护栏、半刚性护栏、刚性护栏三种

D. 柔性护栏、组合性护栏、刚性护栏三种

3、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线的距离为（   B   ）〔1B422031 交通安全设施的检测〕

A.不得小于10cm

B. 不得小于25cm

C. 不得小于50cm

D. 不得大于10cm

多选题：

1、交通安全设施主要包括（ A、B、D、E、F ）等。〔1B415011 交通安全设施的主要构成与功能〕

A. 交通标志、交通标线

B. 防撞设施、隔离栅、视线诱导设施、防眩设施

C. 可变情报板

D. 桥梁防抛网

E. 里程标、百米标

F. 公路界碑

2、防眩设施的施工应按以下要求进行：（ A、C、D ）〔1B423051交通安全设施的施工安装要求〕

A. 保证遮光角及防眩高度

B. 防眩板的设置间距可以根据实际情况自行调整

C. 防眩设施整体上应达到高低一致，线形顺畅

D. 不得损坏通信管道及护栏等其他设施

E. 防眩设施的最小设置长度不得小于30m

F. 必须保证侧向净空的要求

- 监控系统：

单选题：

1、下列不属于“隧道照明控制系统的功能”的选项是（   B   ）〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 合理地设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，保证行车安全

B. 养护工作所需照明

C. 并根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节

D. 节约用电，降低运营费用

2、关于监控、收费及通信系统的系统调试的方法下列描述错误的是（   D   ）〔1B422036监控、收费及通信系统的调试与验收〕

A. 一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤

B. “子系统”是指部分软硬件设备的集合，在系统中能区分相对独立的功能与性能

C. 系统调（测）试宜在全部或者主要子系统调（测）试符合要求后进行

D. 一般采用“由上到下由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试

多选题：

1、省域交通监控计算机系统按管理体制可分为（ A、B、D ）。〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 监控所计算机系统                B. 路监控分中心计算机系统

C. 管理公司（处）计算机系统			D. 省监控中心计算机系统

2、监控系统视频监视的重点包括（ A、B、C ）等处，应对图像进行选择与监视，并能进行实时存贮录像、回放、检索等功能，实现视频的多级监控。〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 全省特大桥、长隧道、特长隧道

B. 高接高枢纽立交、事故易发地点

C. 省（市）界主线收费站

D. 收费车道

3、视频监视系统主要单体设备包括（ A、B、D、E ）〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 摄像机

B. 监视器

C. 雨刷

D. 视频切换控制矩阵

E. 数字录像设备

- 收费系统：

单选题：

1、下列选项中属于收费方式的是（   C   ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

A. 现金收费     B. 均一制收费     C. 半自动收费     D. 封闭式收费

2、目前我国高速公路收费系统主要使用的通行券为（   C   ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

A. 纸质磁性券   B. 纸质二维条形码券   C. 非接触IC卡   D. 磁卡

多选题：

1、收费制式包括（ A、B、D ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 全线均等收费制（均一制）

- 按路段收费制（开放式）

- 半自动收费制

- 按车型与实际行驶里程收费制（封闭式）

- 全自动收费制

2、就一条高速公路收费系统来说，下列选项中属于基本系统构成的是（ A、B、E、F、G ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 收费站计算机系统

- 收费视频监视系统

- 省收费结算中心计算机系统

- 计重系统

- 安全报警系统

- 内部对讲系统

- 电源系统

3、路段收费分中心计算机系统的功能为（ A、B、C、D、E ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 收集各收费站上传的收费信息，并上报省收费结算中心

- 接收省收费结算中心转发的各种命令（如时钟、费率等），并下发给各收费站

- 对收费数据进行汇总、整理、统计等

- 对收费票证（收据、定额票）、通行券进行管理

- 通信线路故障时，可独立工作

- 通信系统：

单选题

1、一条高速公路的通信系统一般由（   C   ）等子系统构成。〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、会议电视系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

B．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、有线广播系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

C．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

D．光纤数字传输系统、数字同步时钟系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

2、数字程控交换系统主要功能是（   A   ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务，包括业务电话和调度指令电话等

B．为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道

C．为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视

D．为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护

多选题

1、省高速公路通信中心的通信系统主要包括（ A、B、D、E、F ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．光纤数字传输系统

B．数字程控交换系统

C．有线广播系统

D．数字同步时钟系统

E．通信电源系统

F．会议电视系统

2、高速公路通信系统的主要功能（ A、B、D ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．为高速公路日常运营管理、事故处理、救护、养护、收费等部门提供可靠的通信手段

B．为收费、监控、会议电视和管理信息等系统提供数据、图像等传输通道

C．为收费、监控和管理信息等系统提供供电电源

D．为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务

E．为收费系统提供计费服务

3、通信系统光缆线路的现场检测内容（ A、C、E ）〔1B422034通信系统检测的主要项目与方法〕

A．核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查

B．用直流电桥和绝缘电阻测试仪测试光纤的直流电阻和绝缘电阻

C．用光时域反射仪测试光纤损耗和长度

D．用电容测试仪测试光纤线间电容和对地电容

E．用光源和光功率计测试光中继段光纤衰耗

- 1B415015供配电、照明系统：

单选题

1、公路照明系统由（    C    ）组成〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 高压电源线、变压器、低压电源线、配电箱

B. 低压电源线、配电箱、低压配电线

C. 低压电源线、配电箱、低压配电线、灯杆、光源和灯具

D. 低压配电线、灯杆、光源和灯具

2、公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是（    B    ）〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 10KV高压线路可采用架空电线路或电缆线路

B. 10KV高压线路应采用电缆线路

C. 低压配电线路一般采用电缆线路

D. 按电压等级可分为10KV高压线路、380/220V低压配电线路

多选题

1、公路供配电系统功能的选项有（ A、B、C、E ）〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 提供稳定、可靠的电源，保证公路运营正常

B. 保证人身安全、供电可靠、技术先进

C. 确保电压质量、满足用电设备的供电要求

D. 仅满足近期用电设备的供电要求

E. 具有相应的控制和调节功能，实现降损节能运行

2、对监控、收费、通信等一级负荷供电的公路变配电所电源应采用（  B、C、D  ）供电方式〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 一路10KV可靠电源

B. 当只有一路地方10KV电源时，宜再配备柴油发电机组作为低压备用电源

C. 独立的两路10KV电源同时供电

D. 独立的两路10KV电源一主一备单母线分段运行的

- 1B415020软件部分：

多选题：

1、应用软件的生存周期的阶段有（ A、B、C、D、E、F ）〔1B415023应用软件的文档要求〕

- 可行性与计划研究阶段

- 需求分析阶段

- 设计阶段

- 实现阶段

- 测试阶段

- 运行与维护阶段

- 总结阶段

案例分析：

案例一

【背景】某条高速公路全长80Km，路段上有6个互通立交，并有1.8Km和2.1Km的长隧道二座。根据提供的交通量，两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所，并有完整的监控系统及通信系统。该路设有一处监控分中心，能实现隧道变电所无人职守，能和省监控中心实现联网互传信息，以及为运营管理提供信息。

【问题】

1、此路的监控系统按功能分包括了哪些子系统？

2、此路的监控系统具有哪些主要功能。

【参考答案】

1、此路的监控系统按其功能可分为九个子系统：交通监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾自动报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统。

2、此路的监控系统的主要功能为：

（1）信息收集功能。

（2）动态显示和监视功能。

（3）视频监视功能。

（4）控制功能。

（5）交通事件的排除、救援组织功能。

（6）事件输入记录功能。

（7）报表统计与打印功能。

（8）查询功能。

（9）自动数据备份和系统恢复功能。

（10）系统具有自诊断功能。

（11）安全功能。

（12）时间统一功能。

（13）提供内部其它系统相关信息。

（14）提供对外界的服务功能。

注：答对前12项即为完整。

案例二

【背景】某承包商中标某高速公路的机电系统。该高速公路的管理体制为二级：收费站→收费分中心。其中收费系统的收费视频监视子系统作为分项工程进行施工，并采用收费站和收费分中心二级监视方式。该子系统的摄像机包括遥控摄像机（即广场摄像机）、车道摄像机、收费亭摄像机、金库摄像机、监控室摄像机，并配有监视器、视频切换控制矩阵、数字录像设备等。

【问题】

1、请根据上述包括的设备，简述其收费视频监视子系统的功能。

2、对遥控摄像机检测的内容是什么？

【参考答案】

1、由于此项目包括的摄像机较齐全，相应的收费视频监视子系统的功能也较全面。收费视频监视子系统的功能为：

· 便于收费时的交通管理。

· 实时监视收费员工作情况、车辆通过收费车道、收费广场情况，防止漏费，制止作弊。

· 实时监视金库情况，保证金库的安全。

· 实时监视收费站监控室监控员的工作情况，实现多级监视，防止监控员与收费员勾结进行集体贪污等。

· 收到车道报警信号，自动切换图像，便于重点监控。

· 实时记录图像资料，为进行收费工作的动态分析、随机管理、善后处理和稽查等提供正确依据。

2、对摄像机检测的内容：检测摄像机、镜头、防护罩、支撑装置、云台、解码器等的安装质量与紧固情况；摄像头的解像度、灵敏度、视频输出、信噪比等；防护罩的雨刷动作；遥控操作云台旋转的自由度、跟踪速度、调焦功能等。

案例三

【背景】某高速公路机电系统包括监控、收费、通信系统，已完成系统各设备的单机测试，将进行各系统的调（测）试。

【问题】

1、系统调（测）试的目的是什么？

2、系统调（测）试的方法是什么？

3、其监控、收费系统的调（测）试内容是什么？

【参考答案】

1、系统调（测）试的目的是将系统中各单机设备组合到系统中去，检验本系统的功能、性能等需求是否完善和正确，确认本系统的功能、性能等是否符合设计和合同所规定的需求，能够将本系统提请业主进行鉴定测试、试运行和验收。

2、系统调（测）试是对系统软件和硬件综合的测试，一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤，也可以根据测试内容将部分子系统测试内容在系统测试时结合进行。系统调（测）试宜在全部或者主要子系统调（测）试符合要求后进行。系统调（测）试可以按一个分中心范围的监控或收费系统，再扩展到监控、收费及通信系统组成一个完整的大系统。也就是一般采用“由下到上由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试。

（简要回答可为）系统调（测）试一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤，也可以根据测试内容将部分子系统测试内容在系统测试时结合进行。并一般采用“由下到上由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试。

3、监控、收费系统的调（测）试内容主要包括以下方面：

a. 网络测试。

b. 功能测试。

c. 性能测试。

d. 可靠性测试。

e. 安全性测试。

f. 可维护性测试。

g. 易用性测试。

h. 资料修改和整理。

案例四

【背景】某条高速公路设有通信系统，为高速公路运营管理各部门提供可靠的通信手段，全线需敷设1条单模光缆。

1、光缆采用管道敷设方式

2、通信管道采用110的PVC塑料管道

3、敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂

4、光纤接续采用熔接法

5、光缆接头安装在人孔内

【问题】

1、管道光缆敷设和接续前应做什么工作？

2、子管的敷设要求是什么？

3、“敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂”此说法是否正确？若有误，请说明正确的做法。

4、光纤接续完成后应进行什么工作？增强保护有几种方法？

5、管道光缆接头和余留怎样安装在人孔内？

【参考答案】

1、管道光缆敷设之前必须清刷管孔，光缆接续前必须核对光缆程式、接头位置，并根据预留长度的要求留足光缆。

2、在孔径≥90mm的塑料管道内，应一次敷足三根或三根以上的子管，子管在管道内不得有接头，子管管孔应按设计要求封堵。

3、敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂不完全正确，应以石蜡油和滑石粉等作为润滑剂，严禁使用有机油脂。

4、光纤接续完成后应进行测试，测试合格后立即做增强保护措施。增强保护方法有热可缩管法、套管法和V型槽法三种。

5、管道光缆接头应安装在人孔正上方的光缆接头盒托架上，接头余缆紧贴人孔壁或人孔搁架，盘成“O”型圈，并用扎线固定，“O”型圈的曲率半径不小于光缆直径的20倍。