1、钢筋进场时，必须按批抽取试件进行（       ）、（       ）、（       ）、（       ）等项目的检验。

2、钢材进行拉伸试验时，标距到夹头之间的自由长度没有明定。

（   ）、3、钢材拉伸试样断在标距外或断在机械刻画的标距标记上，则检验结果无效。（  ）

4、横截面积为314.0mm2的光园钢筋，当屈服力为91845N时，屈服强度应为（       ）。

A、292         B、290         C、295

5、钢材抗拉试件的标距长度一般应为(   )

A、5d           B、10d         C、任意张度 （d为钢筋直径）

6、钢筋的公称横截面面积为113.1mm,拉伸试验时的最大拉力为55.6kN,抗拉强度应为（      MPa）。

A、492           B、490           C、495

7、钢材检验时，开机前试验机的指针在零点时就不再进行调整

（ ）

8、钢材按（   ）、（   ）等杂质含量不同，可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。

9、简述钢筋拉伸试验步骤。