铁路工程试验员考试题2007A

一、填空题（每空0.5分，共20分）

1、配制高强混凝土应采用(    )减水剂，冬季混凝土施工可以采用（    ）减水剂，夏季大体积混凝土施工宜采用（     ）减水剂。

2、〈普通混凝土拌和物性能试验方法标准〉标准规定：混凝土骨最大料粒不大于40mm，坍落度不小于10mm，且不大于220mm时其稠度用（       ）表示；当坍落度大于220mm时其稠度用（       ）表示；当坍落度小于10mm时其稠度可用（       ）或（       ）测定。

3、工程用沥青材料的主要检测项目有（      ）、（      ）和（      ）。

4、实验室拌制混凝土原材料每盘称量的允许偏差：水泥、掺合料为（   ），粗骨料、细骨料为（   ），水、外加剂为（   ）。

5、水泥检验方法要求试体成型室的温度应保持在（       ），相对湿度应不低于（       ）；试体养护池的水温度应在（       ）。

6、钢筋进场时，必须按批抽取试件进行（       ）、（       ）、（       ）、（       ）等项目的检验。

7、测量误差按其表达方式可分为（       ）误差和（       ）误差按其产生的原因可分为（       ）误差和（       ）误差。

8、铁路混凝土强度评定可根据其不同的施工条件可采用（        ）、（       ）和（       ）等方法进行评定。

9、水泥检验方法要求试体成型后应在温、湿度符合规定的(     )中养护24小时，脱模后应放入温度为（     ）的（   ）中进行养护。

10、高性能混凝土的耐久性指标，包括（    ）、（     ）、（     ）和（     ）等性能。

11、实验室资质认定评审准则是根据（                   ）、（                  ）、（                 ）、（                     ）等有关法律、法规的规定制定的。

12、混凝土产生碱骨料反应需要具备的三个条件是：（          ）、（          ）、（          ）。

二、是非判断题（每题1分，共20分；正确打“√”，错误打“×”）

1、试验室计量认证是按照《实验室资质认定评审准则》的要求进行评审。                                          （   ）

2、混凝土抗压强度用的压力试验机要求其测量精度为1％。   （   ）

3、混凝土试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过1mm。 （   ）

4、水泥细度检验用的负压筛析仪只要负压表的示值在规定范就可以进行检测。                                      （   ）

5、施工工程的某些部位可以用使用不合格水泥。     （   ）

6、砂浆的稠度是表示其流动性的指标；分层度是表示其保水性的指标。                                            （   ）

7、铁路碎石道碴的压碎值与混凝土粗集料的压碎指标值两者的检验方法不相同。                                    （   ）

8、钢材检验时，开机前试验机的指针在零点时就不再进行调整

（   ）

9、烧结粘土砖的强度等级评定与单块砖的抗压强度最小值无关，只与其强度的平均值有关。                          （    ）

10、 灰土填筑压实质量取决于密度，密度符合要求即合格。

（   ）

11、大体积混凝土掺用粉煤灰主要为了减少水泥用量，降低水化热 。                                                （   ）

12、混凝土配制时加入适量的膨胀剂就能提高混凝土的抗裂性。  （   ）

13、按GB/T1346－2001拌制水泥净浆时应先将水倒入搅拌锅中，再加入水泥。                                      （   ）

14、混凝土抗压强度试验时可以不控制其加荷速度。 （   ）

15、试验室所用计量仪器设备，只要按周期进行检定或校准，就能保证检验数据的准确可靠。                          （  ）

16、检验水泥标准稠度用水量，伴制水泥净浆时要求量水器的精度为0.1mL。                                         （  ）

17、铁路用砌筑砂浆与房建用砌筑砂浆的试验方法是完全不同的。                                                （  ）

18、混凝土电通量值的大小可以用来间接评价混凝土的密实性，量值越小混凝土的密实性能越好。                      （  ）

19、 水泥的细度越细，对提高混凝土的质量越有利。 （  ）

20、钢材拉伸试样断在标距外或断在机械刻画的标距标记上，则检验结果无效。                                      （  ）

三、单项选择题：（每题2分，共10分）

1、混凝土配合比设计的各项参数中，对混凝土强度影响最大的参数是（  ）。

A、水泥用量     B、用水量      C、水灰比     D、砂率

2、近似数 1.6,  2.424,  4.2551相加的结果是(      )。

A、8.28        B、8.3        C、8.2791

3、一组混凝土检查试件的强度分别为此32.5，37.5，27.5（MPa）该组试件的强度为（      ）。

A、32.5      B、35.0       C、结果无效

4、为了保证检测仪器设备在检定周期内的溯源性，应采取的控制措施是（   ）。

A、标识         B、检定         C、核查

5、将 3．26501修约到百分位（k间隔为1）的正确答案是(  )。

A、 3．27     B、 3．26     C、 3．265

四、多项选择题（每题2分，共10分）

1、下列水泥质量指标中，不符合标准规定即为废品的有（      ）。

A、细度   B、氧化镁   C、强度   D、安定性   E、三氧化硫

2、混凝土用砂的有害物质有（      ）。

A、云母   B、泥块   C、有机物   D、轻物质

3、填料室内击实试验检测的指标是(           )。

A、相对密度     B、最大干密度   C、最优含水率   D、含水率

4、大体积混凝土施工时,适宜采用水泥品种有(          )。

A、硅酸盐水  B、粉煤灰水泥 C、复合水泥  D、矿渣水泥                  E、铝酸盐水泥

5、水泥石受到硫酸盐的侵蚀时，硫酸盐能与其反应的水泥水化产物有（       ）。

A、水化硅酸钙    B、水化铝酸钙     C、氢氧化钙

五、计算题（20分）

1、用核子射线法测得填筑土的湿密度为1.76g/cm3，测得其含水率为10%，求土的干密度。（4分）

2、按照（ISO法）进行水泥胶砂强度检验，测得一组试件的28天抗压强度值为：51.7、50.5、51.4、48.8、52.2、56.4（MPa），该组试件的抗压强度检验结果是多少？（4分）

9、某工程采用的混凝土设计强度等级为C40检查试件的抗压强度平均值为47.5MPa ； 标准偏差为4.5MPa，试求该批混凝土的保证概率系数，并判断其保证率是否满足要求。 （4分）

4、配置强度等级为C40的混凝土，采用普通硅酸盐水泥，实测强度为56.5MPa；河砂细度模数为2.7；碎石最大粒径为40mm连续级配；坍落度为55~70mm；砂率为34%。试计算基准配合比及每立方米混凝土的材料用量；（σ取3.5MPa假定混凝土表现密度2450kg/m3）（8分）

六、问答题（20分）

1、普通混凝土配合比设计要满足哪几个方面的要求？（4分）

2、简述钢筋拉伸试验步骤。   （4分）

3、影响试验室检测工作质量的因素有那些？（4分）

4、何谓大体积混凝土？配合比设计重点要注意什么？（4分）

5、如何进行仪器设备的标志管理？（4分）

铁路工程试验员考试题2007B

一、填空题（每空0.5分，共20分）

1、国际单位制的基本单位符号：长度（    ），质量（     ），时间（    ），物质的量（    ）。

2、袋装水泥自出厂之日起有效期为（    ）;散装水泥每（    ）为一验收批，袋装水泥每(    )为一验收批; 袋装水泥一般在不同部位的（    ）袋中取等量样品，样品总量不少于（     ）。

3、配制混凝土时掺用减水剂，如果不减少用水量和水泥用量则拌合物坍落度(     )，如果只减少用水量则混凝土强度(      ),如果保持水灰比不变同时减少用水量和水泥用量则混凝土的成本(     )。

4、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》规定现场分散拌制混凝土原材料的称量允许偏差：水泥、掺合料为（   ），粗骨料、细骨料为（   ），水、外加剂为（   ）。

5、混凝土发生碱-骨料反应的条件是混凝土中含有足量的（    ），骨料中含有一定量的（   ）活性成分，混凝土所处环境（    ）。

6、实验室资质认定评审准则是根据（                   ）、（                  ）、（                 ）、（                     ）等有关法律、法规的规定制定的。

7、硅酸盐熟料由（             ）、（              ）、（              ）、（             ）等四种主要矿物成份组成。

8、钢材按（   ）、（   ）等杂质含量不同，可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。

9、混凝土的组成材料有（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

10、混凝土的和易性主要是指混凝土的（     ）和（     ）。

11、混凝土骨料在混凝土中的作用有两种即（    ）和（     ）。

12、混凝土配合比设计的主要技术参数有（     ）、（     ）、（      ）。

二、是非判断题（每题1分，共20分；正确打“√”，错误打“×”）

1、试验室计量认证是按照《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》的要求进行评审。                     （   ）

2、试验室所用计量仪器设备，使用前都必须进行检定或校准。 （   ）

3、单位重量物料所具有的总表面积称为比表面积。     （   ）

4、标准规定“拌制混凝土宜采用饮用水”，说明对拌制混凝土用水质量没有严格要求。                                   （   ）

5、脱模后的水泥胶砂强度试件的养护必能在符合要求的雾进行。

（   ）

6、钢材进行拉伸试验时，标距到夹头之间的自由长度没有明定。

（   ）

7、铁路碎石道碴的压碎值与混凝土粗集料的压碎指标值两者的检验方法相同。                                     （   ）

8、烧结粘土砖的强度等级评定时，当变异系数小于0.21时，强度等级与单块砖的抗压强度最小值无关。               （   ）

9、混凝土强度检验评定标准GBJ107－87与铁路混凝土强度检验评定标准TBJ10425－94是不一致的。                      （    ）

10、 灰土填筑压实质量不但与密度有关，而且与含灰量有关。   （    ）

11、大体积混凝土掺用粉煤灰主要为了减少水泥用量，降低成本。（    ）

12、按GB/T1346－2001拌制水泥净浆时应先将水泥倒入搅拌锅中，再加入伴和水。                                    （    ）

13、检验混凝土抗压强度的压力机其准确度等级必须为一级。   （  ）

14、粗、细骨料所指的泥块含量，其泥块粒径是一致的。      （  ）

15、水泥试体28天龄期的抗压强度或抗折强度低于相应强度等级的规定值时则应判定为废品水泥。                        （  ）

16、钢材拉伸试验时，试件在两夹头之间的自由长度可以任意选择 。                                               （ ）

17、减水剂在相同条件下，因水泥品种不同而使用效果存在较大的差异。（  ）

18、建筑砂浆与铁路砌筑砂浆的强度试验方法是一致的。（  ）

19、高性能混凝土既不是自密实混凝土也不是耐久性混凝土。（  ）

20、混凝土电通量指标的大小间接反映了混凝土的密实程度。（  ）

三、单项选择题：（每题2分，共10分）

1、近似数 1.5,  2.453,  4.2752相加的结果是(      )。

A、8.23        B、8.2        C、8.2282

2、横截面积为78.5mm2的光园钢筋，当屈服力为22962N时，屈服强度应为（  ）MPa。

A、293         B、290         C、295

3、硅酸盐熟料矿物中水化热最高的是（      ）。

A、硅酸三钙     B、铝酸三钙       C、铁铝酸四钙

4、计量认证的法律依据为()。

A、中华人民共和国计量法     B、中华人民共和国标准化法         C、中华人民共和国产品质量法

5、下列组合单位符号书写方式正确的是（）。

A、牛顿米——牛米             B、瓦每开尔文米——W/K.m         C、焦耳每摄氏度——焦/℃

四、多项选择题（每题2分，共10分）

1、铁路路基施工现场检测填筑压实质量应优先采用的检测方法有（     ）。

A、灌砂法      B、核子射线法      C、Evd      D、Ev2

2、下列水泥中水化热较低的水泥品种有(     )。

A、硅酸盐水  B、粉煤灰水泥 C、复合水泥  D、矿渣水泥                  E、铝酸盐水泥

3、配制受侵蚀介质作用的混凝土，选择的水泥品种（       ）。

A、矿渣水泥      B、粉煤灰水泥     C、硅酸盐水泥     D、普通硅酸盐水泥

4、水泥石受到硫酸盐的侵蚀时，硫酸盐能与其反应的水泥水化产物有（    ）。

A、水化硅酸钙    B、水化铝酸钙     C、氢氧化钙       D、水化铁酸钙

5、混凝土拆模且养护结束后实体混凝土必测项目（     ）。

A、裂纹宽度      B、保护层厚度     C、电通量         D、气孔间距系数

五、计算题（20分）

1、某工程同一批混凝土检查试件的抗压强度分别为：33.1,  32.7,  31.5, 30.0,  35.3,  36.4试计算平均值和标准偏差。 （4分）

2、用灌砂法测得灌满试坑的砂子质量为2.820kg（砂的密度1.70g/cm3），试坑内挖出湿土的总质量为2.860kg，用烘干法测得其含水率为9.5％，求出

土的干密度与湿密度。（4分）

3、按照（ISO法）进行水泥胶砂强度检验，测得一组试件的28天抗压强度值为：52.7、50.5、53.4、49.8、52.2、55.4（MPa），该组试件的抗压强度检验结果是多少？（4分）

4、配置强度等级为C30的混凝土，采用普通硅酸盐水泥，实测强度为46.5MPa；河砂细度模数为2.7；碎石最大粒径为40mm连续级配；坍落度为75~90mm；砂率为36%。试计算基准配合比及每立方米混凝土的材料用量；（σ取4.0MPa假定混凝土表现密度2400kg/m3）（8分）

六、问答题（20分）

7、普通混凝土拌合物的和易性包括哪些内容？（4分）

9、简述水泥标准稠度用水量试验步骤。   （4分）

10、试验室计量仪器设备的管理包括那几个方面的内容？（4分）

4、外掺料在混凝土中起的作用有哪些？（4分）

5、简述混凝土立方体抗压强度的实验步骤。（4分）