2009年5月17日交通部试验检测工程师桥梁考题

单选题

1、测裂缝深度的仪器是（超声仪）备选答案超声仪、塞尺等

2、长期观测应变的仪器是（钢弦式应变仪）备选答案钢弦式应变仪、电阻应变片等

3、需长期监测的桥梁是（Ⅳ类桥）

4、用锚具测钢纤维静载性能步骤（）排序单选

5、石料抗冻浸水自由吸水法（先注水至试件的1/4处，以后每隔2小时分别注水至试件高度的1/2和3/4处，6小时后将水加至高出试件顶面20mm , 再自由吸水48h）

6、桩长20M，声时10um，波速是（）

7、桩长25m制砼试件（）组  备选答案有2、3、4、6组

8、石料单轴压缩变形，试验从岩石制取（直径为50±2mm ,高径比为2：1的圆柱休，每组试件不少于6个，试件端面平面度公差小于0.05mm，端面试件轴线垂直度偏差不超过0.25度）

9、电弧焊试件尺寸（10d+200mm）

10、测砼徐变从（A）时开始加载 备选答案：28d\50d\大于50d\测抗压强度再定

11、支点沉降影响对挠度修正（L-X/L*a+x/L*b）

12、测砼表面质量布设方法（对测法和平测法）

13、静载反力装置不小于预估最大试荷的（1.3-1.5倍）

14、橡胶支座抗剪始终以（1MPa）

- 多选题

1、砼试件的公差（形位公差、尺寸公差）

2、荷载板面积（2500平方厘米、5000平方厘米）

3、钻孔灌注桩质量检测方法（）钻芯法、振动法、超声脉冲法、射线法

4、振动法的有（瞬态激振机械阻抗法、基底低应变动力检测法）

5、回弹法适用范围（）备选答案浸水砼、大体积砼等

6、桩径不同埋设（）声测管  备选答案：1500mm3根 大于1500mm四根等

7、影响回弹强度的因素（）

8、测混凝土结合面质量采用（对测法、斜测法）

9、桥结构动力性能（）备选答案：频率、冲击系数、阻尼比、弹性模量

10、凯斯法判定单桩极限承载力桩垫材料宜采用（BCD）

A钢板B胶合板C纤维板D木板

- 判断题

1、结构校验系数越小，安全储备越小（×）

2、石料单轴压缩变形试件尺寸是60mm±2 mm，高径比2：1（×）

3、砼试件成型的时间不超过30min(×)

4、所有集料称量精度一样（×）

5、徐变对大体积砼，能消除一部分由于温度变形所产生的破坏应力（√）

6、钢筋焊接长度长短件都是10d+200mm(×)

7、老黄土容许承载力按含水比、天然孔隙比确定（√）

8、静载试验大长直径检用静载试验（×）

三、问答题

1、T梁测定挠度应如何布设测点及注意事项？F

µÉ >X¨www.kiii.cn=¹v-Â«Épü
2、150立方毫米试件，给出6组压力值，评定砼强度F

µÉ >X¨www.kiii.cn=¹v-Â«Épü
3、设计桥梁静载试验时如何确定试验荷载？F

µÉ >X¨www.kiii.cn=¹v-Â«Épü
4、检测锚具性能的试验步骤F

µÉ >X¨www.kiii.cn=¹v-Â«Épü
5、荷载板的试验原理

（凭自己记忆整理，有的可能与考题不完全一致）F

µÉ >X¨www.kiii.cn=¹v-Â«Épü