试验室资质认定复习题答案（二）

一、填空题（40分）

1、《实验室资质认定评审准则》是依据                  、                   、

、                      等有关法律、法规的规定制定的。

答案：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》

2、实验室应按评审准则建立和保持能够保证其              、

并与其检测和/校准活动            的管理体系。

答案：公正性、独立性、相适应

3、实验室检定/自校准仪器设备标识管理用标志分             、            、

三种。标志的内容包括             、           、            、

、          。

答案：合格、准用、停用     检定日期、有效日期、检定单位、设备编号、检定员

4、每次检测/校准的纪录应包含足够的信息以保证其能够        。

答案：再现

5、有     、     、     、标准规定的检验方法时，应按规定进行并应使用其     版本。若其规定的较为原则，不便实施时，应                         。

答案：国家、行业、地方    最新有效     重新进行确认

6、质量手册是阐明一个组织的                并描述其                  的文件。

答案：质量方针、质量目标    与之相适应管理体系

7、试验室应对          进行审核，以证实其运行能持续地       质量体系的要求。这种审核应由         和         的人员来承担，审核人员应与          工作无关。

答案：其质量活动    符合    经过培训   确认其资格     被审核

8、实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关             、

或           的要求。

答案：法律、法规   技术规范   标准

9、实验室应按照相关         或者         和       ，     出具检测/或校准数据和结果。并保证数据和结果     、      、     。

答案：技术规范    标准要求    规定的程序   及时

10、当委托方对校准或检验质量提出            时，试验室应立即对

进行审核。

答案：异议  异议采取纠正措施并验证，对质量活动

二、判断题（是，请打√；否，请打×）（20分）

1、实验室资质认定管理体系包含了基础资源和管理系统两部分，并由组织机构、程序、过程和资源4个基本要素组成。(  ) 答案：√

2、当发出的报告需作实质性修改时，实验室可以通过电话方式通知客户自行改正。(  ) 答案：×

3、实验室的授权签字人是指在实验室出具的报告上签字的人。(  ) 答案：×

4、计量法规定：国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位，为国家法定计量单位。(  ) 答案：√

5、试验室的计量仪器在检定或校准的有效期内，必须进行期间核查，以保持其校准状态的可信度。（      ）答案：×

6、为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施

称之为纠正措施。(  ) 答案：×

7、实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系。（  ）

8、实验室的最高管理者应负责保持质量手册的现行有效。(  ) 答案：×

9、检验原始记录填写中有错误时，必须“杠改”，并在更改处盖章，切不可涂改。（  ）答案：√

10、试验室所有在用的仪器设备只要经过检定/校准，并取得了合格证书就可以保证给用户的检测质量。（  ）答案：×

三、问答题（15分）

1、实验室用以监控检测和校准结果有效性（技术校核）的方法包括哪些内容？

答案：实验室应按照相关技术规范或标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处罝等。没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。（技术校核）的方法包括：对人员能力验证、人员比对、操作覌察、内部或外部审核；对仪器期间核查、仪器间的比对、方法比对、标准物质验证、加标回收、单点自校等方法。

2、内部审核与管理评审有何区别？

答案：内部审核是实验室自己进行的,用于内部目的的审核,也称第一方审核,是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。而管理评审是由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性的正式评价。

3、对“授权签字人”的任职有什么要求？他的职责是什么？

答案：授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考试合格。他的职责是：熟悉现行国家、行业、地方标准，在认监委批准检测范围内开展工作，对报告的质量负责。即：对报告的完整性、项目的齐全性、依据的正确性、结论的准确性负责。具有报告的签字权利，可以签，也可以不签，并负有法律责任。

四、计算（25分）

1、列出实验标准（偏）差的计算公式。（3分）答案：S=i=1nXi−X2n−1

2、用三位有效位数写出下数：（2分）

35050（修约间隔为100）答案：350×102

3、以下各数是几位有效位数：（6分）

0.032          0.32           12.490

0.0032         3.20           10.00答案：2位、2位、5位、

2位、3位、4位

4、修约下列数：（6分）

60.25（修约到个位数的0.5单位）  1268（修约成三位有效数）

832（修约到百位数的0.5单位）   1.050（修约间隔为0.1）

830（修约到百位数的0.2单位）   2500（修约成一位有效数位）

答案：60.0    127×10    850    1.0    840    2×103

5、近似数相加：60.4＋2.02＋0.22＋0.0467＝        （4分）答案：62.7

6、近似数乘除：603.21×0.32÷4.011＝             （4分）答案：48