全国一级建造师执业资格考试模拟试卷

(房屋建筑工程管理与实务)

模拟试卷一

1、 项选择题：（共19题）

1．建筑石膏在硬化过程中，体积产生（    ）。

A．收缩        B.膨胀        C.不收缩也不膨胀       D.先膨胀后收缩

解析：建筑石膏硬化后体积微膨胀（约1%）。硬化物外形饱满，不出现裂纹。所以答案B正确。

2. 石灰的主要成分是（    ）。

Ａ．ＣａＣＯ  3  ３     碳酸钙　    Ｂ．ＣａＯ  氧化钙   

Ｃ．Ｃａ(ＯＨ)２  氢氧化钙   D．Ｃａ２C  碳化钙   

解析：考察石灰的主要成分。石灰中含有ＣａＣＯ  3  ３     碳酸钙、ＣａＯ  氧化钙和Ｃａ(ＯＨ)２  氢氧化钙，其中主要成份是ＣａＯ  氧化钙。所以答案B正确。

3.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是含有过量的（）。

A.游离氧化钠  B.游离氧化钙  C.游离氧化镁  D.石膏  E.氧化硅
解析：水泥的体积安定性是反映水泥加水硬化后体积变化均匀的物理指标。安定性不良的主要原因是孰料中所含的游离氧化钙或游离氧化镁过多，或水泥磨粉时掺入的石膏过量。所以答案选BCD。

4．分析混凝土开裂的原因（）。

A.因水泥水化产生体积膨胀开裂

B.因干缩变形而开裂

C.因水化热导致内外温差而开裂

D.因水泥安定性不良而开裂

E.因抵抗温度应力的钢筋配置不足而开裂

解析：答案A不正确，是由于水化热引起的。答案BCDE正确。

5．根据脱氧程度的不同，下列钢材中（

）的质量最差。

A．沸腾钢

B．半镇静钢

C．镇静钢

D．特殊镇静钢

答案：A

解析：因为沸腾钢在冶炼过程中脱氧不完全，组织不够致密，气泡较多，化学偏析严重，质量最查。
6.钢和铁都是铁碳合金，它们以含碳量（

）%为界，含碳量小于这个值时为钢，大于这个值时为铁。

A．0.25


B．0.60


C．0.80


D．2.06

答案：D

解析：钢是含碳量小2.06％的铁碳合金。

7.钢结构设计时，碳素结构钢以（

）作为设计计算取值的依据。

A．σp


B．σs


C．σb


D．E

答案：B

解析：σs
是屈服极限，它表示钢材在工作状态允许达到的应力值在σs之下不会发生较大的塑性变形，故σs
是钢材设计取值的主要依据。

8.下列选项中不为钢中的有害元素的是（

）。

A．锰


B．硫


C．氮


D．氧

答案：A

解析：钢材中的有害杂质有磷、硫、氮、氧，碳、锰、硅、铝、镍、钒、钛等属于合金元素。

9.钢筋经冷拉，再做拉伸试验，则（

）。

A．屈服极限提高，塑性增加



B．屈服极限降低，塑性增加

C．屈服极限降低，塑性降低



D．屈服极限提高，塑性降低

答案：D

解析：钢筋经冷拉后，其屈服点提高，塑性、韧性和弹性摸量降低。

10.钢材疲劳极限的含义是（

）。

A．钢材在一定的应力作用下，达到破环的时间

B．试件在交变应力作用下，直到破坏所经历的应力交变周期数

C．试件在均匀递加应力作用下发生断裂时的最大应力

D．试件在交变应力作用下在规定的周期内不发生断裂的最大应力

答案：D

解析：钢构件在交变荷载的反复作用下，往往在小于其屈服点时就突然发生破坏，这种破坏叫疲劳破坏。若发生疲劳破坏时的危险应力是规定周期（交变反复作用次数）的最大应力，则称其为疲劳极限。

11.下列钢材中质量最好的是（

）。

A．Q235－A·F
B．Q235－B·F
C．Q235－C

D．Q235－D

答案：D

解析：钢材的质量等级主要依据S、P含量划分，分为A、B、C、、D等若干个等级，A级最低，E级最高，Q235－A·F 表示碳素结构钢的屈服点215≥MPa，质量等级为A级，属沸腾钢。

12.钢材试件拉断后的标距伸长率，表征钢材的（

）。

A．弹性


B．塑性


C．韧性


D．冷弯性

答案：B

解析：伸长率是表示钢材塑性大小的指标B。

13.砖MU强度等级划分是按(       )。

  A．10块砖中抗压强度的最大值    B．10块砖中抗压强度的平均值

C．10块砖中抗压强度标准值      D．10块砖中抗折强度的最大值

解析：砖MU强度等级共分5级，按10块砖样的抗压强度算术平均值和抗压强度标准值确定。所以答案B正确。

14. 木材的纤维饱和点是指木材的（    ）。

A.物理力学性质发生改变的含水率临界点   B.内部充满自由水和吸附水时的含水率

C.体积开始发生膨胀时的含水率    D.含水率影响其强度变化的最低临界值

解析：木材的纤维饱和点是指木材的物理力学性质发生改变的含水率临界点。所以答案A正确。

15.关于沥青混合料说法正确的是（ ）

A.通常所说的沥青的混合料是指矿料与沥青拌和而成的混合料的总称

B.剩余空隙率大于10%的沥青混合料称为沥青混凝土混合料。

C.剩余空隙率小于10%的沥青混合料称为沥青混碎石混合料。

D.沥青混合料主要用于屋面防水。

解析：答案A正确，沥青混合料就是指矿料与沥青拌和而成的混合料的总称；B、 C概念错误；沥青混合料主要用于各种高等级公路的路面材料所以D也不正确。
16. 石灰的主要成分是（    ）。

Ａ．ＣａＣＯ  3  ３     碳酸钙　    Ｂ．ＣａＯ  氧化钙   

Ｃ．Ｃａ(ＯＨ)２  氢氧化钙   D．Ｃａ２C  碳化钙   

答案：B
17. 建筑石膏的技术性质是（    ）。

Ａ．耐水性高　　  Ｂ．抗冻性好   　Ｃ．凝结迅速　　　Ｄ．抗渗性

答案：C

18. 石材中不宜用于大型工业酸洗池的是(       )。

 A．花岗岩     B．砂岩     C．石英岩      D．大理石

答案：D

19.烧结砖的标准尺寸为2400mm×115mm×53mm，砌筑灰缝为10mm，则1m3 砖砌体中所需砖的数量为（       ）

A 512   B  576   C 648  D  524 
答案：A

二、多项选择题（共9道）
1.以下指标中，表征建筑钢材抗拉性能的是（

）。

A．屈服点

B．抗拉强度

C．伸长率

D．硬度

E．疲劳极限
答案：ABC

解析：反映建筑钢材抗拉性能的有：屈服极限（屈服点）、极限强度（抗拉强度）和伸长率，硬度、疲劳极限、冲击韧性和抗拉强度都是钢材的力学性能。
2.钢筋经冷拉及时效处理后，其性质将发生变化的是（

）。

A．屈服强度提高






B．塑性提高



C．冲击韧性降低






D．抗拉强度提高

E．塑性降低

答案：ADE

解析：钢筋经冷拉及时效处理后强度提高，但塑性降低。

3.钢材中有害成分为（

）。

A．碳


B．硅


C．锰


D．硫

E．磷

答案：DE

解析：钢材中的有害杂质有磷、硫、氮、氧，碳、锰、硅、铝、镍、钒、钛等属于合金元素。

4.能用于预应力钢筋混凝土构件的钢材是（

）。

A．热处理钢筋
B刻痕钢丝

C．Ⅰ级热轧钢筋
D．Ⅳ级热轧钢筋

答案：ABD

解析：能用于预应力钢筋混凝土构件的钢材要求具有较高强度的同时保证其塑性和韧性，由于Ⅰ级热轧钢筋强度较低。

5.碳素结构钢Q235－A·B表示（

）。

A．抗拉强度为235Mpa，A级



B．屈服点为235Mpa，A级

C．屈服点为235Mpa，B级



D．镇静钢

E.半镇静钢

答案：BE

解析：Q是屈服点“屈”字汉语拼音的第一个字母，同理B是半镇静钢“半”字汉语拼音的第一个字母。

6. 以下关于砖强度等级的说法，正确的是(       )。

A．抗压强度平均值与标准值相等

B．强度等级的划分是根据抗压强度的算术平均值和标准值决定的。

C．强度等级决定于砖的耐久性

D．强度等级决定于砖的规格

E．同等级砖的抗压强度平均值应大于其标准值

答案： B  E

7.根据环保要求，目前蒸压灰砂砖逐渐被广泛采用，其主要加工原料有(       )。

A．粉煤灰    B．粘土    C．石灰    D．煤矸石    E．水泥胶结料

答案： A C D

8．水泥的质量标准有（ADE）。

Ａ．细度　Ｂ．含泥量　Ｃ．胶结程度　Ｄ．体积安定性　Ｅ．强度

9.随着钢中含碳量的增加，则（ABDE）。

Ａ．抗拉强度提高　　Ｂ．硬度提高　　Ｃ．塑性提高  

Ｄ．韧性降低　　Ｅ．焊接性能降低

三、典型试题分析
[案例]

某电器设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“三通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。
招标代理机构编制了标底（800万元）和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。
通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E 5家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这5家投标单位的报价均高出标底近300万元，这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目，使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确定了新的标底。A、B、C 3家投标单位认为新的标底不合理，向招标人要求撤回投标文件。
由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。
为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。
问题：
1．根据该工程的具体条件，造价工程师应向业主推荐采用何种合同（按付款方式划分）？为什么？
2．根据该工程的特点和业主的要求，在工程的标底中是否应含有赶工措施费？为什么？
3.上述招标工作存在哪些问题？
4.A、B、C 3家投标单位要求撤回投标文件的作法是否正确？为什么？
5.如果招标失败，招标人可否另行招标？投标单位的损失是否应由招标人赔偿？为什么？

答案：

1.应推荐采用总价合同。因为该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求，工期为1年，风险较小。
2.应该含有赶工措施费。因为该工程工期压缩率（460-365）/460=20.7%>20% 
3.在招标工作中，存在以下问题：
（1）开标以后，又重新确定标底。


（2）在投标有效期内没有完成定标工作。

（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件。


（4）直接指定施工单位。


4.A、B、C 3家投标单位要求撤回投标文件的作法不正确。因为投标是一种要约行为。
5. 如果招标失败，招标人可以重新组织招标。但招标人不应给予投标人赔偿，因为招标属于要约邀请。
【典型例题】
 [例2.1]我国现行规定，施工合同的价款主要包括[    ]等形式。

A.固定合同单价     B.固定合同总价     C.成本加确定酬金的合同价

D.先不确定，完工后按实际结算          E.可调合同价

答案：ABCE

评析：此题考核的是合同的计价方式。
[例2.2]采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按[    ]的一定百分比确定。

A.实际工程成本          B.估算的工程成本

C.报价成本              D.限额成本

答案：B

评析：此题考核的是成本加酬金合同的几种具体形式之一，即成本加固定金额酬金合同。

[例2.3]施工合同文件不一致时，解释顺序最为优先的是[    ]。

A．施工合同专用条款     B．施工合同通用条款

C．中标通知书           D．施工合同协议书

答案：D

评析：此题考核的是施工合同文件的优先解释排序。

【典型例题】
 [例3.1]下列事项中，费用索赔不成立的是（    ）。

A．设计单位未及时供应施工图纸     B．施工单位施工机械损坏

C．业主原因要求暂停全部项目施工   D．因设计变更而导致工程内容增加

答案：[B]

评析：选项A、B是由于当事人（业主和设计单位）违约造成施工单位的损失从而进行索赔；选项D 由合同变更造成的工程索赔。此题考核的是什么情况下可以要求费用索赔。

[例3.2] 发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（    ）。

A．增加工作内容的人工费         B．停工损失费

C．工作效率降低引起的损失费     D．机上工作人员的工资

答案：[D]

  评析：对于人工费索赔的计算不能简单地用计日工费计算。可索赔的费用包括：人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润和管理费。选项A、B、C不能用计日工费计算。此题主要考查人工费的索赔计算。

[例3.3] 当索赔事件持续进行时，承包方应（    ）。

A．视影响程度，不定期的提出中间索赔报告

B．在事件终了后，一次性提出索赔报告

C．阶段性发出索赔意向通知，索赔事件终止后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

D．阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14天内，向工程师提供索赔的有关资料

答案：[C]

评析：在索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

四、案例分析

1、案例

（1）背景

某项目的建筑安装工程检查评分汇总表1A424021-1，表中已经有部分数据。

检查评分汇总表                       表1A424021-1

企业名称：                   经济类型：                   资质等级：

	单位工程名称
	建筑面积（m2）
	结构类型
	总计得分（满分100分）
	项 目 名 称 急 分 值

	
	
	
	
	安全管理（满分10分）
	文明施工（满分20分）
	脚手架（满分10分）
	基坑支护与模板工程（满分10分）
	“三宝”、“四口”防护（满分10分）
	施工用电（满分10分）
	物料提升机与外用电梯（满分10分）
	塔吊（满分10分）
	起重吊装（满分5分）
	施工机具（满分5分）

	住宅
	6600.8
	
	
	
	
	
	8.0
	
	
	8.5
	8.4
	
	

	评语：



	检查单位
	
	负责人
	
	项目经理
	


（2）问题

1） 该工程《安全管理检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》、《起重吊装检查评分表》等分表实得分分别为78分、80分、84分、82分、84分。换算成汇总表相应分项后实得分各为多少。

2）该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为88 分，悬挑式脚手架实得分为82分，计算汇总表《脚手架》分项实得分多少。

3）《施工用电检查评分表》中“外电缺项”这一保证项目缺项（该项得分值为20分，保证项目总分为60 分），其他各项检查实得分68分。计算该分表实得多少分？换算到汇总表应为多少分？另外，在“外电缺项”缺项的情况下，如果其他“保证项目” 检查实得分合计为20分（应得分值40分），该分项检查表是否能得分？

1） 本工程总计得分为多少？

（3）分析解答

1） 汇总表中各项实得分分数计算方法：

分项实得分=（该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分）÷100

则《安全管理》分项实得分=10×78÷100=7.8分

《文明施工》分项实得分=10×80÷100=8分

《“三宝”、“四口”》分项实得分=10×84÷100=8.4分

《施工机具》分项实得分=5×82÷100=4.1分

《起重吊装》分项实得分=5×84÷100=4.2分

2）在汇总表的各分项中，如有多个检查评分表分值时，则该分项得分应为各单项实得分的算术平均值。

脚手架实得分=（88+82）÷2=85分

换算到汇总表中《脚手架》分项实得分值=10×85÷100=8.5分

3）分项中有缺项时，分表总分计算方法：

缺项的分表分=（实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和）×100。

保证项目缺项时，保证项目小计得分不足40分，评分表得零分。

缺项的分表分=[68/（100-20）]=85分。

汇总表中《施工用电》分项实得分=10×85÷100=8.5分。

如果其他“保证项目”检查实得分合计为20分，20/40=50% <40/60=66.7%则该分项检查表不能得分，即计为零分。

４）本工程总计得分为　７４.４

最终计算结果见表1A424021-2。

检查评分汇总表                        表1A424021-1

企业名称：                   经济类型：                   资质等级：

	单位工程名称
	建筑面积（m2）
	结构类型
	总计得分（满分100分）
	项 目 名 称 急 分 值

	
	
	
	
	安全管理（满分10分）
	文明施工（满分20分）
	脚手架（满分10分）
	基坑支护与模板工程（满分10分）
	“三宝”、“四口”防护（满分10分）
	施工用电（满分10分）
	物料提升机与外用电梯（满分10分）
	塔吊（满分10分）
	起重吊装（满分5分）
	施工机具（满分5分）

	住宅
	6600.8
	
	74.4
	7.8
	8.0
	8.5
	8.0
	8.4
	8.5
	8.5
	8.4
	4.2
	4.1

	评语：



	检查单位
	
	负责人
	
	项目经理
	


1、案例

（1）背景

某项目在进行设备安装时４，由于倒链的销钉突然断开，致使设备坠落，造成损坏，直接经济损失３０万元。经过调查发现，由于吊装前没有详细检查吊装索具，没有发现倒链的销钉已被修理过，并不是原装销钉；施工人员没有进行试吊，就进行正式吊装。

（２）问题

１）该事故主要有安全检查不到位引起。安全检查方法有哪些？任何应用？

２）安全检查的主要内容有哪些？

３）施工现场安全检查主要有哪些形式？

（３）分析解答

１）安全检查方法有：

·“看”：检查记录、上岗证、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“四口”、“临边”的防护情况、设备的防护装置等；

·“量”：主要用尺进行实测实量；

·“测”：主要用仪器、仪表进行实测实量；

·“现场操作”：由司机对各种限位装置进行实际动作，检验其灵敏度。

２）安全检查的主要内容：查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品、伤亡事故的处理。

３）安全检查的主要形式有：

·班组每天上班前进行班前检查；

·项目部每周或每旬由项目安全负责人组织定期安全大检查；

·换季前由安全负责人组织季节劳动保护大检查；

·安全管理小组、专业技术人员对机械设备、施工设施进行专项安全检查；

·安全管理小组成员进行日常安全检查；

·对需要安装的设备、机械、设施、模板、支撑等在安装完后要进行验收检查。

1、案例

（１）背景

某项目民工甲与两名电焊工在进行钢筋焊接，作业时没有按要求穿戴绝缘鞋和手套，，甲不慎触及焊钳的裸露部分致使触电倒地。焊工乙立即拉开民工手中的焊钳，使甲脱离带电体，但由于甲中午喝过酒，加剧了心脏承受力，送医院后经抢救无效死亡。

（２）问题

１）分析事故发生的原因。

２）说明请职业安全健康管理体系的建立流程。

３）进行安全管理时，经常提及的“三个同时”、“四不放过”的内容是什么？

（３）分析解答

１）事故发生的原因：

·民工甲自我防护意识差；

·电焊班长对工具安全检查不认真；

·项目部负责安全的主管存在安全检查不及时，整改不彻底，制度落实不利。

２）职业安全健康管理体系的建立流程是：学习培训、初始评审、体系策划、文件编写、体系试运行、评审完善。

３）“三个同时”：指安全生产与企业经济建设、深化改革、技术改造同步策划、同步发展、同步瞬时的原则。

“四不放过”：指在处理调查工伤事故时，事故原因不明不放过；员工及责任人受不到教育不放过；事故隐患不整改不放过；事故责任人不处理不放过。

2、案例

（1）背景


某项目在做地下室防水时，由于通风不良，致使作业面苯和汽油的浓度急剧增加而发生中毒。较重的出现意识模糊、呼吸困难，经抢救后，逐渐恢复健康。

（2）问题

1）这次事故是中毒引起，那么《企业职工伤亡事故分类》中划分16类事故是哪些？

2） 文明施工对周围环境和居民服务方面有什么要求？

3） 企业职业安全健康方针的内容满足一个框架和三个承诺的要求分别指什么？

（3）分析解答

1）《企业职工伤亡事故分类》中划分16类事故有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他物理伤害等事故。

2） 文明施工对周围环境和居民服务方面要求有：

·施工不扰民，针对施工工艺设置防沉、防噪声设施，作到不超标；

·按照规定，在允许时间之外施工必须有主管部门的批准手续，并做好周围居民的安抚工作；

·施工现场不得焚烧有毒、有害物质，应该按规定处理；

·现场应采取不扰民的措施。有专人负责管理、检查，与周围居民定期联系听取意见，作好记录，对合理意见应及时处理。

3） 一个框架：提供建立和评审职业安全健康管理目标和指标的框架。

三个承诺是：遵守法律、法规的承诺；遵循可持续改进的承诺；坚持事故预防、保护员工健康的承诺。

1、案例

（1）背景

某工程地下室防水施工完毕后，操作工人将剩余不多的稀释剂二甲苯倒在了基坑坡顶上。

（2）问题

1） 操作工人的行为正确吗？为什么？

2） 建筑业常见的重要环境因素有哪些？

3） 企业建立环境管理体系的步骤是什么？

4） 职业安全健康管理体系的策划内容有哪些？

（3）分析解答

1）操作工人的行为是错误的。二甲苯中混有苯，二甲苯具有毒性，主要对神经系统有麻醉作用，对皮肤和黏膜有刺激作用。同时，二甲苯易挥发，燃点较低，人容易引起燃烧和爆炸。对环境造成污染。

2）建筑业常见的重要环境因素有：噪声、粉尘、废弃物、废气、废水化学品等。

3）企业建立环境管理体系的步骤是：决策；建立组织机构；人员培训；环境评审；体系策划；文件编写；体系试运行；企业内部评审；管理评审。

4）职业安全健康管理体系的策划内容有：职业安全健康方针的制定；职业安全健康目标的确定；确定管理方案；确定组织机构、职责与资源；体系主要要素的策划。

1、案例

（1）背景


某项目施工现场设有混凝土搅拌站，为了赶工期，施工单位实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌生产。附近居民意见极大，纷纷到有关管理单位反映此事，有关部门也作出了罚款等相应的处理决定。

（2）问题

1） 何谓噪声？影响人们生活和工作环境的噪声，按其来源分为哪些？

2） 噪声污染会产生那些危害？

3） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告，其内容有哪些？

4） 环境管理体系运行过程中对有关的人员培训包括哪几方面的内容？

5） 编制环境管理体系文件有什么重要意义？

（3）分析解答

1）环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。
环境噪声按来源可分为：工业噪声；交通运输噪声；建筑施工噪声；社会生活噪声。

2）噪声污染会产生危害：降低听力；影响人的休息和工作；干扰语言交谈和通信联络；·另外，还对神经系统、心血管系统等也有明显影响。

3）环境影响报告内容有：建设项目概况；建设项目周围环境状况；建设项目对环境可能造成影响的分析和预测；环境保护措施及其经济、技术论证；环境影响经济损益分析；建设项目实施环境监测的建议；环境影响评价的结论。

4）培训包括：提高认识内容，如国家与地方的法律、法规、标准、方针、政策、现状；提高环境技能内容，了解岗位的环境因素及其影响，掌握减少环境影响的技能技术，紧急状况应采取的措施；明确工作内容及程序内容，明确报告路径，明确违背工作程序的后果。

5）文件化是环境管理体系的特点之一，其重要意义在于：可以对环境管理体系的所有工作程序和规定在文件中固定下来；有助于组织活动的长期一致性和连贯性；有助于员工对全部体系的了解并明确自己的职责和责任；一份完整的管理文件可以作为体系评审和认证的基本证据；可以展示本组织环境管理体系的全貌。

案例

（1）背景

某项目由国外引进设备和技术，硬件费1200万美元，软件费120万美元；其中计算关税的项目有90万美元，不计算关税的项目有30万美元；外汇牌价是：1美元=8.3元人民币；海运费率6%；海运保险费率0.35%；外贸手续费率1.5%；中国银行财务手续费率0.5%；增值税率和关税税率均为17%；国内供销手续费率0.4%；运输、装卸和包装费率0.1%；采购保管费率1%。

（2）问题

1） 引进设备和技术的价格组成？

2） 计算上例引进设备和技术投资估算价格。

（3）分析解答

1）引进设备和技术的抵岸价的构成可概括为：
进口设备抵岸价=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税—消费税+海关监管手续费+车辆购置附加费。

2）引进设备和技术的抵岸价的计算规定

①货价。一般指装运港船上交货价(FoB)。货价=装运港船上交货价(FoB)×外汇牌价（合同生效，第一次付款日期的兑汇牌价）
②国际运费。即从装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费。进口设备国际运费计算公式为：  
    国际运费(海、陆、空)=原币货价(FoB) ×运费率 （海运费率6%，空运费率8.5%，铁路运输费率 1%）  
    国际运费(海、陆、空)=运量×单位运价     
 ③运输保险费。对外贸易货物运输保险是由保险人（保险公司）与被保险人(出口人或进口人)订立保险契约厂在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险。计算公式为：    
    运输保险费=（原币货价(FoB)+ 国外运费）/(1—保险费率) ×保险费率（海运保险费率3.5%，空运保险费率4.55%，陆运保险费率 2.66%） 
其中，保险费率按保险公司规定的进口货物保险费率计算。
④银行财务费。一般是指中国银行手续费，可按下式简化计算：  
银行财务费=人民币货价(FoB) ×银行财务费率（银行财务费率取0.4%~0.5%）
⑤外贸手续费。指按对外经济贸易部规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取1．5％。计算公式为：
    外贸手续费=(装运港船上交货价(FoB)+国际运费+运输保险费)×外贸手续费率    
⑥关税。由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税。计算公式为：
    硬件关税=到岸价格(CIF) ×进口关税税率 
软件关税=合同中应计关税软件的货价×进口关税税率   
其中，到岸价格(CIF)包括离岸价格(FoB)、国际运费、运输保险费等费用，它作为关税完税价格。进口关税税率分为优惠和普通两种。
 ⑦增值税。是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税条例规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即：
   进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率（增值税税率取17%）    
   组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税    
 ⑧消费税。对部分进口设备(如轿车、摩托车等)征收，一般计算公式为：
    应纳消费税额=（到岸价+关税）/（1—消费税税率）×消费税税率 （消费税税率越野车、小汽车取5%，小轿车取8%，轮胎取10%） 
⑨海关监管手续费。指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费。其公式如下：
    海关监管手续费=减免关税部分的到岸价×海关监管手续费率(一般为0.3％)  
⑩车辆购置附加费：进口车辆需缴进口车辆购置附加费。其公式如下：
    进口车辆购置附加费=（到岸价+关税+消费税+增值税）×进口车辆购置附加费率    
3）引进设备和技术的抵岸价的计算

①货价
货价=1200×8.3+120×8.3=9960+996=10956（万元）
②国际运费  
    国际运费(海)=9960 ×6%=597.6（万元）  
        ③运输保险费
运输保险费=（9960+ 597.6）/(1—3.5%) ×3.5%=382.92（万元） 
④银行财务费  
      银行财务费=10956 ×0.5%=54.78（万元）
⑤外贸手续费 
    外贸手续费=(10956+597.6+382.92)×1.5%=179.05（万元）    
⑥关税
    硬件关税=(9960+597.6+382.92) ×17%=10940.52×17%=1859.89（万元）

软件关税=90×8.3 ×17%=794.7×17%=126.99（万元）  
       关税=1859.89+126.99=1986.88（万元）

 ⑦增值税
   进口产品增值税额=（10940.52+1986.88）×17%=2197.66（万元）    
  ⑧引进设备和技术的抵岸价
引进设备和技术的抵岸价=10956+597.6 +382.92+54.78+179.05 +1986.88+2197.66 
=16354.9（万元）

⑨国内运杂费

    国内运杂费=16354.9×（0.4%+0.1%+1%）=245.32（万元）

⑩引进设备和技术投资

引进设备和技术投资=16354.9+245.32=16600.22（万元）

案例

（1）背景

某项工程按工程量和工、料、机综合单价计算结果为900万元；零星工程费占直接工程费的5%，措施费占直接工程费的8%，利润按直接工程费和间接费的4%取费，税率按规定记取，取直接费、间接费和利润的3.4%。

（2）问题

1）计算建筑安装工程造价的程序。

2）计算该工程的造价。

（3）分析解答

1） 建筑安装工程计价程序

根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法,程序为：
Ⅰ 工料单价法计价程序
   工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费，直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。直接工程费汇总后另加间接费、利润、税金生成工程发承包价，其计算程序分为三种：
A.以直接费为计算基础
① 直接工程费 按预算表 
② 措施费 按规定标准计算 
③ 小计 ⑴+⑵ 
④ 间接费 ⑶×相应费率 
⑤利润 （⑶＋(4)）×相应利润率 
⑥合计 ⑶+⑷+⑸ 
⑦ 含税造价 ⑹×(1+相应税率) 

B. 以人工费和机械费为计算基础
① 直接工程费 按预算表 
② 其中人工费和机械费 按预算表 
③ 措施费 按规定标准计算 
④其中人工费和机械费 按规定标准计算 
⑤ 小计 ⑴+⑶ 
⑥ 人工费和机械费小计 ⑵+⑷ 
⑦间接费 ⑹×相应费率 
⑧利润 ⑹×相应利润率 
⑨合计 ⑸+⑺+⑻ 
⑩ 含税造价 ⑼×(1+相应税率) 

C. 以人工费为计算基础
① 直接工程费 按预算表 
② 直接工程费中人工费 按预算表 
③ 措施费 按规定标准计算 
④ 措施费中人工费 按规定标准计算 
⑤ 小计 ⑴+⑶ 
⑥人工费小计 ⑵+⑷ 
⑦间接费 ⑹×相应费率 
⑧ 利润 ⑹×相应利润率 
⑨ 合计 ⑸+⑺+⑻ 
⑩含税造价 ⑼×(1+相应税率) 

Ⅱ综合单价法计价程序

综合单价法是分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其内容包括直接工程费、间接费、利润和税金（措施费也可按此方法生成全费用价格）。各分项工程量乘以综合单价的合价汇总后，生成工程发承包价。

由于各分部分项工程中的人工、材料、机械含量的比例不同，各分项工程可根据其材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例（以字母“C”代表该项比值）在以下三种计算程序中选择一种计算其综合单价。
A.当C >C0（C0为本地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费、和机械费合计的比例）时，可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润。
以直接费为计算基础
① 分项直接工程费 人工费+材料费+机械费 
② 间接费 ⑴×相应费率 
③ 利润 （⑴＋(2)）×相应利润率 
④ 合计 ⑴+⑵+⑶ 
⑤ 含税造价 ⑷×(1+相应税率) 
B.当C 以人工费和机械费为计算基础
①分项直接工程费 人工费+材料费+机械费 
② 其中人工费和机械费 人工费+机械费 
③ 间接费 ⑵×相应费率 
④ 利润 ⑵×相应利润率 
⑤合计 ⑴+⑶+⑷ 
⑥ 含税造价 ⑸×(1+相应税率) 
C.如该分项的直接费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以人工费为基数计算该分项的间接费和利润。

以人工费为计算基础则：
① 分项直接工程费 人工费+材料费+机械费 
② 直接工程费中人工费 人工费 
③ 间接费 ⑵×相应费率 
④利润 ⑵×相应利润率 
⑤ 合计 ⑴+⑶+⑷ 
⑥含税造价 ⑸×(1+相应税率) 
2） 案例计算见表5-1-1。

案例计算表（万元）                   表5-1-1
	序  号
	费 用 项 目
	计 算 方 法

	（1）
	直接工程费
	900

	（2）
	零星工程
	（1）×5%=45

	（3）
	措施费
	（1）×5%=45

	（4）
	直接费
	（1）+（2）+（3）=990

	（5）
	间接费
	（4）×8%=79.2

	（6）
	利润
	[（4）+（5）] ×4%=42.8

	（7）
	不含税造价
	（4）+（5）+（6）=1112

	（8）
	税金
	（7）×3.4%=37.8

	（9）
	含税造价
	1149.8


案例

（1）背景

1）某工程分部分项工程量清单，见表5-2-1
                         分部分项工程量清单                表5-2-1
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	010101002001

010101003001

010101003002

010101003003

010101003004

010101003005

010101003006

010101003007

010102002001

010102002002

010103002001
	挖沟槽

挖基础土方

人工挖孔深6m内

人工挖孔深8m内

人工挖孔深10m内

挖基础土方，人工挖孔深6m内

挖基础土方，人工挖孔深8m内

挖基础土方，人工挖孔深10m内

石沟槽次坚石

凿石沟槽普坚石

土石方回填、夯实
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
	454.000

327.000
10.000
111.000
30.000

9.000
125.000
45.000
94.000
13.000
409.000


2)施工项目措施清单（略）。

3） 其他项目措施清单（略）。

（2）问题

计算该工程的标底价

（3）分析解答

1）单位工程费用见表5-2-2.
        单位工程费汇总表                          表5-2-2
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1

2

3

4

5

6

7
	分部分项工程量清单计价合计

措施项目清单计价合计

其他项目清单计价合计

规费

不含税造价

税金

含税工程总造价
	11810814.96

710606.49

11815.55

12533240.00

397872.66

12931112.66

	
	合   计
	12931112.66（元）


2）分部分项工程量清单计价表见表5-2-3
分部分项工程量清单                 表5-2-3

工程名称：某工程
	项目编码
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	010101002001

010101003001

010101003002

010101003003

010101003004

010101003005

010101003006

010101003007

010102002001

010102002002

010103002001
	挖沟槽

挖基础土方

人工挖孔深6m内

人工挖孔深8m内

人工挖孔深10m内

挖基础土方，人工挖孔深6m内

挖基础土方，人工挖孔深8m内

挖基础土方，人工挖孔深10m内

石沟槽次坚石

凿石沟槽普坚石

土石方回填、夯实
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
	454.000

327.000
10.000
111.000
30.000

9.000
125.000
45.000
94.000
13.000
409.000
	32.83

30.97

119.03

93.95

145.15

538.25

144.05

1175.58

73.6

58.45

10.19
	14902.6510128.15

1190.29

10428.68

4354.63

4844.22

18006.27

52901.28

6918.29

759.88

4167.55

	
	小计
	
	
	
	128601.19

	
	合计
	
	
	
	11810814.96


3）措施项目清单计价表和措施费分析见表5-2-4和表5-2-5

措施项目清单计价表                           表5-2-4
工程名称:                                              

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)

	1

2

3
	脚手架使用费

垂直运输机械使用费

建筑物超高人工增加费
	196689.59

513919.90

	
	合   计
	710609.49


措施费分析表                            表5-2-5
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	1

2

3

4

5
	脚手架使用费

垂直运输机械使用费

建筑物超高人工增加费

人工机械降效费

大型机械安拆、进退场费
	100m2
100m2
100m2

	150

150

150
	295.33

81.74
	930.68
	49.82

3334.59
	14.77

4.09
	20.67

5.72
	1311.26

3426.13

	
	合计
	
	
	377.06
	930.68
	3384.41
	18.85
	26.39
	4737.40


4） 分部分项工程量清单综合单价分析表见表5-2-6

分部分项工程量清单综合单价分析表                 5-2-6

工程名称：

	序号
	项目编号
	项目名称
	工程内容
	金   额（元）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	

	1


	010402003001
	
	模板制作、安装拆除、运输
	31.64
	172.91
	6.08
	21.06
	10.53
	506.48

	
	
	
	混凝土制作
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土浇到捣
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土养护
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小计
	57.68
	364.68
	18.06
	44.04
	22.02
	


案例

（1） 背景

某工程建筑面积45347 m2，本例是其某个标段的投标报价。

（2） 问题

根据招标文件、招标代理机构的答疑文件、工程量清单计价规范及地区定额和规定报价。

（3） 分析解答

见表5-2-7~5-2-12。

        单位工程费汇总表                           表5-2-7
室内工程
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	一

二

三
	装饰工程

电器工程

给排水工程
	22，151，680

2，453，，021

1，314，246

	合  计
	
	25，918，947


单位工程费汇总表                             表5-2-8
室内装饰工程
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	一

二

三

四

1

2

3

4

五
	分部分项工程量清单计价合计

措施项目清单计价合计

其他项目清单计价合计

规费

人工费部分

现场经费

企业管理费

其他

税金（3.4%）
	16，135，982

801，012

4，050，000

436，294

282，531

21，704

132，059

728，392

	合   计
	22，151，680


分部分项工程量清单报价表（部分）                   表5-2-9
  室内装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一

1

2

3

4
	电梯厅补

020102001001

020302001001

020102001002

020302001001
	石才楼地面：玻化砖

顶棚吊顶：石膏板

石才楼地面：花岗石

顶棚吊顶：铝方板
	m2
m2
m2
m2
	91.12

85.12

308.4

350.56
	126.94

114.05

964.97

153.61
	11，556.77

9，707.94

297，595.67

53，849.88

	小计：
	


措施项目清单计价表      表5-2-10
室内装饰工程                                            

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)

	1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2

2.1
	通用项目

环境保护

文明施工
安全施工
临时设施
夜间施工
二次搬运
大型机械设备进出场及安拆
混凝土、钢筋混凝土模板及支架
脚手架
已完工程及设备保护
施工排水、降水
控制扬尘

建筑工程

垂直运输机械
	687，745.18

28，335.15

28，335.15

28，335.15

240，848.74

198，346.02

63，745.08

99，790.89

14，167.57

113，266.56

113，266.56

	
	合   计
	801，011.74


其他项目清单计价表      表5-2-11
室内装饰工程                                              

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)

	1

1.1

1.2

2

2.1

2.2
	招标人部分

预留金

材料购置费等
投标人部分

总承包服务费

零星工作费等

	2，200，000.000

2，000，000.000

200，000.000

1，850，000.000

1，650，000.000

200，000.000

	
	合   计
	4，050，000.000


措施项目工程量清单综合单价分析表      表5-2-12
室内装饰工程                                              

	序号
	项目编号
	措施项目1.9

	
	项目名称
	脚手架

	
	单位
	项

	
	定额编号
	定额子目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）

	1

2

3
	12-10

12-11

12-6
	吊顶脚手架 层高4.5m内 搭拆

吊顶脚手架 层高4.5m内 租赁

内墙脚手架 层高4.5m内搭拆
	100m2
100m2
100m2
	557.18

23.14

93.78
	117.8767

825.1369

3.4000
	65，678.54

19，093.67

318.85

	
	合   计
	85，091.06

	A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
	费用名称

人工费

材料费

机械费

小计

现场经费

直接费

企业管理费

利润

风险费用

综合单价（含规费）

扣规费

其中：扣人工费单价

扣现场经费

扣企业管理费

综合单价
	计算式

×10%

×30%

×4%

×3%

×18%

×14.45%

×29.16%


	58，749.30

19，157.86

8，231.65

25，000.00

5，871.34

92，010.16

17，623.16

4，385.61

2，755.98

26，750.00

19，984.47

10，999.42

846.29

5，138.75

99，790.89


案例

（1） 背景

某施工单位承包某内资工程项目，甲、乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：

1） 建筑安装工程造价660万元，主要材料费占施工总产值的比重为60%；
2） 预付备料为建筑安装工程造价的20%；
3） 工程进度款逐月计算；
4） 工程保修金为建筑安装工程造价的5%，保修期半年；
5） 材料价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料价差上调10%，在6月份一次调增）。
 工程各月实际完成产值如表5-3-1。

                       

 各月实际完成产值    单位：万元      表5-3-1 
	月份
	2
	3
	4
	5
	6

	完成产值
	55
	110
	165
	220
	110


（2）问题
1）通常工程竣工结算的前提是什么？
2）该工程的预付备料款、起扣点各为多少？
3）该工程2月至5月，每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
4）6月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少？甲方应付工程尾款为多少？
5）该工程在保修期间发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？
（3）分析解答
问题1）工程竣工结算的前提是竣工验收报告被批准。（注：这是与工程竣工结算的含义相关联的。工程竣工结算的含义是在工程验收合格，符合合同要求后，承发包双方进行的最终工程价款结算，因此其前提条件首先是工程验收合格。）

问题2）
①预付备料款的限额。备料款限额由下列主要因素决定：主要材料（包括外购构件）占工程造价的比重；材料储备期；施工工期。
  对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算：
   [image: image1.png]FRIR EERLAIEE

<ATRHER R



（5-3-1）

  一般建筑工程不应超过当年建筑工作量（包括水、电、暖）的30%；安装工程按年安装工作量的10%；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。
  在实际工作中，备料款的数额，要根据各工程类型、合同工期、承包方式和供应体制等不同条件而定。例如，工业项目中钢结构和管道安装占比重较大的工程，其主要材料所占比重比一般安装工程要高，因而备料款数额也要相应提高；工期短的工程比工期长的要高；材料由施工单位自购的比由建设单位供应主要材料的要高。但只包定额工日（不包材料定额，一切材料由建设单位供给）的则可以不预付备料款。
  ②备料款的扣回。发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程中后期，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回。扣款的方法，是从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。
  即预付备料款起扣点的计算如下：
                 未施工工程主要材料及构件及构件价值=预付备料款          5-3-2）

因为：

[image: image2.png]FiE L TR EEMREASMME = R L TR IMEx EEHRFHIEE



（5-3-3）

所以当：

[image: image3.png]Fhe L TRME x EEHHFIEE = TRTEHRET



（5-3-4）

即：             

   [image: image4.png]TR EAEL

ﬁmllﬁm@*4§ﬁg§E§




                （5-3-5）
  此时，工程所需的主要材料、结构件储备资金，可全部由预付备料款供应，以后就可陆续扣回备料款。
[image: image5.png]TR EAEL

ﬁ%m@ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%lﬁm@:igiﬁlﬁﬂﬁf§§ﬁg§E§



（5-3-6）
  当已完工工程超过开始扣回预付备料款时的工程价值时，就要从每次结算工程价款中陆续扣回预付备料款。每次应扣回的数额按下列方法计算：

[image: image6.png]F—X RO EEE = (R ERTRIMHE - FRINORAT SRR TR IME )« EEMRFIEE





 INCLUDEPICTURE "http://project.html.533.net/w12.ht7.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]VLR &ex B 0O TR &R EE = EEEN DR TRMME < EEHM R SHILE




    在实际经活动中，情况比较复杂，有些工程工期较短，就无需分期扣回，有些工程工期较长，如跨年度施工，预付备料款可以不扣或少扣，并于次年按应预付备料款调整，多退少补。具体地说，跨年度工程，预计次年承包工程承包工程价值大于或相当于当年承包工程价值时，可以不扣回当年的预付备料款；如小于当年承包工程价值时，应按实际承包工程价值进行调整，在当年扣回部分预付备料款，并将未扣回部分，转入次年，直到竣工年度，再按上述办法扣回。

     预付款 = 660×20% = 132（万元）

     起扣点 = 660-132/60% = 440（万元）

问题3）填入表5-3-2。

                         拨付工程款和累计工程款                    表5-3-2

	月份
	实际完成产值
	累计完成产值
	实际结算
	累计结算

	2
	55
	55
	55
	55

	3
	110
	165
	110
	165

	4
	165
	330
	165
	330

	5
	220
	550
	220-（550-440）×60%=154①
	484


（注：注意预付款的扣回方式是与起扣点的计算方式相关联的）
问题4）
工程结算总造价=660+660×60%×10%=699.6（万元）（注：结算总造价=合同价+调整）
    工程尾款=699.6-484-132-660×5%=50.6（万元）（注：保修金的计算基数是合同价，而不是结算总造价）
问题5）
    建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位（承包商）应当履行保修义务，并承担相应费用。
若施工单位拖延履行保修义务（注：就此施工单位将会被处以罚款），业主可另行委托其他单位修理，其相应发生的费用从预留工程款的保修金中给付。

案例

（1）背景

同前。

（2）问题

1）有关工程进度款的规定。

2）怎样计算工程进度款？

3）这样支付工程进度款？

4）怎样进行分包付款？

（3）分析解答

1） 有关工程进度款的规定

建设工程施工合同（示范文本）规定：

·在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

·发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

·发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 

2）工程进度款的计算

·工程量确认。建设工程施工合同（示范文本）规定：承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

·工程进度款单价的确定主要根据合同约定的工程价格的计价方法确定。
3）工程进度款支付

按合同规定。一般：

·时间规定，总额控制。月中按50%支付，月末按实际结算。

4）总包和分包付款

通常发包人只办理总承包人的付款事项。

案例

（1）背景

某承包商与业主签订承包合同：工程合同价3000万，工程价款采用调值公式动态结算；其中人工费占工程价款的35%，材料费占50%，不调值费用占15%；预付款为合同价的20%，工程进度达到60%时，开始从超过部分按60%抵扣工程预付款，竣工前扣清；工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。

（2）问题

1） 竣工结算的原则是什么？

2） 竣工结算的程序；

3） 列出动态结算公式。

4） 工程预付款和起扣点。

（3）分析解答

1） 竣工结算的原则：

①任何工程的竣工结算，必须在工程全部完工、经点交验收并提出竣工验收报告以后方能进行。对于未完工程或质量不合格者，一律不得办理竣工结算。对于竣工验收过程中提出的问题，未经整改达到设计或合同要求，或已整改而未经重新验收认可者，也不得办理竣工结算。
②工程竣工结算的各方，应共同遵守国家有关法律、法规、政策方针和各项规定，要依法办事，防止抵触、规避法律、法规、政策方针和其他各项规定及弄虚作假的行为发生，要对国家负责，对集体负责，对工程项目负责，对投资主体的利益负责，严禁通过竣工结算，高估冒算，甚至串通一气，套用国家和集体资金，挪作他用或谋取私利。
③工程竣工结算，一般都会涉及许多具体复杂的问题，要坚持实事求是，要针对具体情况具体分析，从实际出发，对于具体疑难问题的处理要慎重要有针对性，做到既合法、又合理，既坚持原则，又灵活对待，不得以任何借口和强调特殊原因，高估冒算和增加费用，也不得无理压价，以致损害相对方的合法利益。
 ④应强调合同的严肃性。合同是工程结算最直接、最主要的依据之一，应全面履行工程合同条款，包括双方根据工程实际情况共同确认的补充条款。
 ⑤办理竣工结算，必须依据充分，基础资料齐全。竣工结算必须在完工提交竣工验收报

2） 竣工结算的程序

①注重检查原施工图预算、报价单和合同价。
②熟悉竣工图纸，了解施工现场情况。
③计算和复核工程量。

④汇总竣工工程量。
⑤套用原单价或确定新单价。
⑥正确计算有关费用。
⑦作竣工结算工料分析。
⑧写竣工结算编制说明。
⑨制作竣工结算书。

3）动态结算调值公式

P=P0×(0.15+0.35A/A0+0.23B/B0+0.12C/C0+0.08D/D0+0.07E/E-0)

式中：         P——调值后合同价款或工程实际就算款；

               P0——合同价款中工程预算进度款；

A0、B0、C0 D0、E-0——基期价格指数或价格；

A、B、C、D、E——工厂结算日期的价格指数或价格。

3） 该例工程预付款：3000×20%=600（万元）

起扣点：3000×60%=1800（万元）

案例

（1）背景


为了降低工程成本，项目经理将工程划分为挖土和基础工程、地下结构工程、主体结构工程和装饰工程，并对其功能评分，得出预算成本（见表5-4-1）。企业要求项目经理部降低成本8%。项目经理部泥采用价值工程方法寻求降低成本的途径。

功能评分和预算成本                   表5-4-1

	分部工程
	功能评分
	预算成本（万元）

	挖土和基础工程
	12
	1650

	地下结构工程
	14
	1500

	主体结构工程
	36
	4880

	装饰工程
	38
	5630

	  合     计
	100
	13660


（2）问题

1）用价值工程原理得出提高价值和降低成本的途径。

2）求出本工工程各个分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。

3）用价值工程求出降低成本的工程对象和目标。

（3）分析解答

1） 提高价值和降低成本的途径

价值工程是指作为某种产品（或作业）的功能与成本的比值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。这种对比关系可以表示为一个数学公式：
                            V=F/C                                   （5-4-1）
其中，V--价值；
      F--研究对象的功能；
      C--成本，即寿命周期总成本。
提高价值有五种途径：
①提高功能，成本不变； 
②功能不变，降低成本；
③功能提高，成本降低；
④功能略有下降，成本大幅度降低；

⑤功能大大提高，成本较少提高。

为了降低成本，应选择价值系数低、降低成本潜力大的工程作为价值工程研究对象。因此价值工程分析对象重点为：

①数量大，面广的构配件； 
②成本高的工程和构配件；
③结构复杂的工程和构配件；
④体积和重量大的工程和构配件；

⑤提高功能关键的的工程和构配件；

⑥维修费高、耗能大和总使用费高的工程和构配件；

⑦容易保证质量的工程和构配件；

⑧生产难度大、耗材料多和耗时多的工程和构配件；

⑨利用新技术、新材料、新设备、新工艺、新结构及有先进科研成果的工程和构配件。

2）计算分部工程的评价系数、成本系数和价值系数：见表5-4-2。

                          价值工程计算表                                表5-4-2

	分部

工程
	功能

评分
	评价

系数
	预算成本

（万元）
	成本

系数
	价值

系数
	目标成本

（万元）
	成本降低额

（万元）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）

	挖土和基础工程
	12
	0.12
	1650
	0.12
	1.00
	1508.1
	144.9

	地下结构工程
	14
	0.14
	1500
	0.11
	1.27
	1759.4
	-259.4

	主体结构工程
	36
	0.36
	4880
	0.36
	1.00
	4524.2
	355.8

	装饰工程
	38
	0.38
	5630
	0.41
	0.93
	4775.5
	854.5


	合     计
	100
	1.00
	13660
	1.00
	
	12567.2
	1092.8


3）用价值工程求出降低成本的工程对象和目标


企业要求降低成本8%，价值为13660×8%=1092.8万元，即目标成本为12567.2万元。按评价系数进行分配，见表表1A425041-2中第（7）列。第（4）与（7）列之差填入第（8）列。从第（8）列知道，降低成本影响最大是装饰工程降低成本目标是854.5万元，占降低成本任务的78.2%；其次是结构工程、挖土和基础。地下工程的目标成本比预算成本高，可以不考虑降低成本。
案例

（1）背景

已知某公司的成本历史资料如表1A425042。公司准备采用量本利分析法编制成本计划并测算降低成本水平。

              历史资料                   表1A425042
	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	预算成本x(万元)
	180
	172
	200
	248
	253
	265
	257
	243
	270
	284
	291
	320

	实际成本y(万元)
	193
	189
	202
	227
	229
	240
	228
	237
	242
	234
	248
	271


（2） 问题

1） 公司实际成本与预算成本的函数关系。

2） 计算公司盈亏平衡点。

3） 该公司明年1月份预算成本为190万元，2月份预算成本250万元，要求预测实际成本。求降低成本的预测数。

4） 画图。

5） 根据量本利分析法，找出提高利润途径。
（3）分析解答

1）回归分析实际成本与预算成本的关系：

y=a+bx                              （5-4-2）

b=
[image: image8.wmf]å

å

-

-

2

2

x

n

x

y

x

n

xy

                          （5-4-3）
a=
[image: image9.wmf]x

b

y

-

                            （5-4-4）

式只：y——实际成本；

x——预算成本；

a——系数；

b——系数；


[image: image10.wmf]x

——预算成本平均值；


[image: image11.wmf]y

——实际成本平均值。

根据回归公式将数据代入的b=0.52，a=99.4（万元），则实际成本与预算成本的关系为：

y=99.4+0.52x

2) 公司盈亏平衡点:

令y=x,   的方程组 
[image: image12.wmf]î

í

ì

=

+

=

x

y

bx

a

y

  解方程组的x=207.008万元，即公司盈亏平衡点为207.008万元。

2） 根据函数关系曲线预测明年1、2月份的实际成本：

明年1月份：99.4+0.52×190=198.2万元；

明年2月份：99.4+0.52×250=229.4万元；

预测结果说明明年1月份的实际成本将比预算成本超出8.2万元，明年2月份的实际成本将比预算成本降低20.6万元。

3） 根据回归分析画图，见图5-4-1。

                 实际成本（万元）


                                                        y=x

                                                            y=99.4+0.52x

                       207.8


                                          207.8                预算成本（万元）

                                 图5-4-1   回归分析图
4） 量本利分析法的利润计算公式为：E=px-bx-a=(p-b)x-a              （5-4-5）
式中：E——利润；

X——产量；

p——单位销售费用；

b——单位变动成本；

a——固定成本。

因此提高利润途径有：

·提高单位销售费用；

·增加产量；

·降低固定成本；

·降低变动成本；

·提高单位实际收益(p-b)，即单位销售费用与单位变动成本之差。

模拟试卷二

一、单项选择题：（共10题）

1. SBS改性沥青柔性油毡是一种防水卷材，具有较高的低温柔性、弹性及(     )。

A．耐寒性        B．耐腐蚀性

C．粘结性        D．耐疲劳性        

答案：  D

2. 木材的纤维饱和点是指木材的（    ）。

A.物理力学性质发生改变的含水率临界点   B.内部充满自由水和吸附水时的含水率

C.体积开始发生膨胀时的含水率    D.含水率影响其强度变化的最低临界值

答案：A

3. 抗渗性最好的水泥是（   ）。

A．硅酸盐水泥        B．粉煤灰硅酸盐水泥   

C．普通硅酸盐水泥    D．火山灰质硅酸盐水泥

答案：D

4.如果测得混凝土标准试件28天的抗压强度为28MPa，则其强度等级应定为（      ）。

A．C20  B．C25  C．C28  D．C30

答案：B

5. 混凝土拌合物的坍落度主要用来测定混凝土的(        )。

A．用水量    B．流动性    C．水灰比    D．早期强度     

答案：B

6.表明钢材在超过屈服点工作时可靠性的指标是（     ）

 A  比强度    B屈强比       C    屈服强度      D  条件屈服强度

答案：B
7. 钢材中硫是有害元素，它会引起（   ）。

A． 冷脆性    B．热脆性    C．焊接性能提高    D．腐蚀性能提高

答案：B

8.关于比强度说法正确的是（  C  ）。

A．比强度反映在外力作用下材料抵抗破坏的能力

B．比强度反映了在外力作用下材料抵抗变形的能力

C．比强度是强度与其表现密度之比

D．比强度是强度与其质量之比

9.木材的纤维饱和点是指木材的（  A ）。

A.物理力学性质发生改变的含水率临界点  

B.内部充满自由水和吸附水时的含水率

C体积开始发生膨胀时的含水率    

D.含水率影响其强度变化的最低临界值

10. 减水剂的技术经济效果有（  A  ）。

Ａ．保持强度不变,节约水泥用量5～20%  Ｂ．提高混凝土早期强度

Ｃ．提高混凝土抗冻融耐久性         Ｄ．减少混凝土拌和物泌水离析现象
11. 水泥根据其熟料成份的不同而特性有所不同，其中水化硬化后干缩性较小的是（  B  ）。

A．火山灰硅酸盐水泥     B．粉煤灰硅酸盐水泥

C．铝酸盐水泥           D．矿渣硅酸盐水泥
二、多项选择题：（共9题）

1．木材的特性有（ABE）。

A．轻质高强        B．各向异性    C．绝缘性差

D．导热性高        E．良好的弹性和韧性

2．下列水泥中不宜用于大体积混凝土工程、化学侵蚀及海水侵蚀工程的有（AB）。

Ａ．硅酸盐水泥　　　Ｂ．普通硅酸盐水泥　　Ｃ．矿渣水泥

Ｄ．火山灰质水泥　　Ｅ．粉煤灰水泥　　

3．设计混凝土配合比的基本要求有（ABDE）。
Ａ．满足混凝土设计强度　　Ｂ．满足施工要求的混凝土和易性   Ｃ．满足水灰比

Ｄ．满足耐久性要求　      Ｅ．满足节约水泥、降低成本的要求

4. 配制混凝土掺入的早强剂有（BCD）。

A．M型木钙粉   B．氯化钙   C．硫酸钠    D．氯化钠    E．氢氧化铝

5．矿渣硅酸盐水泥与硅酸盐水泥相比，其特征有（ABD）。

Ａ．早期强度低，后期强度增长较快    Ｂ．水化热低　　Ｃ．抗冻性好 

Ｄ．抗腐蚀能力较强　　　 Ｅ．早期强度高

6．石膏制品的物理性能是(BCD )。

A．堆密度大            B．保温、绝热性能好           C．吸音性强

D．抗冻性和耐水性差    E．吸水率小   
7、刚性防水屋面不宜用于（    ）。

A．气温变化大的地区   B．台风地区   C．震动大的建筑物

D．屋面荷载大的建筑物   E．高层建筑物

答案：A，C

解题要点：屋面防水做法有刚性和柔性两种。刚性防水屋面是在钢筋混凝土结构层上采用细石混凝土或防水砂浆做防水层。其特点是刚性大，但塑性小，易开，易渗漏，所以在气温变化大的地区和震动大的建筑物中不宜采用。

8、下列叙述中正确的有（    ）。

A．圈梁的附加圈梁每边伸入墙内的长度应大于2h，且大于1.0m

B．水平防潮层一般可设于室内地坪以上一皮砖处

C．建筑物修筑散水或明沟是以年降水量900mm为界，大于 900mm的建明沟

D．变形缝都应从屋顶到基础全断开

E．建筑物的四角、楼梯间转角应设构造柱

答案：A，C，E
解题要点：正确答案是A、C、E项，B、D项是不正确的。水平防潮层应设于室内地坪以下一皮砖处才能起到防潮的作用。变形缝是三缝的统称，其中只有沉降缝才一断到底，而其他两缝基础不断。
9.根据材料不同，楼板可分为（ABDE ）。
A．木楼板     B．砖拱楼板     C．隔音楼板  
D．钢筋混凝土楼板     E．压型钢板楼板
三、典型试题解析

有4台设备的技术性能均可满足某项目，在选择时考虑10个特性，根据每个特性的重要程度给予不同的权重。进行综合评分，结果见表  。

表                      综合加权评分表

	序号
	特性
	权重
	综合评分

	
	
	
	设备1
	设备2
	设备3
	设备4

	1
	工作效率
	0.2
	90
	85
	80
	85

	2
	工作质量
	0.2
	85
	90
	80
	85

	3
	使用费和维修费
	0.1
	80
	90
	70
	80

	4
	能源消耗量
	0.1
	70
	85
	90
	80

	5
	占用人员
	0.05
	60
	90
	80
	80

	6
	安全性
	0.05
	80
	90
	70
	70

	7
	稳定性
	0.05
	60
	80
	80
	70

	8
	完好性和可维修性
	0.05
	70
	90
	90
	80

	9
	使用的灵活性
	0.1
	60
	85
	80
	80

	10
	对环境的影响
	0.1
	80
	90
	85
	80

	合计
	
	1.0
	77.5
	87.5
	80.5
	81.0

	选择
	根据综合评分结果，选择设备2


【典型例题】
挖土机A和B均能满足项目需要，A机的月固定费7000元，每小时操作费30.8元，每小时产量45m3；B机的固定费8400元，每小时操作费28元，每小时产量50 m3。预计每月使用时间是130h，采用单位工程量成本比较法选择挖土机。

解：分别计算A、B两机的单位工程量成本：

A机：（7000+30.8×130）元/（130×45）m3=1.88元/ m3
B机：（8400+28×130）元/（130×50）m3=1.85元/ m3
根据计算结果，选择挖土机B。

【典型例题】
 [例1.1]按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（    ）。

A．15天    B．20天    C．30天   D．45天
答案：[B]

评析：招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。最短不得少于20天。招标文件中还应载明投标有效期。
[例1.2]按《招标投标法》规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，（    ）。

A．必须进行公开招标     B．必须进行邀请招标

C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外

D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外

答案：[A]

评析：《招投标法》对一些项目要求实行强制招标，对不同的项目可相应进行公开招标或邀请招标，对于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目必须进行公开招标。

[例1.3]一个项目总报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益和报价方法是（    ）。

A．多方案报价法      B．不平衡报价法    

C．增加建设方案法    D．不同特点报价法

答案：[B]

评析：不平衡报价是指一个工程项目报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。此题考查作为承包商在投标报价中的投标策略。
四、案例分析

1、案例

（1）背景

　某公司输电二处蓝某率潘某、唐某以及当地民工近50人，在隆西110 kV线路的129～130号段(孤立档，档距1160 m)上作业。现场工作负责人是蓝某，安全员为潘某，护线人员为潘某、唐某等5人。当第一条架空地线两端锚好后准备抽紧全线时，护线人员发现地线在离129号塔约70m处被一棵直径约80mm的杉树树枝卡住，唐某就跑去砍树，当砍到树径的一半多时，潘某就对他喊：“赶快跑开，不要砍了”，唐某却说：“我再砍几刀，树就断了”。其余几位护线人员均叫唐某马上往两侧跑开，但当他把树砍完后，却顺着线路方向离开。此时受到地线升空张力的作用，杉树突然随线弹起，打了个跟斗后树梢先着地，树根随后砸下，刚好砸中唐某头部，只见唐某倒地，安全帽已砸烂，昏迷不醒，随即送医院救治。 
（2）问题

1） 分析事故发生原因？

2） 以后应采取什么预防措施？
（3）分析解答
1） 事故原因分析 

　　由于现场工作负责人指挥不当，唐某自我保护意识不强，事发时不听劝告(属于积极型危险人)，导致了这起事故的发生。事故主要由以下3个方面的原因造成。 

　　·管理不严，唐某有一眼失明，对物体位置的判断力差，不宜参加这项工作。 

　　· 没有认真执行派工单(作业票)中的安全措施，即违反了“紧线过程中，监护人员不得站在悬空导线地线的垂直下方”的要求。 

　　·指挥不力，通讯联络不及时。紧线中地线被障碍物卡住，本应松弛，反而加大张力，并且没有严谨的施工方法。 

2） 事故预防措施 

　　· 应严格执行上级关于“临时工和农民工”的用工管理制度，凡身体条件不适合工作要求的，一律不得录用。 

　　· 工作负责人要认真履行安全监护职责，执行各项安全技术措施，施工人员必须具备安全知识和较高的业务技术素质。 

　　· 严格执行电业安全生产中的“三不作业，三不伤害，三不放过”原则，严格执行《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)，坚决杜绝违章事故发生。 

　　·吸取事故教训，切实加强对职工、临时工和农民工的安全教育，增强施工人员安全防范意识和安全业务技能，做好对作业危险点的预测及控制，加强作业现场安全管理，确保安全生产。
2、案例

（1）背景

某高层建筑施工过程，工人甲被16层爬架落下一块重约1kg的混凝土块击中头部，安全帽被砸破，造成头部右侧骨折。经过调查知工人乙在清理爬架时不小心将混凝土块碰落后从安全网弹出出。

（2）问题

1） 分析事故原因。

2） 脚手架工程交底与验收程序是什么？

3） 主体结构施工阶段安全生产控制的要点有哪些？

（3）分析解答

1） 事故原因如下：

·主要原因，工人乙不小心将混凝土块碰落后从安全网弹出出；

·直接原因，工人甲被混凝土块击中头部；

·间接原因，现场管理混乱、松懈，没有及时发现隐患，没有做到随时施工随清理垃圾的文明施工，而是集中清理，另外脚手架板不严密、缝隙大。

2）脚手架工程交底与验收程序如下：

·脚手架搭设前根据施工方案结合现场情况，详细交底。

·脚手架搭设完后，应组织有关人员按施工方案和规范的要求认真检查验收，确保符合要求后才能投入使用。

·对检查中不符合要求的应立即整改，对检查结果及整改情况要按实际数据进行记录，并由检测人员签字。

3）主体结构施工阶段安全生产控制的要点有：

·临时用电安全；

·“四口”及“临边”防护；

·作业交叉面、脚手架防护；

·大模板及材料堆放放倒塌；

·机械设备使用安全；

。防风、防雷击。

3、案例

（1）背景

某基础工程钻孔灌注桩施工项目，施工时本应该跳打，但却采用了两孔挨者钻孔，结果造成窜孔，两根成孔灌注桩发生了塌孔事件，当场造成2人死亡，3人重伤，经济损失12万元。

（2）问题

1） 试判定事故等级并说明依据。

2） 基础施工阶段，安全控制要点。

3） 安全生产的六大纪律。

（3）分析解答

2） 按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，该事故属于四级重大事故。《规定》中具备下列条件之一者为四级重大事故：

·死亡二人以下；

·重伤三人以上，十九人以下；

·直接经济损失十万元以上，不满三十万元。

3） 基础施工阶段，安全控制要点有：

·土方施工机械作业安全；

·边坡防护与支护安全；

·周围环境的安全（房屋建筑、道路、水电与燃七设施）；

·降水设备与临时用电；

·人工挖孔桩安全；

·防水施工的防火、防毒。

4） 安全生产的六大纪律是：

·戴好安全帽，系好帽带，正确使用个人劳保用品；

·高处作业必须戴好安全帽，扣好保险钩；

·高处作业时不准向下或向上乱抛材料和工具；

·各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防雷装置，方能开动使用；

·不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备；

·吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械设备必须完好，把杆垂直下方不准站人。

模拟试卷三

一、单项选择题：（共9题）

1. 在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定（ A   ）。

Ａ．混凝土的流动性    Ｂ．水灰比   Ｃ．用水量   Ｄ．混凝土早期强度
2. 浇筑配筋混凝土的要求坍落度，比浇筑无筋混凝土的坍落度（ A ）。

       A．大    B．小    C相等    D．无关

3.在设计中，屈强比σs／σb有参考价值，在一定范围内σs／σb小则表明钢材在超过屈服点工作时（A  ）。

A． 可靠性较高    B．．可靠性较低    C．不够安全    D．变形较小
4.用于大体积砼或长距离运输的砼常用的外加剂是（ D   ）。

A．减水剂    B．引气剂    C．早强剂    D．缓凝剂

5.砂子的颗粒直径在(   D   )之间。

  A 0.1～2.0mm     B  0.1～3.0mm    C 2.0～5.0mm     D  0.1～5.0mm    
1、在变形缝中沉降缝的突出特点是（    ）。

A．屋顶断开     B．楼板、墙身断开

C．基础断开     D．从屋顶到基础一断到底

答案：D

解题要点：建筑物在上部荷载差别很大或下部地基承载力差别很大处，为防止因不均匀沉降造成建筑物破坏，应设置沉降缝，为保证缝的相邻部分能自由沉降、互不牵制，应从屋顶到基础全部断开。

6．为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温层中，通常应进行的处理是（    ）。

A．在保温层上做隔汽层         B.在承重结构找平层上做隔汽层

C.在结构层下做顶棚层          D.增加找平层厚度

答案：B
解题要点：本题是一道对平屋顶构造层次的知识点的考察题，只有知道了平屋顶构造层次的分布才能作出来。由于隔汽层在承重层与保温层之间，所以B是正确的。

7.为了满足多种要求，楼层基本由三个层次组成，它们是结构层、面层和（D ）。
A．防潮层   B．抹灰层   C．附加层   D．顶棚层
8.目前我国工业民用建筑中应用最广泛的楼板是（D ）。

      A.木楼板                     B.砖拱楼板

      C.压型钢板楼板               D.钢筋砼楼板

    9.一般情况下，为了增大工业展厅的室内净空，常用的楼板型式为（ D ）。

A 板式楼板



B. 梁式楼板

C. 密肋楼板



D. 无梁楼板

二、多项选择题（共9道）
1.现浇式钢筋砼板式楼板，多用于（CDE ）。

A.大开间的房间                    B.仓库

C.走廊                            D.厨房

E.卫生间

2.由于门（ C  ），所以门框的断面尺寸比窗框大。

A．比窗利用频繁


B．尺寸比窗大

C．受到的冲击荷载比窗大

D．比窗高度大

3.铝合金门窗的优点是（ABDE ）。

      A.质轻                        B.密封性好  

      C.导热性好                    D.强度高 

      E.透光率大

4.墙按构造方式不同，其类型可分为（  BCD  ）。

A．外墙   B．实体墙   C．空体墙   D．组合墙   E．内墙

5.塑钢门窗的优点有（  ABDE  ）。

A.质轻      B.密封性好    C.导热性好    D.耐腐蚀    E.阻燃

6.钢筋混凝土楼板结构具有的优点是（  ABCE  ）。

A．耐久性好   B．整体性好   C．抗震性好    D．不易裂缝   E．可塑性好

7.设置圈梁的位置一般在（  ABE  ）。

A．外墙  B．内纵墙   C．女儿墙   D．基础   E．主要横墙

8.楼梯由（  ADE  ）。

A．楼梯段     B．踏步      C．防滑条    D．休息平台   E．栏杆与扶手

9.平屋顶构造中，主要有（  ACDE  ）。

A．顶棚层   B．非承重层  C．隔气层   D．保温层   E．防水层

三、案例分析

案例

（1）背景


某项目进展到21周，前20周情况见表5-4-1。

检查记录表                      表5-4-1

	工 作 代 码
	计划完成工作

预算费用BCWS（万元）
	已完成

工作量（%）
	实际发生费用

ACWP（万元）
	挣得值BCWP

（万元）

	A
	200
	100
	210
	

	B
	220
	100
	220
	

	C
	400
	100
	430
	

	D
	250
	100
	250
	

	E
	300
	100
	310
	

	F
	540
	50
	400
	

	G
	840
	100
	800
	

	H
	600
	100
	600
	

	I
	240
	0
	0
	

	J
	150
	0
	0
	

	K
	1600
	40
	800
	

	L
	2000
	0
	0
	

	M
	100
	100
	90
	

	N
	60
	0
	0
	

	合  计
	
	
	
	


（2）问题

1）简述挣值法的基本理论；

2）求出前20周各项工作的BCWP及20周末的BCWP

3）计算20周末的合计ACWP和BCWS；

4）计算20周的CV与SV；

5）计算20周的CPI与SPI并分析成本和进度情况。

（3）分析解答

1）挣值法的基本理论

挣值法（EVMS）实际上是一种分析目标实施与目标期望之间差异的方法，故又常被称为偏差分析法。挣值法通过测量和已完成的工作的预算费用与已完成工作的实际费用和计划工作的预算费用得到有关计划实施的进度和费用偏差，而达到判断项目预算和进度计划执行情况的目的。其独特之处在于以预算和费用来衡量工程的进度。

挣值法是用三个基本值来表示项目的实施状态，并以此预测项目可能的完工时间和完工时的可能费用。挣值法的三个基本值是：
①BCWS（Budgeted Cost of Work Scheduled），计划工程预算费用，即根据批准认可的进度计划和预算到某一时点应当完成的工作所需投入资金的累计值。这个值对衡量工程进度和工程费用都是一个标尺或基准。一般来说，BCWS在工作实施过程中应保持不变，除非合同有变更。如果合同变更影响了工作的进度和费用，经过批准认可，相应的BCWS基线也应作相应的更改。按我国的习惯可以把它称作“计划投资额”。

BCWS=计划工程量×预算单价

②BCWP（Budgeted Cost of Work Performed），完成工作预算费用，即根据批准认可的预算，到某一时点已经完成的工作所需投入资金的累计值。由于业主正是根据这个值对承包商完成的工作量进行支付，也就是承包商挣得的金额，故称挣值。当然，已完成工作必须经过验收，符合质量要求。挣值反映了满足质量标准的工程实际进度，真正实现了投资额到工程成果的转化。按我国的习惯可将其称作“实现投资额”。

BCWP=已完成工程量×预算单价

③ACWP（Actual Cost of Work Performed），完成工作实际费用。即到某一时点已完成的工作所实际花费的总金额。按我国的习惯可将其称作“消耗投资额”。
采用投资额三值分列，通过三个基本值的对比可以对工程的实际进展情况作出明确的测定和衡量，有利于对工程进行监控，也可以清楚地反映出工程管理和工程技术水平的高低。
 挣值法的四个评价指标：

1 费用偏差CV：CV=BCWP-ACWP

CV<0，表示实际费用超出预算费用；CV>0，表示实际费用没有超出预算费用。

2 进度偏差SV：SV=BCWP-BCWS

SV<0，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；SV>0，表示进度超前，即实际进度快于计划进度。

3 费用绩效指数CPI：CPI= BCWP/ ACWP 

CPI<1 ，表示超支，即实际费用超出预算费用；CPI>1，表示节支，即实际费用低于预算费用。

4 进度绩效指数SPI：SPI=BCWP/BCWS 

SPI<1 ，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；SPI>1，表示进度超前，即实际进度快于计划进度。

2）对表5-4-1进行计算，求得20周各项工作的BCWP及20周末的BCWP。

表5-4-1进行计算结果表                      表5-4-2

	工 作 代 码
	计划完成工作

预算费用BCWS（万元）
	已完成

工作量（%）
	实际发生费用

ACWP（万元）
	挣得值BCWP

（万元）

	A
	200
	100
	210
	200

	B
	220
	100
	220
	220

	C
	400
	100
	430
	400

	D
	250
	100
	250
	250

	E
	300
	100
	310
	300

	F
	540
	50
	400
	270

	G
	840
	100
	800
	840

	H
	600
	100
	600
	600

	I
	240
	0
	0
	0

	J
	150
	0
	0
	0

	K
	1600
	40
	800
	640

	L
	2000
	0
	0
	0

	M
	100
	100
	90
	100

	N
	60
	0
	0
	0

	合  计
	7500
	
	4110
	3820


3）20周末的合计ACWP和BCWS分别为4110万元和7500万元（见表表1A425043-2）。

4）20周的CV= BCWP-ACWP=3820-4110=-290，CV<0，表示费用超支。

20周的SV= BCWP-BCWS=3820-7500=-3680，SV<0，表示进度延误。

5）20周的CPI= BCWP/ ACWP=3820/4110=0.93，CPI<1 ，表示超支。

20周的SPI =BCWP/BCWS=3820/7500=0.51，SPI<1 ，表示进度延误。

案例

（1）背景

某项目本年成本节约目标为200000元，实际节约240000元，上年节约190000元，本企业先进水平节约260000元。

（2）问题

将今年实际数与目标数、上年实际数、企业先进水平对比。

（3）分析解答

计算结果见表5-5-1。

实际指标与目标指标、上年指标、企业先进水平对比表    表5-5-1

	指标
	本年

目标数
	上年

实际数
	企业先

进水平
	本本

实际数
	差异数

	
	
	
	
	
	与目标比
	与上年比
	与先进比

	成本节约（元）
	200000
	190000
	260000
	240000
	+40000
	+50000
	-20000



由表1A425051可知道实际数比目标数和上年实际数都有所增加，但比企业先进水平小，说明仍然有潜力可挖。

案例

（1）背景

某项目浇注混凝土，目标成本364000元；实际成本为383760元，比目标成本增加19760元；资料见表5-5-2。

混凝土目标成本与实际成本对比表        表5-5-2

	项  目
	单  位
	计  划
	实  际
	差  额

	产  量
	m3
	500
	520
	+20

	单  价
	元
	700
	720
	+20

	损耗率
	%
	4
	2.5
	-1.5

	成  本
	元
	364000
	383760
	+19760


（2）问题

1）试论述因素分析法的基本理论。

2）根据表1A425051-1资料，用因素分析法分析成本增加原因。

（3）分析解答

1）因素分析法的基本理论：

因素分析法又称连锁置换法或连环代替法。此法用于分析各种影响因素的影响程度。分析先假定其中一个因素发生变化，而其他因素不变，然后逐个替换，并比较计算结果，以确定各因素对成本的影响程度。

因素分析法的步骤如下：

·确定分析对象，即分析经济指标计算实际与目标的差异；

·确定指标的构成因素，按相互关系排序，排序规则：先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值。

·以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；

·将各个因素的实际数按照上面排列的顺序进行替换计算，并替换后的实际数保留下来；

·将每次替换计算结果，与前一次的结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。

2）分析成本增加的原因：

①分析对象是混凝土的成本，实际成本与目标成本的差额为19760元。该指标是由产量、单价、损耗率三个因素构成，其排序见表1A425051-1。

②以目标数36400元（500×700×1.04）为分析替代基础。

第一次替代产量因素：以520代500，520×700×1.04=378560元

第二次替代单价因素：以720代700，并保留上次替代值，520×720×1.04=389376元

第三次替代损耗率因素：以1.025代1.04，并保留上两次替代值520×720×1.025=383760元

③计算差额：

第一次替代与目标数差额=378560-36400=14560元

第二次替代与第一次替代差额=389376-348560=10816元

第三次替代与第二次替代差额=383760-389376=-5616元

④产量增加使成本增加了14560元，单价提高使成本增加了10816元，而损耗率下降使成本减少了5616元。

⑤各个因素影响程度之和=14560+10816-5616=19760元，这与实际成本与目标成本的差额相等。

⑥为了使用方便，企业可以通过因素分析表来微求出各个因素变动对实际成本的影响程度，具体形式见表表5-5-3。

因素分析表                             表5-5-3

	顺  序
	连环替代计算
	差异（元）
	因素分析

	目标数
	500×700×1.04
	
	

	第一次替代
	520×700×1.04
	14560
	由于产量增加20m3成本增加14560元

	第二次替代
	520×720×1.04
	10816
	由于单价提高20元成本增加10816元

	第三次替代
	520×720×1.025
	-5616
	由于损耗率下降1.5%成本减少5616元

	合  计
	14560+10816-5616=19760
	19760
	


案例

（1）背景

某项目某月实际成本降低额比目标提高了4.80万元（表5-5-4）。用差额分析法找出成本减低超目标的原因。

降低成本目标与实际成本对比表                表5-5-4
	项   目
	单  位
	目  标
	实  际
	差  异

	预算成本
	万  元
	600
	640
	+40

	成本降低率
	%
	4
	4.5
	+0.5

	成本降低额
	万  元
	24
	28.80
	4.80


（2）问题


根据表1A425053的资料，用差额分析法分析预算成本与成本降低率对成本降低额的影响程度。

（3）分析解答

预算成本对成本降低额的影响程度：（640-600）×4%=1.60万元

成本降低率对成本降低额的影响程度：（4.5%-4%）×640=3.20万元

以上两项合计：1.60+3.20=4.80万元。实际降低成本率是主要原因，应进一步分析寻找降低成本率提高的原因。






















































































































































































































































































































































































































_1003728070.unknown

_1147389089.unknown

_1147389476.unknown

_1147389072.unknown

_1003728065.unknown

