2010年一级建造师市政实务试卷参考答案（评分标准）

一、单项选择题（共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意）

1、刚性路面在行车荷载作用下的破坏取决于（弯拉强度）

A、抗弯强度；B、抗剪强度；C、弯拉强度；D、抗拉强度
【刚性路面在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小，呈现出较大的刚性，它的破坏取决于极限弯拉强度】

2、石灰工业废渣稳定土基层区别于水泥稳定土基层和石灰稳定土基层的特性为（抗冻性）。

A、收缩性；B、水稳性；C、早期强度；D、抗冻性；
【二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。】

3、通常地表水的处理方法为（原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒）

A、沉淀，混凝，过滤，消毒；

B、原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒

C、过滤，沉淀，混凝，消毒;

D、过滤，混凝，沉淀，消毒

【一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于3mg／L河流水】

4、标号为C40预应力混凝土强度，设计无要求时不得低于（30MPA）

A、30；B、30.5；C、40；D、50
【400×75%】

5、以下属于自然补偿器的是：Z型补偿器

A、波形(波纹)补偿器；B、Z形补偿器；C、Ⅱ形补偿器；D、填料式补偿器；

【自然补偿器分为L形和Z形两种，安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。】

6、柔性止水带的搭接方式应采用：AB胶 

A、螺栓；B、打孔后穿铅丝；C、AB胶；D、热熔连接

【衬砌施工缝和沉降缝的止水带是柔性塑料或橡胶垫子，施工时搭接部分用胶水临时粘接，完工后靠混泥土板之间压力密封止水。】

7、路面的受力层是（基层）

A、上面层；B、下面层；C、基层；D、垫层；

【基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到土基】

8、土压力中最大的是（被动土压力）

A、静止土压力；B、主动土压力；C、被动土压力；D、合成土压力
【这个题目是不让你考0分，与前05年试题也重复】

9、泥质防水层技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术，质量检验项目包括渗水试验及（碾压压实度）两项。

A、HDPE膜的进货质量 B、施工场地及季节C、防水层厚度 D、碾压压实度

【P151: 严格执行检验频率和质量标准,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项】

10、采用浅埋暗挖法施工时，多层多跨度结构的地段宜采用的开挖方法是（柱洞法）

A、正台阶环形开挖法、B、洞桩法、C、双侧壁导坑法;D、柱洞法

【柱洞法施工是先在立柱位置施作一个小导洞，当小导洞做好后，在洞内再做底梁，形成一个细而高的纵向结构，适合多层多跨，P99页】

11、沥青混泥土AC与沥青碎石AM的实质性区别在于（混合料的空隙率不同）
A、级配比例严格；B、加矿质填料；C、加矿质细料;D、混合料的空隙率不同
【1K432041沥青混合料分沥青混凝土(AC)和沥青碎石(AM)混合料两者的区别在于AC加矿质填料，级配比例严格。其实质是混合料的空隙率不同】
12、一个净高6M的水池，满水试验注水时间至少需要（5天）

A、3;B、3.5;、C4;D、5

【注水每天不超过2米24h+每天间隔24h+第二天不超过24h+间隔24+最后注水24小时】

13、深基坑支护结构板墙部分材料可以回收的是桩是（SMW桩）

A、钢板桩;B、组合SMW桩;C、钻孔灌注桩;D、地下连续墙

【SMW桩结构的特点主要表现在止水性好，构造简单，型钢插入深度一般小于搅拌桩深度，施工速度快，型钢可以部分回收、重复利用】

14、城市输配系统由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成的管网是（二级系统）。

A一级系统B二级系统C三级系统;D多级系统

【二级系统：由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成】

15、沉桩施工的要求（重锤低击）。

A、重击低垂；B、重锤低击；C、先沉浅的，后沉深的D、先沉坡脚，后沉坡顶
【锤击初始宜用较低落距，锤击过程应采用重锤低击。】

16、竣工质量（评估？）报告出具人是（质监站）

【若是申报用的质量评估报告，应为监理出具。若为最终存档的质检报告，应为质检站】

17、工程量综合单价法计价：人工费+材料费+机械费+措施费

〖？〗

18、以下关于     ，错误的是（）。

A、接口回填；B、检查井；C、；D、；

〖？〗
19、37.5
〖？〗

20、抗碳化

〖？〗

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21、下列关于湿陷性黄土处理正确的是（灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩）

【P10在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施，可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理】

22、钻孔灌注桩塌孔原因为（地层土质太松；护壁泥浆性能差；钻孔过快；成孔后注浆太慢）

【P218钻孔灌注桩的塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进进尺过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注等原因所造成】

23、压路机压实操作原则有（先轻后重、先静后振、先慢后快，轮迹重叠）

【干扰项先高后低】

24、HDPE膜的质量控制要点是（韧度，厚度、强度 、均匀度）

【HDPE膜的质量是工程质量的关键，特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度，进行产品复验和见证取样检验。】
25、顶管井内应安装的设备有（导轨，顶铁，油泵，千斤顶）

【1K415016  普通顶管法施工技术】

26、沥青再生剂的指标（粘性，流变性，溶解分散能力，表面张力）

【P28沥青再生剂的技术要求是：1．必须具有软和与渗透能力，即具备适当的黏度；2．必须具有良好的流变性质，复合流动度接近1，显现牛顿液体性质；3．必须具有溶解分散沥青质的能力，即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力；4．具有较高的表面能力；5．必须具有良好的耐热化和耐候性】

27、盾构法施工现场的设施布置说法正确的是（盾构应置于混泥土基础之上、气压盾构应设空压机、泥水式盾构设泥浆处理和中央控制、土压式盾构设出土和堆土设施） 
【1K413022 盾构现场的平面布置包括：盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。】

28、在支架上现浇预应力混凝土连续梁，下列说法正确的是（验算倾覆的稳定系数不得小于：1.3；临时固接；悬臂合龙顺序先边跨、再次跨、后中跨；挂篮与梁质量比0.7）

【【【P63，1K412041】】】
29、关于补偿器的说法正确的是（管道与检查井洞口处已回填 ，支架一端导架，临时固定松开，带插管）

【IK415021 热力管道施工与安装】

30、关于管道回填正确的是（竖向支撑，人工两侧回填，化工塑胶管回填中粗沙）

【IK415021  管道施工与安装】

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某工程招标，1300万，工价固定合同，工期130天，A公司中标后50天才被通知签订合同，要求立即进场。又突然要求压缩为90天。A公司为了赶工期，更换有经验的项目经理人选。地下出水没有控制好，全面上涨，耽误工期造成损失。

做法1：制定材料控制质量保证措施。。。

做法2：焊工不够，挑选会的来。。。

　　问题

1、补充质量保证措施方案（4分）

2、指出招标方的违规之处。（4分）

3、项目部的违规之处。改正之。（4分）

4、项目经理应具备的条件（4分）

5、由于地下水没有控制好造成损失，施工单位可否索赔？（4分）

参考答案：

1、人机料法环（只要答对其中4点，每点1分）

2、甲方不对。中标通知书发出之日起30日应签订合同。（2分）变工期不对（1分），应通过监理协商，变更合同，手续（1分）。

3、不对。1）焊工特种作业持证上岗（1分）（2）新手3个月实习期（1分）；（3）离岗时间超过6个月，重新考试（1分）；4）安全教育及技术交底后（1分）

4、建造师资质（2分）；安全B证；无大过错；（2分）

5、地下水没有控制好，不可索赔（2分），属于施工方自己的原因（2分）。
（二）背景资料

水池施工，原来建筑物很近， 水泥用量不多一次进货。施工中为降水设计方重新进行降水设计，比原来增加了工程量。
事件1：项目部凭经验决定改变基坑支护方案，由外锚杆改为土钉支护，结果出现相邻建筑物开裂事故。

事件2：浇注混泥土，高差2米，向下采用圆筒溜槽方法

事件3：监理要求出具水泥检验证明，停工耽误7天。造成损失。

　　问题

　　1、补充水池施工施工方案内容（4分）

　　2、对事件1进行分析，项目决策，应该怎么做（4分）

3、事件2的做法对不对？（4分）

4、增加降水工程费用是否可索赔？监理的停工令对错与理由（4分）

5、能否向业主或水泥商索赔。（4分）

　参考答案：

　　1、危险性较大的工程，现浇钢筋混凝土水池施工前，应编制施工方案，主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。应补充：满水试验方案，抗浮措施方案，预应力浇筑方案，吊装方案等。（只要答对其中4点，每点1分）

    2、这个事故是项目部的重大决策失误（1分）。变更这么重要的方案属于重大决策，仅仅凭经验不对。（1分）应与设计监理洽商，通过计算（1分），可行的话，要办理变更手续，审批后实施（1分）。

3、圆筒溜槽可一减少混凝土对构筑物的冲击位移，是工地常用做法（2分）。但高度应减低1米（2分）。

4、可以索赔，是设计变更代表建设方的（2分）。监理是对的，因为时间超过了水泥的质保期6个月，可能受潮不能用。应检验，不好的话应重新进货。（2分）

5、不能向业主索赔（1分），属于自己管理问题造成的损失（1分）。但可以要求水泥供应商负责（1分），应该按照合同约定（1分）。

（三）背景资料

某城市管道工程，长900m、分为3段，每段300m。

做法1：热力管道功能试验的为强度试验和气密性试验，均为1.5P，及24h.

做法2：管沟中的平基与管墩基础分别浇注

做法3：机械挖槽开挖一次到底，测量员只控制高程和宽度，人工找平后进入后面的工序

　　问题　

对做法逐条分析，指出正确做法。

1、不对。热力管道功能试验为：强度试验1.5P，稳压10min，检查无渗漏、压力降，后降至设计压力，稳压30min，检查无无渗漏、压力降为合格。（2分）气密性试验1.25P，不小于0.6MPa，保持1h, 压力降不大于0.05MPa。（2分） 试运行72h.（2分）

2、不对。管沟中的平基与管墩基础应一次浇注。（2分）为了提高强度原因（2分）。

3、不对。沟槽深应分层开挖，管底基础到管顶以上o．5m范围内必须人工回填；（2分），控制开挖中心线（2分），验收复测（2分），应用坡度板找平（2分），请设计验槽后才可以进入后面的工序（2分）。
（四） 背景资料

某桥梁工程，A标段上下层结构，上部为现浇预应力混凝土连续梁三跨，已中标在做；B标段欲通轻轨的桥，在A标段中间，高出3.5米，为方便管理也让做。

项目部做法1：桥底下小溪水流不大，河道窄。用双洞管函。回填后做浇筑支架的基础。但后来情况变化B标不能这么做了。

　　做法2：钢梁（支架）用1.1倍的载荷进行了预压。

　　问题

　　1、双洞管函设计时，应考虑那些问题？（6分）

　　2、（挂篮）支架基础预压的作用是什么？(本题内容可能有意超出书本) （6分）

　　3、现浇梁预拱度设置，除了考虑施工载荷引起的弹性变形，还应考虑那些载荷与变形？（6分）

4、B标连续梁可采用怎么样的浇筑方法？（6分）

5、写出该方法的浇筑顺序。（6分）

　参考答案：

　　1、双洞管函的方法很好，设计考虑①管涵横截面应满足最大流量的要求（2分）②管函本身强度应满足要求（2分）③满足上层荷载的要求（2分）

2、挂篮预压的目的：(1)检验支架的强度和稳定性（2分）（2）检测支架承受载荷引起的弹性及非弹性变形量（2分）（3）检测支架承受载荷后地基的沉降变形（2分）

（“采用挂篮悬浇主梁时，挂篮设计和主梁浇筑时，应考虑抗风振的刚度要求；挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压，同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。”）

3、应考虑风振的刚度要求（2分），梁本身总量荷载，机具荷载等（2分）引起的非弹性变形（2分）。

4、现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。（3分）

本题宜采用悬臂浇筑法（3分）。

5、悬臂浇筑顺序：①在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结；②在0号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段；③在支架上浇筑边跨主梁合龙段；④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。（6分）

（五）背景资料

某道路工程，南北幅分开做，路基工作包括雨水井……项目部画了网络图。

　问题

　　（1）指出网络图的关键线路（6分）

　　（2）将网络图转换为横道图（6分）

（3）那些分部分项工程可用流水作业，压缩工期（6分）

（4）雨季施工措施补充（6分）

　　（5）改性沥青路面的施工技术要求（6分）

参考答案：

1、关键线路（最长的线路均为149天）有2条：

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨（3分）

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑨（3分）

2、横道图：依样画表格，画横线条，每一格10天，每项工作的最早开始时间和持续时间上下对齐。（6分）

3、可用流水作业，压缩工期是关键工作的上的南北幅的路基路面，可以同时施工，交叉作业。（6分）

4、雨期施工：①以预防为主，掌握天气预报和施工主动权。②工期安排紧凑，集中力量打歼灭战③做好排水系统，防排结合④准备好防雨物资，如篷布、罩棚等⑤加强巡逻检查，发现积水、挡水处，及时疏通。道路工程如有损坏，应及时修复。（只要答对其中3点，每点2分）

5、SMA改性沥青的摊铺，与普通沥青路面基本相同（2分），不同的是：温度比普通沥青高 10 ～20 ℃，间歇式拌合设备生产 ，拌合时间经试拌确定，不宜少于 45s ，贮存时间不宜超过 24h ，宜随拌随用，初压温度不低于 150 ℃ ，碾压终了的表面温度应不低于90 ℃，遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。（只要答对其中4点，每点1分）

横道图（示意）

	分部

分项
	工期
	时间进度（旬）

	
	南幅
	北幅
	

	准备
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	27
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	旧路修理
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路堤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碾压
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清场
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


