2004度一级建造师市政公用管理实务考试真题

一、单项选择题

1、切缝法施工用于水泥混凝土路面的( )。

A胀缝 B．缩缝 C．纵缝 D．施工缝

2、气温低于( )时不宜进行城市主干路、快速路热拌沥青混合料摊铺施工。

A．100C B．50C C 00C D．150C

3、下列( )是路基边坡失稳而产生的滑塌中破坏危害性较大的。

A溜方 B．碎落 C剥落 D．滑坡

4、在行车荷载作用下水泥混凝土路面的力学特性为( )。

A弯沉变形较大，抗弯拉强度大

B．弯沉变形较大，抗弯拉强度小

C弯沉变形很小，抗弯拉强度大

D．弯沉变形很小，抗弯拉强度小

5、按锚固原理分，先张法预应力混凝土构件中的预应力筋属于( )。

A支承锚固 B．楔紧锚固 C握裹锚固 D．组合锚固

6、沉井制作完成后，抽除垫木是沉井下沉的开始。此项工序突击性强，无论沉井大小，一般均要求在( )内全部抽除。

A．1~2h B．2~4h C4．~6h D．6-8h

7、使用( )盾构隧道施工平面布置时必须设置中央控制室。

A闭胸局部气压式 B．泥水加压平衡 C土压平衡 D网格式

8、新奥法施工常用台阶法、全断面法、分部开挖法等方案，其施工的核心是()。

A超前注浆加固 B．根据土质确定合适的开挖进尺 

C现场监控测量 D．及时支护

9、挤压式盾构只能在空旷地区或江河底下等区域的(． )中使用。

A含承压水的砂层 B．软弱黏性土层 C．砂、卵石层 D．无黏性土层

10关于传统喷锚暗挖法中的先墙后拱法施工，下列说法正确的是( )。

A施工速度慢，衬砌整体性差

B．施工速度快，衬砌整体性差

C施工速度慢，衬砌整体性好

D．施工速度快，衬砌整体性好

11、浅埋式地铁车站的出人口设置不宜少于( )个。

A．5 B．3 C．2 D．4

12、在给水处理厂中，澄清池、沉淀池的个数，能够单独排空的分格数一般不宜少于( )。 

A．1个 B．2个 C．3个 D．4个

13、下列不属于污水处理中一级处理工艺的是( )处理。

A沉砂池 B．初沉池 C．二沉池 D．格栅

14、普通顶管法施工时工作坑的支撑应形成( )。

A一字撑 B．封闭式框架 C横撑 D．竖撑

15、普通顶管法的人工挖土校正纠偏法适用于偏差为( )。

A．5~10mm B．30-40mm C．20 ~30mm D．10~20mm

16、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管的管道一般采用( )。

A素土基础 B．素混凝土基础 C砂砾石垫层基础 D．钢筋混凝土基础

17、顶管工作结束后，管节接口的内侧间隙按设计规定处理，设计无规定时，一般不采用( )。

A． 石棉水泥密封方法 B．水泥砂浆密封方法 

C．弹性密封膏密封方法D．橡胶圈密封方法

18、在0~80cm深度范围内的主干路填土路基最低压实度(按重型击实标准)应为( )。

A．92％ B．94％ C．95％ D．98％ 

19、正循环回转钻施工灌注桩的成孔中，泥浆的作用是( )。

A保持水头 B．护壁 C浮悬钻渣并护壁 D．浮悬钻渣

20、采用三轴式货车加载的城一B级车辆荷载标准载重汽车，前后轴距为( )，行车限界横向宽度为3.0m。

二、多项选择题

1、道路土质路基碾压的原则是( )。 

A先慢后快 B．先振后稳 C先中后边 D．先轻后重 E．轮迹重叠

2、钢梁采用高强螺栓连接，施拧时不得采用( )。

A人工拧紧 D．机械拧紧 C．冲击拧紧 D．间断拧紧 E．同时拧紧

3、地下连续墙施工时，泥浆的主要作用是( )。

A便于混凝土浇筑 B．维持槽壁稳定 C．冷却与润滑 

D．便于钢筋笼放置 E．携渣

4、以地表水作为水源的给水处理厂常规处理的工艺流程包括( )。

A初沉 B．混凝 C．过滤 D．沉淀 E．消毒

5、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管管道敷设时应按( )等要求进行。

A管道采用人工安装

B．管道连接一般采用插入式黏结接口

C．调整管长时使用手锯切割，断面应垂直平整

D．管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接

E．承插口管安装由高点向低点依次安装

6、热力管道工程施工结束后，应进行( )及试运行。

A管通冲洗 B．水压试验 C．吹扫管道 D．保温 E．刷漆 

7、下列是城市热力管网主要附件的是( )。

A支吊架 B．阀门井 C补偿器 D．阀门 E．放散管

8、燃气管道穿越( )下面时，其外应加套管。

A高速公路 B．铁路 C．建筑物 D．城镇主干道 E．大型构筑物

9、垃圾填埋场工程中采用HDPE膜防渗时，要严格检验HDPE膜的外观质量和 ( )，并组织产品复验和见证取样检验。

A均匀度 B．厚度 C密度 D．韧度 E．强度

10、国务院第100号令《城市绿化条例》规定，任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的( )。

A地貌 B．地形 C水体 D．植被 E．土质

三案例分析

[案例1] 背景材料：

某市政公司承包某路段的改建工程，全长2．5km，工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道，道路结构层：机动车道20cm石灰土底基层，45cm二灰碎石基层， 9cm粗、4cm细沥青混凝土面层；非机动车道为20cm石灰土底基层，30cm二灰碎石基层，6cm粗、3cm细沥青混凝土面层；两侧为彩色人行道石板。

项目部进场后，项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计，其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后，即开始工程项目的实施。

在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队，当土方第一层填筑、碾压后，项目部现场取样、测试，求得该层土实测干密度，工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后，立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后，又继续施工。在一次安全检查中，监理发现一名道路工在电箱中接线，经查证，属违反安全操作规程。

按工程进展，沥青混凝土面层施工值冬期，监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

问题：

1．监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方?

2．施工组织设计的审批程序存在问题在哪里?

3．沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么?

4．该道路工程有哪些违反了操作规程?为什么?

5．工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由?

[案例2] 背景材料：

某项目经理部中标承建某道路工程，原设计是水泥混凝土路面，后因拆迁延期，严重影响工程进度，但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求，业主更改路面结构，将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。对这一重大变更，．项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施：

(1)依据施工图，根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算，然后依据施工图预算打八折，作为沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同；打七折作为沥青混凝土工程目标成本。

(2)对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求：质量成本降低额，合理化建议产生的降低成本额。 ．

(3)对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求：①计量验收；②降低采购成本；③限额领料；④及时供货；⑤减少资金占用；⑥旧料回收利用。

(4)要求测量人员按技术规程和设计文件要求，对路面宽度和高度实施精确测量。

问题：

1．对材料管理人员的成本管理责任要求是否全面?如果不全请补充。

2．对工程技术人员成本管理责任要求是否全面?如果不全请补充。

3．沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法是否正确?原因是什么?

4．布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。

[案例3] 背景材料

某城市道路改建工程，地处交通要道，拆迁工作量大。业主通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在上半年施工进度计划检查中，该工程施工项目经理部出示了以下资料：①桩基分包商的桩位图(注有成孔／成桩记录)及施工日志；②项目经理部的例会记录及施工日志；③施工总进度和年度计划图(横道图)，图上标注了主要施工过程，开、完工时间及工作量，计划图制作时间为开工初期；④季、月施工进度计划及实际进度检查结果；⑤月施工进度报告和统计报表，除对进度执行情况简要描述外，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”。检查结果表明，实际完成的工作量仅为计划的1／3左右，窝工现象严重。

问题：

1．该项目施工进度报告应进行哪些方面的补充和改进?

2．分包商是否应制订施工进度计划，与项目总进度计划的关系?

3．该项目施工进度计划应作哪些内容上的调整?

4．请指出该项目施工进度计划编制中必须改进之处。

5．请指出该项目施工进度计划的实施和控制存在哪些不足之处。

[案例4] 背景材料：

某工程公司中标承包一城市道路施工项目，道路总长15km，其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧。为抓紧时间，该公司很快组成项目经理部，项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工，监理工程师尚未到场。开工后项目部组织人员编制了施工组织设计，其内容包括工程概况、施工方案、施工进度计划、安全措施、文明施工、环保措施以及辅助配套施工措施几个方面。编制完成后报上级审批，但上级退回要求补充完善。

整个项目实施顺利，在竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收时，发现项目部人员正在补填许多施工过程文件，且施工技术文件不完全。

问题：

1、说明退回该施工组织设计的原因及完善内容。

2、项目部开工过程主要错误是什么?

3、燃气管线的施工要分包给其他施工单位，总包方如何确定分包方?在确定分包方过程中主要考察哪些方面?

4、现场项目经理部，按常规应设立一些什么标牌?

5．施工技术文件的编制过程有什么问题?试写出除施工组织设计和竣工验收文件外施工技术文件的组成。(最少列出6点)

[案例5] 背景材料：

某桥梁工地的简支板梁架设，由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用2台50，履带吊，以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时，突然一台履带吊倾斜，板梁砸向另一台履带吊驾驶室，将一名吊车驾驶员当场砸死，另有一人受重伤。事故发生后，项目经理立即组织人员抢救伤员，排除险情，防止事故扩大，做好标识，保护了现场，并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门，内容有：事故发生的时间、地点、伤亡人数和事故发生原因的初步分析。在报告上级以后，项目经理指定技术、安全部门的人员组成调查组，对事故开展调查，企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现场参加调查，调查中发现下述现象：

①项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务，提出了安全要求，但查不到监督、检查记录。

②项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案，方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板，路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直，但两台履带吊下铺设的路基箱板，其长边都几乎与履带吊行进方向平行，而这正是造成此次事故的主要原因之一。

③查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录，签字齐全，但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录。

④仔细查看安全技术交底记录，没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。

⑤事故造成的直接经济损失达50万元。

通过调查，查清了事故原因和事故责任者，对事故责任者和员工进行了教育，事故责任者受到了处理。

问题

1．事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是什么?

2．该事故属几级事故?

3．上述背景资料中①、②、③、④种现象违反了安全控制要求?

4．按事故处理的有关规定，还应有哪些人参与调查?

5．对事故处理是否全面?请说明理由。

试题答案：

一单选

1B 2A 3D 4C 5C 6B 7B 8C 9B 10D 11D 12B 13C 14B 15D 16C 17D 18C 19C 20B

二多选

1 ADE 2CD 3BCE 4BCDE 5ACD 6ABDE 7ACD 8ABD 9ABDE 10ABCD

三 案例

1、 答案：

1．答：原因为(1)填土后未检查就碾压，因为填土应符合：填土长度达50m左右时，检查铺筑土层的宽度与厚度，合格后即可碾压，碾压先轻后重，最后碾压不应小于12t级压路机。(2)碾压后未进行土质路基的质量检查就进行上层填土工作，因为路基碾压完成时，必须按质量验收项目(宽度、纵、横断面高程、平整度、压实度等)检查，不合格处修整到符合规范、标准要求。

监理工程师指令方式的改进之处为监理工程师应通知承包人暂停施工(而不是立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工)，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。

2．答：存在问题有(1)该施工组织设计仅经上一级技术负责人审批同意不妥，因为施工组织设计必须有上一级技术负责人和部门的审批手续，即有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表；这里未说明加盖公章、填写审批表，如果无加盖公章和填写审批表，不能代表上级部门意见。 (2)无变更审批程序，因为根据后面“在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队”，这属于工程变更，变更时，应有变更审批程序。

3．答：沥青混凝土面层：应尽量避免冬期施工，必须进行施工时，适当提高出厂温度，但不超过175℃。运输中应覆盖保温，并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备，采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。

4．答：违反电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。因为该道路工不是电工，在电箱中接线属于违规作业。

5．答：施工组织设计中规定由项目部安全员定期组织安全检查不对，因为施工项目的安全检查由项目经理组织，定期进行。

2、答案：

1．答：不全面，应补充(1)材料采购和构件加工，要择优选择； (2)要减少采购过程中的管理损耗。

2．答：不全面，应补充．(1)根据现场实际情况，科学合理的布置施工现场平面，为文明施工减少浪费创造条件；(2)严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。

3、答：不对，因为(1)计算承包价时要根据必需的资料，依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算； (2)计算目标成本(即计划成本)时要根据国家统一定额、取费标准编制“施工图预算”；依据企业的施工定额编制。此例中计算承包价和目标成本均采取简单的打折计算不妥。

4．答：不正确，因为从成本控制的角度，在成本控制中应以成本计划为准，在施工的全过程对影响项目成本的各个因素加强管理，采取有效措施减少消耗和支出，及时掌握各项费用、实际发生的成本与计划成本间的差别，及时做出分析和反馈，纠正浪费和不合理支出，使施工项目在各级责任人工作范围内能自始至终(包括招投标时起到竣工验收的全过程)严格按成本计划和成本目标控制成本。此例中项目经理要求测量人员对路面宽度和高度实施精确测量，有可能并无精确测量的必要并且增加成本。

3、答案：

1．答：对进度执行情况简要描述外，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”太简单应补充和改进，应提供的内容包括：①进度执行情况的综合描述。主要内容是：报告的起止期；当地气象及晴雨天数统计；施工计划的原定目标及实际完成情况；报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况，收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况)；②实际施工进度图；③工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；⑤解决问题的措施；⑥计划调整意见。

2．答：分包商应该制订施工进度计划，与项目总进度计划的关系为分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制?；承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

3．答：应调整内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。

4．答：必须改进之处为 (1)计划图制作时间为开工初期不妥，应在开工前。(2)在施工总进度和年度计划图(横道图)上仅标注了主要施工过程，开、完工时间及工作量不足。应该在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。 (3)无旬(或周)施工进度计划及实际进度检查结果。

5．该项目施工进度计划在实施过程中的不足之处为 

(1)未跟踪计划的实施并进行监督，在跟踪计划的实施和监督过程中当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。

(2)在计划图上应进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程(而不是主要施工过程)的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

(3)执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

(4)跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

(5)落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

(6)处理进度索赔。 

4、答案：

1．答：退回的原因为该施工组织设计未考虑工程包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况及应采取的措施并且不完善，应完善的内容包括(1)施工平面布置图；(2)施工部署和管理体系；(3)质量目标设计；(4)施工方法及技术措施，即结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施(在此例中表现为包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况)。

2．答：主要错误为未向监理工程师提交开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

3．答：对确须分包的项目，采取由总包方组织进行招标，由监理、设计与总包方共同组成评审小组对分包招标过程进行监控，以保证分包工程的质量。在确定分包方过程中主要考察分包方的安全施工资格和安全生产保证体系。

4．答：应设立的一些标牌包括：①工程概况牌：工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等。②安全纪律牌；③防火须知牌；④安全无重大事故计时牌；⑤安全生产、文明施工牌；⑥施工总平面图；⑦施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。

5．答：施工技术文件的编制过程的问题为在施工之前，施工单位必须编制施工组织设计，此例中项目部人员在竣工验收前补填许多施工过程文件不合规范。除施工组织设计和竣工验收文件外施工技术文件的组成还应有(1)施工图设计文件会审、技术交底； (2)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证；出厂检(试)验报告及复试报告；(3)施工检(试)验报告；(4)施工记录；(5)测量复检及预验记录；(6)隐蔽工程检查验收记录；(7)工程质量检验评定资料；(8)功能性试验记录；(9)质量事故报告及处理记录；(10)设计变更通知单、洽商记录。(列出6点即可)

5、答案：

1．答：事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。

签报程序为安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。

2．答：三级。

3．答：(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分句方；在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查。

(2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改。分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理。

(3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。 

(4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

4．答：还应有质量部门的人员和企业工会代表。

5．答：不全面，因为安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到过教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。在此例中没有制定防范措施。
2005年度市政实务考试考试真题与标准答案   
单选：  
1、路基不需要检查的项目：宽度、横坡、平整度、强度，选择强度  
2、水泥土中水泥含量不得超过：6%  
3、几种土压力中最大的是：被动土压力  
4、桩尖未达到设计标高时，继续锤击：100mm  
5、沉井下沉中，出现倾斜和偏差，不能采用的方法是：高压射水  
6、 注浆施工中采用高压喷射注浆法的土类：淤泥土  
7、地表水常规处理工艺：混凝—沉淀—过滤—消毒  
8、满水试验向池内注水分几次进行：三次  
9、一级、二级管网是按照什么来分类的：所处地位  
10、标底还应该由什么组成：税金  
11、施工组织应该做到组织科学、技术先进和 ：费用经济  
12、现场门口应该设置：企业标志  
13、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和：工作关系。  
14、开工报告的申请应由提交总监理工程师批准  
15、不能用作滤料的是：土工布  
16、柔性接口中的胶圈常用物理指标：邵氏硬度  
17、施工单位建立质量责任制，确定工程的技术负责人、施工管理负责人还有：项目经理  
18、各种管线应该与城市道路：同步建设  
19、深基坑监测的项目还应包括：地上建筑物和周边管线  
20、参加燃气管道焊接的焊工必须考试合格以后才能拿到证件  

多选：  
1、沥青混合料中石料要求：选清洁、干燥、无风化、无杂质  
2、水泥混凝土下面设置基层：选提供稳定支撑、防止唧泥、抗冰冻、抗渗水  
3、预应力筋的切断应该采用：切断机、砂轮锯  
4箱涵顶进过程中、应该进行监控的是：原线路加固系统、桥体各部位、后背、顶力系统  
5、现浇预应力混凝土梁常用施工方法：支架法、移动摸架法、悬臂浇注法  
6、管道交叉的处理原则：有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管  
7、施工组织中的工程概况应该明确：工期要求、参建单位  
8、编制施工进度计划应该根据组织关系、工艺关系和：搭接关系、起止日期  
9、热力管道施焊单位应该具备：技术人员、检查人员、检验人员  
10、垃圾填埋场地应该具备：人工忖里焊接牢固、设横向坡度利于排水、不产生下沉拉断现象。  转贴于 265考试网 


评分(个人观点)   
案例一（20分）：   
1、项目部签订合同后开展的工作是否有不妥之处：有(2分)   
理由: (3分)①应该由技术负责人主持图纸会审；②应该由项目经理选择并评价分包商；③应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员； 2、成本管理内容是否完善:不完善(2分)还应该补充(3分)：成本控制、成本分析、成本考核   
3、编制进度计划一般常用的方法：横道图及网络计划图法(4分)   
4、关于质量知识的培训是否有不妥之处：有(2分) 理由(4分): 应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员，而且应该保存培训记录   
案例二（20分）：   
1、经过监理工程师的审批就占用道路是否妥当(2分)：不妥当。   
要经过市政行政管理部门和公安交通管理部门的审批同意后方可进行。（2分）   
2、技术交底是否有不妥之处（2分：有   
施工中应该如何进行技术交底（4分）：技术交底应该由项目技术负责人进行，交底对象应该包括分包方全体人员而不仅仅是隧道开挖施工人员，交底记录还应该签字后存档。技术交底应该如此进行：在分部分项工程、单位工程开工之前，技术负责人应该对施工负责人和分包方全体人员进行详细的书面技术交底，交底记录应该签字并存档；在施工过程中，项目技术负责人应对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底；   
3、喷锚安全措施是否全面（2分）：不全面   
应该补充内容（3分）：防坍塌、抢险、支护监督   
4、质量计划中对材料的质量控制措施是否全面（2分）：不全面   
补充（3分）：材料的存储和搬运应该符合相关规定，并建立台帐；材料未经检验或经检验不合格，应该进行检验或拒绝接收；监理工程师应该对施工方自行采购的材料进行检验验证。   
案例三（20分）：   
1、泥浆水的排放是否妥当（2分）：不妥当   
原因（3分）：泥浆水未经处理不得排入水体；文明施工要求；环保要求   
2、占用城市绿地是否妥当（2分）：不当   
理由（2分）：占用城市绿地应该经城市绿地行政管理单位同意，办理审批手续后方可进行。   
3、安全检查中钻机操作员说他的证件正在办理中，这种解释是否合理（2分）：不合理   
理由（3分）：钻机操作员是特种操作人员，要经考核合格，取得合格证后，持证上岗。   
4、只有机械操作人员能出示安全教育培训记录是否全面（2分）：不全面   
现场安全培训记录有（4分）：项目管理人员、作业队长、班长、员工安全教育培训考核记录。全员安全教育记录。   


案例四（30分）：   
1、质量计划有无不当之处（2分）：有   
理由（2分）：应该由项目经理来编制，而不是项目技术负责人。   
2、基层不合格分包方就进行面层施工是否合适（2分）：不合适   
因为（4分）： 混凝土路面对基层的要求是：强度、刚度、干燥收缩和温度收缩变形、高程符合要求；具有稳定性；表面应该平整密实；拱度与面层的拱度一致。在基层厚度不合格的情况下，必然导致厚薄不均。分包方未服从管理，提出暂停不暂停。   
3、分包方不采纳承包方的意见是否正确（2分）：不正确   
理由（8分）由于其不服从总包方的质量管理，强行施工，承担主要责任；总包方未能阻止分包方的野蛮施工，控制不力，承担连带责任。   
4、质量缺陷责任方（4分）：甲公司   
指出发包方、总包方、分包方质量责任关系（6分）：关系是：总包方就项目的施工质量和质量保修工作向发包方负责，分包方就分包项目向总包方负责，总包方和分包方就分包工程的质量承担连带责任。分包方应该接受总包方的质量管理。   

案例五（30分）：   
1、工程概况牌的内容是否全面（2分）：不全面   
补充（4分）：发包人（建设单位）、监理单位、设计单位、承包人（施工单位）   
2、关于施工总平面图不做是否可以（2分）：不可以   
理由（4分）：施工平面图是施工组织设计的内容，开工之前就应该编制，而且还是现场管理的重要内容；施工平面图是动态的，可以根据现场调整。   
施工平面图布置的内容（4分）：应该布置：大型机械、料场、加工场、水电管网、周转场地、出入道路、临时设施、构件堆场、消防设施、仓库。   
3、关于如何保护公用管线不受损坏（4分）：施工之前进行管线摸查，对管线深度、位置进行标示；联系管线单位索取相关资料。   
4、施工中支架下沉的存在问题 （4分）：支架仅评经验来搭设不对，应该根据工程特点。。。。   
支架施工设计应进行验算的指标（3分）：应该三个指标：刚度、强度、稳定性   
5、关于安全

 HYPERLINK "http://www.265ks.com/Doctor/Instructs/" 检查是否有不当之处有（3分）：应该由项目经理来组织，对当事人不能仅局限于口头批评，还应该写出安全检查报告，说明已达标项目，未达标项目，存在问题，原因

2006年度市政实务试题

一、单选题：
1.塑性 
2.沥青表面处置属(次高级) 
3.湿陷性黄土(强夯法) 
4.板桩围堰 
5.B沉井纠偏(偏除土) 
6.钢梁施拧顺序为(刚度大、缝隙大) 
7.C先边后次再中 
8.D闭胸式属(机械式) 
9.新奥法(现场监控测量) 
10地下水除铁不要(沉淀池). 
11.水池板缝浇砼(最高气温) 
12. 大口径管错误的是(回填后马上拆除管内支撑) 
13.顶管施工压如二砂浆为了(减少地面沉降 ) 
14.应为0.8m 
15.截流式 
16.小于等于95度 
17.C温度应力 
18.钻孔桩扩孔防止办法(控制进尺速度) 
19.25％ 
20.粘 层 
二、多选题：
21.调头E停车等候 转向 
22.B支承C楔紧D握裹 组合 
23.A产品合格证D钢材材质证明E构件发运清单 
24.A长B短 板棚预支护 
25.A概况B安全E吊装网络计划 
26.B沉砂池D二沉池E生物处理池 格栅 
27.B大建筑物D大构筑物 
28.C焊接E法兰有螺纹 
29.A外加剂降水化热C合理后浇带E降低入模温度 
30.B上级C建设D劳动E检察  
三、案例题：
第一题：关于道路冬季施工 
问1：道路施工现场技术准备：P88 
问2：基层碎裂的原因： 
问3：沥青面层冬季施工措施：P93 
问4：沥青面层检测项目：P91 
问5：进度报告的依据：P83 
第二题：小导管注浆 
问1：关于技术交底 
问2：产生地表工起的原因问及如何防治 
3：隧道注浆问题和选用（水泥和水泥沙浆） 
问4：总包与分包资料管理和移交方面的问题与改进之处 

第三题：燃气管施工换碎石处理 
问1：变更处理不妥之处,如何正确处理 
问2:监理不同意计量的理由 
问3：焊工要求： 
问4：焊接对坡口的处理要求 


第四题：钢梁吊装 
问1:施工组织设计与专项施工方案 
问2:专项施工方案内容 
问3:有关验算补充内容 
问4：施工中占用道路违反（市政管理和公安交通) 
问5：总、分包安全关系 

第五题：关于箱涵顶进 
问1：降水井布置和降水 
问2：管线的保护措施 
问3：进度措施不当之处 
问4：施工方案不当之处 
问5: 存在的隐患 
问6：事故可能的原因

PAGE  
20

