1B413000 公路桥梁工程

一、单项选择题

1.概括的说，桥梁由上部结构、（　）、支座系统和附属设施四个基本部分组成。

A.中部结构

B.下部结构

C.桥跨下部结构

D.桥梁结构

2.桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离称为（　）。

A.桥梁全长

B.桥梁孔径

C.计算跨径

D.总跨径

3.挖孔灌注桩不适用于（　）。

A.无地下水且密实的土层

B.有少量地下水，且较密实的土层或风化岩层

C.无地下水的砂卵石土层

D.无地下水的风化岩层

4.对于有支座的梁式桥，其计算跨径是指桥跨结构（　）。

A.桥墩(或台)轴线之间的距离

B.桥墩(或台)形心之间的距离

C.两支座中心之间的距离

D.两桥墩(台)之间的净距

5.桥梁高度简称桥高，是指桥面与（　）之间的高差。

A.设计洪水位

B.计算通航水位

C.低水位

D.高水位

6.在验算基础、墩台等厚大建筑物的侧模板刚度时，应计算的荷载是（　）。

A.振动混凝土产生的荷载

B.新浇混凝土对侧面模板的压力

C.倾倒混凝土时产生的水平荷载

D.新浇混凝土的重力

7.桥梁按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、悬索桥和（　）四种基本体系。

A.斜拉桥

B.刚架桥

C.连续刚构桥

D.梁、拱组合体系桥

8.桥梁中的梁作为承重结构，是以它的（　）来承受荷载的。

A.抗压能力

B.抗弯能力

C.抗拉能力

D.抗剪能力

9.某高速公路有一座单跨拱桥，其净跨径为l0，计算跨径为l，净矢高为f0，计算矢高为f，则该拱桥的矢跨比为（　）。

A.f0/l0

B.f0/l

C.f/l0

D.f/l

10.悬索桥的主要承重结构是（　）。

A.悬索

B.塔

C.拱肋

D.锚

11.预应力混凝土斜拉桥属于（　）。

A.梁式桥

B.组合体系桥

C.拱式桥

D.吊桥

12.高架桥和栈桥是按照（　）分类的。

A.用途

B.主要承重结构所用的材料

C.跨越障碍的性质

D.上部结构的行车道位置

13.主要靠自身重量来平衡外力而保持稳定的公路桥梁下部结构是（　）。

A.重力式墩、台

B.钢筋混凝土薄壁墩台

C.柔性排架桩墩

D.八字形桥台

14.所谓扩大基础是将墩（台）及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅的（ ）的一种基础形式。

A.地基

B.支撑地基

C.基础上部

D.基础下部

15.（　）桥台适合与在非岩石地基上修建拱桥桥台。

A.八字形桥台

B.U字形桥台

C.背撑式桥台

D.靠背式框架桥台

16.桥梁墩台受力计算时的荷载及其组合应根据可能出现的各种荷载情况进行（ ）的荷载组合。

A.最小

B.最大

C.最不利

D.最有利

17.拱桥的承重结构主要以（ ）为主。

A.受拉

B.受压

C.受弯

D.受扭

18.斜拉桥相当于增大了（ ）的体外索，充分发挥抵抗负弯矩的能力，（ ）钢材。

A.弯矩，节约

B.弯矩，浪费

C.偏心距，节约

D.偏心距，浪费

19.受压杆件的长细比不得超过下列数值：主要受压杆件（立柱）的长细比为（ ），次要受压杆件的长细比为（ ）。

A.80 ，120

B.100，130

C.80 ，100

D.100，150

20.验算梁板、拱的侧模板刚度时，应采用的荷载组合是（　）。

A.模板自重

B.圬工结构物重力

C.振动混凝土产生的荷载

D.新浇混凝土对侧面模板的压力

21.支架的立柱应保持稳定，并用撑拉杆固定。当验算模板及其支架在自重和风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾倒的稳定系数不得（ ）。

A.大于1.3%

B.大于2%

C.小于1.3%

D.小于2%

22.在验算支架刚度时，不应计入验算的荷载是（　）。

A.模板、支架和拱架自重

B.新浇混凝土的重力

C.其他可能产生的荷载，如雪荷载

D.振动混凝土产生的荷载

23.在模板、支架和拱架的设计要求中，关于荷载组合代号为6的是表示（　）。

A.模板、支架和拱架的自重

B.施工人员和施工料、具等行走运输或堆放的荷载

C.倾倒混凝土时产生的水平荷载

D.雪荷载

24.非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆除而受损是方可拆除，一般应在混凝土抗压强度达到（ ）时方可拆除侧模板。

A.1.5MPa

B.2.5MPa

C.3MPa

D.3.5MPa

25.一般情况下，管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的（ ）。

A.1.0～2.0倍

B.1.5～2.0倍

C.2.0～2.5倍

D.2.5～3.0倍

26.钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于（ ）。

A.0.8m

B.1m

C.1.2m

D.1.4m

27.桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎，以避免在浇筑混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均（ ）时，则可隔一个交叉点进行绑扎。

A.不小于200mm

B.不大于200mm

C.不小于300mm

D.不大于300mm

28.轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋接头，不宜绑接，普通混凝土中直径（ ）25mm的钢筋，宜采用焊接。

A.小于

B.小于等于

C.大于

D.大于等于

29.高强度混凝土配合比要求混凝土的砂率宜控制在（ ）。

A.20%～25%

B.27%～32%

C.28%～34%

D.29%～35%

30.弹簧测力计的校验期限不宜超过（ ）。

A.一个月

B.一个半月

C.两个月

D.两个半月

31.安装直坡式墩台模板，为便于提升，宜有（ ）模板高度的锥度，在制作模板时可根据锥度要求加工一定数量的梯形模板，为适应于空心墩台，还需制作收坡式模板。

A.0.3%～0.8%

B.0.5%～0.9%

C.0.5%～1%

D.0.3%～0.6%

32.钢筋网片间或钢筋网格间，应相互搭接使能保持强度均匀，且应在端部及边缘牢固地连接。其边缘搭接长度应（ ）。

A.不大于一个网眼

B.等于一个网眼

C.小于两个个网眼

D.不小于一个网眼

33.当预应力钢筋张拉到控制张拉力后，宜停（ ）再打紧夹具或拧紧螺母，此时，操作人员应站在侧面。

A.1到2分钟

B.2到3分钟

C.3到4分钟

D.4到5分钟

34.混凝土的浇筑温度应控制在（　），宜选在一天温度较低的时间内进行。

A.30oC以下

B.32oC以下

C.35oC以下

D.37oC以下

35.根据预制梁的尺寸、数量、工期，确定预制台座的数量、尺寸，台座用表面压光的梁（板）筑成，应坚固不沉陷，确保底模沉降（　），台座上铺钢板底模或用角钢镶边代作底模。

A.≤5mm

B.≤4mm

C.≤3mm

D.≤2mm

36.弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的（　）。

A.3倍

B.4倍

C.5倍

D.6倍

37.在进行混凝土强度试配和质量评定时，混凝土的抗压强度应以边长为（　）的立方体尺寸标准试件测定。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

38.混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于（　）。

A.0.8%

B.1%

C.1.2%

D.1.4%

39.预应力钢筋和金属管道在室外存放时，时间不宜超过（　）个月，（　）直接堆放在地面上。

A.3，可以

B.3，不得

C.6，可以

D.6，不得

40.张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚，压浆所用灰浆的强度、（　）、水灰比、泌水率、（　）剂量按施工技术规范及试验标准中要求控制。

A.塌落度，早强剂

B.稠度，膨胀剂

C.塌落度，膨胀剂

D.稠度，早强剂

41.有抗震要求的结构弯钩平直部分的长度，不应小于箍筋直径的（　）。

A.5倍

B.7倍

C.10倍

D.12倍

42.块件起吊安装前，应对起吊设备进行全面的安全技术检查，并按照设计荷载的（　）、100%、（　）分别进行起吊试验。

A.50%，120%

B.50%，130%

C.60%，130%

D.60%，120%

43.大、中桥和填土（　）涵洞的地基，一般由检验人员用直观、触探、挖试坑或钻探（钻深至少4m）试验等方法，确定土质容许承载力是否符合设计要求。

A.12m以下

B.12m以上

C.10m以下

D.10m以上

44.箱梁梁段混凝土浇筑，可视箱梁截面高度情况采用（　）浇筑法，无论采用何种方法浇筑，梁段自重误差应在（　）范围内。

A.一次或两次，-3%

B.一次，±3%

C.一次或两次，±3%

D.两次，+3%

45.钻孔灌注桩施工的主要工序有：埋设护筒、（　）、（　）、清底、钢筋笼制作、吊装、灌注水下混凝土等。

A.钻孔，抽浆

B.制备泥浆，钻孔

C.稳固护筒，抽浆

D.稳固护筒，制备泥浆

46.对于一般软弱地基土层加固处理方法可归纳为（　）类型。

A.二种

B.三种

C.四种

D.五种

47.先张法预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于（　），同时不得大于构件最短边长的（　）。

A.5mm，4%

B.4mm，5%

C.3mm，5%

D.3mm，4%

48.预应力筋锚固后的外露长度不宜小于（　），锚固应用封端混凝土保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。

A.200mm

B.250mm

C.300mm

D.350mm

49.箱梁分层浇筑时，底板可一次浇筑完成，腹板可分层浇筑，分层间隔时间宜控制在混凝土（　）且应使层与层（　）。

A.终凝后，分离开

B.初凝后，覆盖住

C.终凝前，分离开

D.初凝前，覆盖住

50.压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行，压浆的最大压力一般为（　），当孔道较长或输泵管较长时，压力可大些，反之可小些。

A.0.3～0.5MPa

B.0.5～0.7MPa

C.0.7～0.9MPa

D.0.8～1MPa

51.有平衡重转体施工中，转体牵引力按（　）公式计算。

A.T=2fDG/3R

B.T=3fDG/2R

C.T=2fDR/3D

D.T=2fGR/3D

52.预应力筋采用冷拔低碳钢丝时，应采用（　）的HPB235级热轧钢筋盘条拔制。

A.2～4mm

B.4～6mm

C.6～8mm

D.8～10mm

53.在峡谷或（　）的河段上，或在通航的河流上需要满足船只的顺利通行时可选用缆索吊装施工。

A.水浅

B.水流平缓

C.水深流急

D.水浅流急

54.悬臂现浇混凝土箱梁拆模后张拉预应力索，腹板混凝土出现裂缝。有一种是有规律地出现于底板约呈（　）的斜裂缝。

A.300

B.400

C.450

D.600

55.支承提升和锚固体系的台后临时塔架可由引桥墩或立柱替代，提升动力可选用（　）卷扬机。

A.20～60N

B.30～60N

C.20～80N

D.30～80N

56.目前公路桥梁改建加宽按位置可分为单侧加宽和双侧加宽两种方案，按上部结构与下部结构的连接处理主要有（　）方案。

A.二种

B.三种

C.四种

D.五种

57.松索时应按边扣索、次边扣索、起重索三者的先后顺序对称均匀地进行，每次松索量以控制各接头标高变化不超过（　）为限。

A.1cm

B.1.5cm

C.2cm

D.2.5cm

58.箱梁混凝土的浇筑（悬臂浇筑），可视箱梁截面高度情况采用（　）浇筑法。

A.一次

B.两次

C.三次

D.一次或两次

59.平行钢丝拉索宜采用（　）张拉，平行钢绞线拉索可用（　）张拉。

A.分索，整体

B.整体，整体或分索

C.分索，整体或分索

D.整体，分索

60.分索张拉应按“分级”、“等力”的原则进行，每根同级的索力允许误差为（　）。

A.±1%

B.±1.2%

C.±1.5%

D.±1.8%

61.当箱梁截面较大（或靠近悬臂根部梁段），节段混凝土数量较多，每个节段可分两次浇筑，先浇筑底板到肋板的倒角（　），再浇筑肋板上段和顶板，其接缝按（　）要求处理。

A.以上，施工缝

B.以下，施工缝

C.以上，伸缩缝

D.以下，伸缩缝

62.降低水泥用量、减少水化热，掺入质量符合要求的粉煤灰和缓凝型外掺剂，粉煤灰用量一般为水泥用量的（　）。

A.20%～40%

B.30%～40%

C.20%～50%

D.30%～50%

63.斜拉桥由梁、（　）、索三种基本构件组成桥梁结构体系。

A.板

B.架

C.台

D.塔

64.降低水泥用量、减少水化热，混凝土可按（　）的设计强度进行配合比设计。

A.50d

B.60d

C.70d

D.80d

65.主梁施工方法与梁式桥基本相同，大体可分为（　）。

A.三种

B.四种

C.五种

D.六种

66.管内混凝土质量要求中，混凝土的配料强度比设计强度高（　）。

A.5%～10%

B.10%～15%

C.15%～20%

D.25%～30%

67.管内混凝土质量要求中，新灌入钢管的混凝土，（　）内承载量不宜高于30%设计强度；（　）承载量不宜高于80%设计强度。

A.2d，5d

B.3d，7d

C.2d，7d

D.3d，5d

68.长拉索在抗震阻尼支点尚未安装前，应采用钢索或杆件（平面索时）将一侧拉索联结以（　）拉索的震动。

A.增大

B.抑制和减小

C.调整

D.影响

69.安装好底座板经检验符合要求后，开始安装散索鞍，施工精度要求的标高误差最大值（　）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

70.采用垫片调整梁段拼装线形时，每次垫片调整的高程要求为（　）。

A.不应小于30mm

B.不应大于30mm

C.不应小于20mm

D.不应大于20mm

71.正式紧缆质量控制要求中，空隙率必须满足设计要求，空隙率偏差为（　）。

A.+1%～-1%

B.+2%～-2%

C.+3%～-3%

D.+4%～-4%

72.桥梁的监测方式有（　）种。

A.二

B.三

C.四

D.五

73.安装好底座板经检验符合要求后，开始安装散索鞍，施工精度要求为：纵横向轴线误差最大值（　）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

二、多项选择题

1.桥下净空高度是（　）至桥跨结构最下缘之间的距离。

A.设计洪水位

B.计算通航水位

C.低水位

D.校核洪水位

E.正常蓄水位

2.梁可以分为（　）。

A.简支梁

B.悬臂梁

C.固端梁

D.连续梁

E.铰支梁

3.悬索桥的特点是（　）。

A.构造复杂

B.受力明确

C.跨径越小，材料耗费越小

D.跨径越小，桥的造价越低

E.是大跨桥梁的主要形式

4.射水沉桩法适用于（　）。

A.密实砂土

B.松散砂土

C.碎石土的土层

D.砂砾层

E.黏性土

5.支架和拱架应根据设计进行制作和安装，当采用常备式构件拼装拱架时，应进行（　）验算。

A.强度

B.刚度

C.稳定性

D.挠度

E.沉降

6.模板、支架和拱架的设计的原则是（　）。

A.宜优先采用木模板

B.在计算荷载作用下，对模板、支架和拱架结构按受力程序分别验算强度和稳定性即可，不用验算刚度

C.模板面之间应平整、接缝严密，不漏浆

D.结构简单，制作、装拆方便

E.模板应能保证结构物外露面美观、线条流畅，不可设倒角

7.锚锭大体积混凝土施工中，为防止混凝土开裂，可采取的做法有（　）。

A.采用低水化热品种的水泥

B.适当增加水泥用量

C.降低混凝土入仓温度

D.在混凝土结构中布设冷却水管，终凝后通水降温

E.一次连续浇筑完成，掺入质量符合要求的速凝剂

8.悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和（　）组成。

A.满堂支架

B.拱架

C.主桁架

D.工作平台底模架

E.锚固系与平衡重

9.转体施工法中的平转施工主要适用于（　）。

A.刚构梁式桥

B.斜拉桥

C.钢筋混凝土拱桥

D.悬索桥

E.钢管拱桥

答案部分

一、单项选择题

1.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125381】

2.

【正确答案】：A
【答案解析】：桥梁全长简称桥长，是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离，以L表示。对于无桥台的桥梁为桥面系行车道的全长。参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125382】

3.

【正确答案】：C
【答案解析】：挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。参见教材P97。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125383】

4.

【正确答案】：C
【答案解析】：计算跨径是中心间距离；净跨径是指净距。计算跨径大于净跨径。参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125385】

5.

【正确答案】：C
【答案解析】：桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。桥高在某种程度上反映了桥梁施工的难易性。参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125386】

6.

【正确答案】：B
【答案解析】：模板、支架和拱架设计计算的荷载组合 表1B413021-1。参见教材P61。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125387】

7.

【正确答案】：B
【答案解析】：按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、刚架桥、悬索桥等四种基本体系。其他还有几种由基本体系组合而成的组合体系等。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125388】

8.

【正确答案】：B
【答案解析】：梁作为承重结构是以它的抗弯能力来承受荷载的。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125389】

9.

【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125391】

10.

【正确答案】：A
【答案解析】：悬索桥是指以悬索为主要承重结构的桥。其主要构造是：缆、塔、锚、吊索及桥面，一般还有加劲梁。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125392】

11.

【正确答案】：B
【答案解析】：桥梁按受力形式划分为梁式、拱式、吊式和组合体系桥。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125393】

12.

【正确答案】：C
【答案解析】：桥梁按照跨越障碍的性质，可分为跨河桥、跨线桥（立体交叉）、高架桥和栈桥。参见教材P96。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125394】

13.

【正确答案】：A
【答案解析】：桥梁的下部结构中，重力式墩、台的主要特点是靠自身重量来平衡外力而保持其稳定。它适用于地基良好的大、中型桥梁，或流冰、漂浮物较多的河流中。参见教材P101。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125401】

14.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P96。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125404】

15.

【正确答案】：D
【答案解析】：八字形桥台适合于桥下需要通车或过水的情况；
U字形桥台适合于较小跨径的桥梁；
背撑式桥台适用于较大跨径的高桥和宽桥；
靠背式框架桥台适合于在非岩石地基上修建拱桥桥台。
参见教材P102。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125406】

16.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P103。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125407】

17.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P104。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125408】

18.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P104。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125411】

19.

【正确答案】：D
【答案解析】：模板强度及刚度的要求。参见教材P109。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125422】

20.

【正确答案】：D
【答案解析】：计算强度时用C和D，验算刚度时用D。参见教材P108。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125424】

21.

【正确答案】：C
【答案解析】：模板强度及刚度的要求。参见教材P109。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125425】

22.

【正确答案】：D
【答案解析】：验算支架刚度时，验算（1）＋（2）＋（7）。参见教材P108。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125428】

23.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P108，表1B413022-1续表。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125430】

24.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P114。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125431】

25.

【正确答案】：C
【答案解析】：详见预应力材料保护及预应力管道。参见教材P127。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125435】

26.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P117。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125436】

27.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P116。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125438】

28.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P115。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125439】

29.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P124。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125440】

30.

【正确答案】：C
【答案解析】：详见教材施加预应力。参见教材P127。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125441】

31.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P138。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125442】

32.

【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P117。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125443】

33.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见先张法预应力筋的张拉操作时的施工要点。参见教材P141。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125444】

34.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见暑期混凝土的运输及浇筑。参见教材P125。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125445】

35.

【正确答案】：D
【答案解析】：详见后张法预制梁板工序。参见教材P143。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125446】

36.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P115。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125447】

37.

【正确答案】：B
【答案解析】：混凝土施工的一般规定中。参见教材P119。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125448】

38.

【正确答案】：A
【答案解析】：混凝土的拌制与运输。参见教材P120。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125449】

39.

【正确答案】：D
【答案解析】：预应力混凝土中的预应力材料保护及预应力管道中的规定。参见教材P126。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125450】

40.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见支架施工工序中的（五）压浆、封锚。参见教材P149。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125451】

41.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P115。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125452】

42.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P153。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125453】

43.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见大、中桥和填土12m以上涵洞的地基，一般由检验人员用直观、触探、挖试坑或钻探（钻深至少4m）试验等方法，确定土质容许承载力是否符合设计要求。参见教材P130。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125454】

44.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P156。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125455】

45.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见钻孔灌注桩施工的主要工序。参见教材P132。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125457】

46.

【正确答案】：C
【答案解析】：对于一般软弱地基土层加固处理方法可归纳为换填土法、挤密土法、胶结土法、土工聚合物法四种类型。参见教材P130。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125458】

47.

【正确答案】：A
【答案解析】：详见先张法预应力筋的张拉操作时的施工要点。参见教材P132。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125459】

48.

【正确答案】：C
【答案解析】：详见后张法张拉时的施工要点第10项。参见教材P146。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125460】

49.

【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P156。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125461】

50.

【正确答案】：B
【答案解析】：详见压浆、封锚。参见教材P149。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125463】

51.

【正确答案】：D
【答案解析】：T—牵引力（kN）、G—转体总重力（kN）、R—铰柱半径（m）、D—牵引力偶臂（m）、f—摩擦系数，无试验数据时，可取静摩擦系数为0.1～0.12，动摩擦系数0.06～0.09。参见教材P160。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125464】

52.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P119。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125466】

53.

【正确答案】：C
【答案解析】：详见1B413038 熟悉桥梁上部结构缆索吊装施工一部分概况。参见教材P162。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125467】

54.

【正确答案】：C
【答案解析】：详见施工中箱梁腹板易出现的问题。参见教材P157。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125468】

55.

【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P161。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125470】

56.

【正确答案】：B
【答案解析】：（1）新旧桥梁的上部结构与下部结构互不连接；（2）新、旧桥梁的上部结构和下部结构互相连接；（3）新、旧桥梁的上部结构连接而下部结构分离。参见教材P165。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125471】

57.

【正确答案】：A
【答案解析】：详见松索过程中必须注意的事项。参见教材P163。

【该题针对“桥梁工程施工技术”知识点进行考核】

【答疑编号10125472】

58.

【正确答案】：D
【答案解析】：详见箱梁混凝土的浇筑。参见教材P167。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125473】

59.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P174。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125474】

60.

【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P174-175。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125475】

61.

【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P167。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125477】

62.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P176。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125478】

63.

【正确答案】：D
【答案解析】：斜拉桥由梁、塔、索三种基本构件组成桥梁结构体系。参见教材P170。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125479】

64.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P176。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125480】

65.

【正确答案】：B
【答案解析】：主梁施工方法与梁式桥基本相同，大体可分为顶推法、平转法、支架法、悬臂法四种。参见教材P171。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125481】

66.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P169。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125482】

67.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P169。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125484】

68.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P172。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125485】

69.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P177。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125486】

70.

【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P172。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125487】

71.

【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P179。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125489】

72.

【正确答案】：B
【答案解析】：桥梁的监测中，（二）监测方式中有三种方式：(1)人工监测（2）自动监测（3）联合监测。参见教材P183。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125490】

73.

【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P177。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125491】

二、多项选择题

1.

【正确答案】：AB
【答案解析】：桥下净空高度是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离，以H表示，它应保证能安全排洪，并不得小于对该河流通航所规定的净空高度。参见教材P94。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125413】

2.

【正确答案】：ABCD
【答案解析】：梁作为承重结构是以它的抗弯能力来承受荷载的。梁分简支梁、悬臂梁、固端梁和连续梁等。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125414】

3.

【正确答案】：BE
【答案解析】：悬索桥的特点是：构造简单，受力明确；跨径愈大，材料耗费愈少、桥的造价愈低。悬索桥是大跨桥梁的主要形式，因其主要杆件受拉力，材料利用效率最高，它能比其他形式的桥梁更能经济合理地修建大跨度桥。参见教材P95。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125416】

4.

【正确答案】：AC
【答案解析】：射水沉桩法适用于密实砂土、碎石土的土层，用锤击或振动沉桩有困难时，用射水法配合进行。参见教材P97。

【该题针对“桥梁的构造”知识点进行考核】

【答疑编号10125418】

5.

【正确答案】：AC
【答案解析】：支架和拱架宜采用标准化、系统化、通用化的构件拼装。无论使用何种材料的支架和拱架，均应进行施工图设计，并验算其强度和稳定性。参见教材P113。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125432】

6.

【正确答案】：CD
【答案解析】：宜优先适用胶合板和钢模板，所以A错误。在计算荷载作用下，对模板、支架及拱架结构按受力程序分别验算其强度，刚度及稳定性，所以B错误。模板应保证结构外露面美观，线条流畅，可设倒角，所以E错误。参见教材P107、P108。

【该题针对“常用模板、支架和拱架的设计与施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125433】

7.

【正确答案】：ACD
【答案解析】：锚锭大体积混凝土施工需采取下列措施进行温度控制，防止混凝土开裂：
　　1.采用低水化热品种的水泥。对于普通硅酸盐水泥应经过水化热试验比较后方可使用。
　　2.降低水泥用量、减少水化热，掺入质量符合要求的粉煤灰和缓凝型外掺剂。
　　3.降低混凝土入仓温度。可对砂石料加遮盖，防止日照采用冷却水作为混凝土的拌合水等。
　　4.在混凝土结构中布置冷却水管，混凝土终凝后开始通水冷却降温。
　　5.大体积混凝土应采用分层施工，每层厚度可为1～1.5m。
参见教材P176。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125476】

8.

【正确答案】：CDE
【答案解析】：挂篮由主桁架、悬吊系统、锚固系与平衡重、行走系统以及工作平台底模架等所组成。参见教材P167。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125483】

9.

【正确答案】：ABCE
【答案解析】：平转施工主要适用于刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋混凝土拱桥及钢管拱桥。竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件（塔、斜腿、劲性骨架）。参见教材P168。

【该题针对“大跨径桥梁施工”知识点进行考核】

【答疑编号10125488】