## 第四讲  铁路桥涵工程（一）

一、内容提要

掌握桥梁基础施工方法

掌握一般墩台、高墩施工方法

掌握桥梁梁部施工方法

掌握营业线桥涵常用施工方法及施工防护措施

了解涵洞分类及施工方法

二、重点、难点

桥梁基础施工方法

桥梁梁部施工方法

1C414000  铁路桥涵工程

1C414010  铁路桥梁基础施工方法

1C414011  掌握桥梁基础的特点

一、桩基础

二、扩大基础

三、沉井基础

1C414012  掌握扩大基础施工方法

明挖基础施工可分为无护壁基坑、护壁基坑和基坑围堰三种方法。

无护壁基坑的开挖可采用垂直开挖和放坡开挖。掌握两种开挖方式的适用条件。

护壁基坑的适用条件（多选题）。护壁基坑通常分为横、竖档板支撑、钢（木）框架支撑、喷射混凝土护壁和混凝土围圈护壁支撑。掌握各种支撑的适用条件。

喷射混凝土护壁适用于稳定性好、渗水量小的基坑； 混凝土围圈护壁除流砂及呈流塑状态的粘性土外，适用于各类土的开挖防护。

基坑围堰通常分为土围堰、土袋围堰和钢板桩围堰。

土围堰适用于水深在2m以内、流速小于0.3m/s、冲刷作用很小且河床为渗水性较小的土；土袋围堰适用于水深不大于3m、流速小于1.5m/s、河床为渗水性较小的土；钢板桩围堰适用于深水基坑，河床为砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等地层。

基坑基底的处理方法。

一、无护壁基坑开挖

- 有护壁基坑开挖

- 围堰开挖

- 基坑基底的处理方法

- 基础模筑方法

1C414013  掌握桩基础施工方法

铁路桥梁中采用的桩基础可分为沉桩基础、钻孔桩基础、挖孔桩基础和管桩基础。

沉桩基础：软土层，当落锤高度已达到规定最大值，每击贯入度小于或等于2mm时，应立即停锤；位于硬塑及半干硬的黏性土、碎石土等，桩尖已经沉入设计土层，贯入度符合要求时，可以停锤；桩尖位于一般土层时，以桩尖设计高程控制为主，贯入度为辅。

钻孔桩成孔的方法分为冲击成孔、旋转成孔和旋挖成孔。

冲击钻机主要适用于卵（漂）石土、岩层中钻孔。

正循环旋钻机适用于黏土、粉土、细、中、粗砂等各类土层；反循环钻钻机适用于黏性土、砂性土、砂卵石和风化岩石，但卵石粒径不得超过钻杆内径的2/3,且含量不大于20%。

旋挖钻机适用于砂性土、砂卵石和风化岩层。

水下灌注混凝土时，导管埋入混凝土中的深度任何时候不得小于1m，一般控制在2-4m。

挖孔桩基础适用于无地下水或有少量地下水的土层和风化软质岩层。

管桩基础适用于各种土质的基底，尤其在深水、岩层不平、无覆盖层或覆盖层很厚的自然条件下，不宜修建其他类型基础时，均可采用。

熟悉管桩下沉的倾斜度和位移的允许偏差。

一、沉桩基础

（一）沉桩的分类

（二）沉桩设备

（三）沉桩施工的施工顺序

（四）沉桩施工要点

二、钻孔桩基础

（一）钻孔桩施工设备

（二）钻孔桩施工要点

三、挖孔桩基础

- 挖孔桩的适用地质条件

- 同一墩台挖孔桩的施工顺序

- 通气设备设置要点

- 孔内爆破

四、管桩基础

- 管桩基础的适用条件

- 管桩的类型

- 管桩内除土

- 管桩下沉允许偏差

1C414014  掌握桩承台施工方法

水中桩承台可根据设计要求和水文条件采用钢板桩围堰、双壁钢围堰、吊箱围堰的施工方法。

钢板桩围堰其抗水流及冲刷能力差，适用于在流速较小、水位较低承台较浅、河床地质透水性弱的地层。

双臂钢围堰适用于流速较大、水位较深、承台较浅的地层。

吊箱围堰适用于高桩承台。

一、钢板桩围堰

- 钢板桩围堰的组成和适用条件

- 钢板桩围堰的设备配置

- 钢板桩围堰的施工要点

- 钢套箱围堰

- 双壁钢围堰的组成和适用条件

- 双壁钢围堰的设备配置

- 双壁钢围堰的施工要点

三、钢吊箱围堰

  - 钢吊箱围堰的组成和适用条件

  - 钢吊箱围堰的设备配置

  - 钢吊箱围堰的施工要点

1C414015  掌握沉井基础施工方法

沉井按照施工方法分为就地浇筑下沉沉井和浮式沉井。注意施工顺序的先后次序。

沉井下沉到设计标高后需要检查的项目：底面、顶面中心与设计位置在平面纵横向的位移、最大倾角和平面扭角。

一、原位浇筑沉井

- 原位浇筑沉井的施工工序

- 原位浇筑沉井施工要点

二、预制浮运沉井

- 沉井施工工序

- 沉井制作要点

- 沉井接高施工要点

三、沉井基础的下沉

1C414020  桥梁墩台、高墩施工方法

1C414021  掌握墩台施工方法

一、一般墩台施工方案的确定

二、墩台施工程序

三、墩台施工要点

一般墩台施工方案的确定：结合工地施工条件、墩台结构形式，确定水平运输和垂直运输的施工方案。

墩台施工顺序：注意先后逻辑关系。墩台底面放线—基底处理—绑扎钢筋—安装模板——浇注混凝土—养护、拆模。

墩台施工要点：强制性条文规定。浇注混凝土应经常检查模板、钢筋及预埋件、预留空位置和保护层厚度。

1C414022  掌握高墩施工方法

一、滑模施工

- 滑模的一般结构形式

- 滑模的施工程序

- 滑模施工要点

二、爬模施工

（一）爬模的一般结构形式

（二）爬模的施工程序

（三）爬模施工要点

三、翻模施工

（一）翻模的一般结构形式

（二）翻模的施工程序

（三）翻模施工要点

墩身多采用滑模、爬摸和翻模施工。墩身施工的垂直提升设备主要有缆索吊机、塔吊、井架等。

滑模：模板高度宜为1-1.2米，并应有0.5%-1%的锥度；混凝土应分层对称浇筑；当底层混凝土强度达到0.2-0.3Mpa时，可继续提升；浇筑混凝土面距离模板顶面高度不少于10cm；

模板提升过程中，应检查中线、水平情况；滑动模板不宜冬季施工。

爬模：浇筑混凝土面距离模板顶面高度不少于5cm；爬模提升过程中，应检查中线、水平情况；混凝土浇筑后强度达到2.5Mpa以上时方可拆模翻倒。

翻模：混凝土应分层对称浇筑，一般每层厚不超过30cm；第一次提升的时间在初凝后终凝前。

典型例题

铁路高墩的墩身施工多采用（）方法施工。

A．滑模 B．整模  C．爬模  D．翻模 E．台模

在（）土层中沉桩，当采用锤击法施工困难时，宜采用以射水为主锤击配合的射水锤击法沉桩。

A．黏性土、湿陷性土  B．粉质土、砂类土

C．砂类土、碎石类土  D．碎石类土、卵石类土