## 第八讲  轨道工程（二）

1C416030  无缝线路铺设

1C416031  熟悉钢轨焊接

包括闪光接触焊、铝热焊和气压焊。

一、基地钢轨焊接

（一）焊接设备

（二）长钢轨焊接

二、工地钢轨焊接

1C416032  熟悉钢轨铺设方法

一、分段换轨法

二、长轨排铺设法

（一）轨排组装

（二）轨排运输与铺架

（三）轨排连接与整理

三、单轨综合铺设法

四、推轨铺设法

1C416033  熟悉应力放散方法

一、应力放散的环境

二、滚筒放散法

三、综合放散法

包括滚筒放散发和综合方散法。

熟悉放散的作业程序。

掌握放散量和锯轨量的计算公式。

1C416034  熟悉无缝线路锁定方法

一、钢轨温度的测定

二、锁定轨温

三、线路锁定

四、整正轨道

钢轨温度的计算和测量。采用半导体点温计、普通温度计和RT型钢轨测温计。

掌握锁定轨温的概念。

熟悉线路锁定的要求。

1C416035  熟悉钢轨伸缩调节器的铺设方法

调节器预留伸缩两应考虑的因素（多选）。

熟悉伸缩调节器的铺设要求。

1C416036  熟悉无缝线路轨道整理的方法

1C416037  熟悉钢轨预打磨方法

1C416040  无砟轨道铺设

1C416041  了解板式无砟轨道铺设方法

一、轨道板预制

二、轨道板存放、运输

三、支承层施工方法

（一）路基基床上支承层摊铺方法

（二）桥梁上保护层、底座混凝土浇注方法

（三）隧道上底座混凝土浇注方法

四、板式无砟轨道铺设方法

1C416042  了解双块式无砟轨道铺设方法

一、双块式轨枕预制

二、支承层施工方法

三、轨道组装与定位方法工艺

四、道床板混凝土铺筑方法

1C416043  了解弹性支承块式无砟轨道铺设方法

一、道床支承块预制方法

二、橡胶套靴及橡胶垫板的安装方法

三、基底处理与施工排水方法

四、标桩测设方法

五、弹性支承块组装和铺轨调整方法

六、道床混凝土浇注方法

七、组合式轨道排架铺设方法

八、养护与清理

1C416044  了解无砟轨道道岔铺设方法

一、精确测量

二、铺设隔离层

三、组装龙门吊

四、排布岔枕

五、道岔吊装卸与就位

六、道岔组装

典型例题

属于长钢轨焊接基本工艺流程的有(    )。

A．进场验收  B．轨端处理  C．正火  D．淬火  E．焊缝冷却

无缝线路的长钢轨铺设方法有(    )。

A．分段换轨法

B．侧位预铺设法

C．长轨排铺设法

D．单枕综合铺设法

E．推轨铺设法

采用气压焊进行工地钢轨焊接的方法是：利用氧一乙炔火焰将钢轨端头加热到(    )℃左右，在预施压力挤压下将两根钢轨焊接到一起。

A．780  B．980  C．1200  D．1500

练习题

一、单项选择题

1．单枕综合铺设法施工基本作业程序正确的是(    )。

A. 施工准备→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→设备编组进场→布枕→钢轨入槽就

位→轨枕方正→安装扣件→转人下一循环，长钢轨抽放拖送

B. 施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→轨枕方正→安

装扣件→钢轨入槽就位→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

C. 施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨入槽就

位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

D．施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→钢轨入槽就位→轨枕转运→布

枕→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

2.无缝线路的锁定轨温是指（    ）

A.长轨节温度应力状态为5MPa时的轨温

B.长轨节温度应力状态为10MPa时的轨温

C.长轨节温度应力状态为零时的轨温

D.长轨节温度应力状态为2MPa时的轨温

3．在确定无缝线路锁定轨温时要求：相邻两段单元轨节锁定轨温之差不得大于（  ）℃，左右两股钢轨的锁定轨温差不得大于（  ）℃，同一设计锁定轨温的长轨条最高与最低锁定轨温之差不大于（  ）℃

A.3，5，10                                B.5，3，10

C.3，10，5                                D.5，10，3

4．轨道板布设前在路基上施作水硬性支承层，支承层施工宜采用(    )的施工方案。

A. 水硬性材料配比机+水硬性材料布料槽车+滑模式摊铺机

B．水硬性材料配比机+水硬性材料布料槽车+蒸汽式养护机

C. 水硬性材料拌和机+水硬性材料运输槽车+滑模式摊铺机

D. 水硬性材料拌和机+水硬性材料运输槽车+蒸汽式养护机

- 二、多项选择题

5．钢轨全线预打磨应具备的条件有(    )。

A. 无缝线路经整理作业后，道床进入稳定阶段

B．轨面高程及道床外观尺寸应符合设计要求

C．钢轨扣件齐全紧固

D．钢轨焊接接头的平直度应符合规范规定

E．钢轨应力为零

- 6.无缝线路有下列（  ）情况时，应放散或调整应力后重新锁定

A.实际锁定轨温超出设计锁定轨温范围

B.钢轨产生不正常的过量伸缩

C.无缝线路固定区钢轨出现严重的不均匀位移

D.原因不明，施工时按设计规定锁定的线路

E.同一设计锁定轨温的长轨条最高与最低锁定轨温之差大于10℃

一、单项选择题

| 1.C | 2.C | 3.B | 4.C |
| --- | --- | --- | --- |

二、多项选择题

| 5.ABCD | 6.ABCE |
| --- | --- |