## 第十五讲  质量与安全（三）

1C420070  铁路新线施工安全控制

掌握常见铁路工程内容安全控制要点，特别是一些强制性的要求。

1C420071  掌握铁路新线路基施工安全控制

1C420072  掌握铁路新线桥涵施工安全控制

1C420073  掌握铁路新线隧道施工安全控制

1C420074  掌握铁路新线轨道施工安全控制

1C420080  铁路营业线施工安全控制

1C420081  掌握铁路营业线路基施工安全控制

1C420082  掌握铁路营业线桥涵施工安全控制

1C420083  掌握铁路营业线隧道施工安全控制

1C420084  掌握铁路营业线轨道施工安全控制

1C420085  掌握铁路营业线施工道口施工安全控制

举例1

某中桥施工，墩间采用浮船起重吊装重物，承台采用施工平台作业，上有两名工人，夜间起重吊装重物时吊箱不慎撞击了作业平台，致使两名工人坠入深水中，其中1名为信号工。问题：

（1）施工中错误行为有哪些？

（2）安全设施有哪些缺陷？

（3）指出作业分类有哪些风险源？

（4）水上作业施工的要求？

（5）施工现场布置时应注意的要点？

答案要点：

（1）信号指挥失灵，信号工未认真履行岗位职责；吊车司机精力不集中，盲目施工；施工人员违反作业规定。（2）没用防护围栏；信号设施落后。（3）作业分类：水上作业、高空作业、起重作业、预应力张拉作业、大型构件作业、运输作业等。控制要点：水上作业应有救援船只及人员，船锚设备应该齐全并发挥作用，并解决好夜间施工照明问题；高空作业应备齐安全带、安全护拦；起重作业应有良好的信号设施，专人指挥；施工场地应注意的安全事项是应设立安全警示标牌等。（4）没有风浪；船锚设备应该齐全并发挥作用；应该有救援设备；夜间应有照明设备。（5）靠水侧必须设置防护栏、防护网；设置在洪水位之上；设置好排水、截水沟。

举例2

某施工企业承包了一段既有线铁路改造工程，内容有桥涵、路基和轨道等。工程开工后，该施工企业未经业主同意便把某桥涵顶进工程的施工任务分包给一家具有专业承包资质的公司施工。顶进施工过程中，造成运营线路发生行车安全大事故，并造成一次死亡2人的事故。

问题

1．施工企业将桥涵顶进工程分包出去是否合法？为什么？

2．根据铁路建设质量事故的等级划分，其属于哪类事故？施工企业如何处理此次事故？

3．应采取哪些措施以保证营业线上的桥涵顶进的施工安全？

答案：

1. 施工企业将桥涵顶进工程分包出去不合法。

原因：施工企业的分包未经业主同意，分包其应征得业主同意。

2.本工程一次死亡2人，根据铁路建设质量事故的等级划分，属于一次死亡1人以上，3人以下，为大事故。处理程序：

①事故报告

本次质量事故发生后，施工单位现场负责人应立即采取有效措施，抢救人员，并保护事故现场。施工单位必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。建设管理单位必须在事故发生后24小时内向铁道部建设管理司提出书面报告。

②事故调查处理

本次事故属于大事故，应由建设管理单位组织调查处理，并报铁道部备案。

工程处理方案必须经有关单位审定后，方可实施。事故处理需要进行变更设计的，按有关规定进行审批。工程质量事故处理完成后，必须经过验收合格后，方可投入使用。

3.保证营业线上的桥涵顶进的施工安全的措施：

（1）顶进涵洞施工过程中要采取有效措施对线路进行加固，防止路基塌方和线路横向移动。

（2）顶进箱身应在列车运行间隙进行，严禁在列车通过线路时顶进。

（3）顶进现场应具备适当数量的道碴、枕木、草袋、木材、钢材等料具，一旦线路变形时，应立即抢修，确保行车安全畅通。