HQ 最后押题2006.11.5出来的新一级市政公用专业

模拟试题
模拟试题(本讲不再讲解,答案仅供参考)
一、 单选题
1、路基压实要点不包括（）
A 合理选择压实机具
B 压实方法与厚度
C 掌握土层含水量
D  水文和水文地质条件
答案：D
解析：D是影响路基稳定因素的内容之一。
2、水泥土路拌法施工，从加水拌合到碾压终了的延续时间不应超过(    )小时。
A．1    
B．2    
C．3～4   
D．5
答案：C
解析：因水泥是水硬性胶结材料，如时间超过其初凝时间，将影响板体的最终强度。
3、沥青混合料面层相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位（）m以上。
A 0.5
B 1  
C  1.5
D 2
答案：B
解析：为防止沥青面层开裂，横缝均应错位1m以上。
4、采用沉入桩施工打桩时，对桩的混凝土强度和龄期要求是：(    )。
A、桩混凝土强度达到75％设计强度，并具有14d龄期
B．桩混凝土强度达到80％设计强度，并具有28d龄期
C．桩混凝土强度达到90％设计强度，并具有20d龄期
D．桩混凝土强度达到100％设计强度，并具有28d龄期
答案：D
解析：桩的强度和龄期为双控指标，即二者其中一个达不到要求，不得施工
5、预应力钢丝进场分批枪验时，每批重量(    )。
A、30t    
B．50t    
C、不大于60t   
D、不大于l00t
答案：C
解析：钢材进场分批枪验时，每60t为一批，小于60t按一批考虑。
6、下面关于盾构施工时应停止掘进，并采取措施的情况不包括（）
A．盾构前方发生坍塌或遇有障碍
B．盾构自转角度过大
C．盾构转弯半径太大
D．盾构位置偏离轴线过大
答案：C
解析：当发生A B D和遇有故障时、盾构推力比预计的大时，盾构施工应停止掘进，并采取措施防止事故的发生。
7、在给水管道施工时，预应力混凝土管接口一般为(    )。
A．油麻膨胀水泥砂浆接口
B．橡胶密封圈柔性接口
C．油麻青铅柔性接口
D．法兰接口
答案：B
解析：预应力混凝土管自重大，运输和安装不便，承插口工作加工精度影响接口质量，用橡胶密封圈柔性接口可适应较大的轴向位移和转角变形。
8、沉砂池一般设在格栅后，也可以设在初沉池前，其目的是(    )。
A．除去砂子
B．除去淤泥
C．除去悬浮物
D．除去比重较大的无机颗粒
答案：D
解析：通过降低流速，使水携带泥砂的能力减弱，比重大的泥砂便沉淀下来。
9、对热力管道焊缝质量的检验，其步骤不包括（）
A  表面质量检验
B  无损检验
C  连接检验
D  强度和严密性试验
答案：C
解析：对热力管道焊缝质量的检验包括A B D，其顺序不能改变。
10、投标文件不包括（）
A 投标函
B 施工组织设计
C 投标报价
D 财务报表
答案：D
解析：投标文件一般由投标函、商务标、技术标组成。
11、施工图预算的编制对象是（）
A 分部分项工程
B  单位工程
C 单项工程
D 建设项目
答案：B
解析：施工图预算编制对象为单位工程，汇总后构成单项工程乃至整个建设项目。
12、施工现场管理的三个基本要求是：在现场门口设企业标志、项目经理部应在门口有公示牌以及（）。
A 接受监理工程师监督
B 项目经理部定期检查
C 项目经理应将现场管理列为日常巡视内容
D 项目总工每日检查
答案：C
解析：现场管理的工作属全局性工作，应由项目经理负责。
13、月、旬（或周）施工进度计划是（）性作业计划。
A 控制
B  基础
C 实施
D 阶段
答案：C
解析：年度和季度是控制性计划，月、旬（或周）是实施性进度计划。
14、塑性指数为（）的黏性土宜用石灰稳定。
A 10~14  
B 7～12 
C 15～20
D18～22
答案：C
解析：若塑性指数低，用水泥石灰综合稳定；若高，则为重黏土，不宜粉碎，石灰稳定效果不佳。
15、预应力筋采用应力控制，以伸长值作校核，实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在（）以内。
A 5％
B 6％
C 7％
D 8％
答案：B
解析：此为《公路桥涵施工技术规范》之规定。
16、目前垃圾填埋场区防渗效果的检验方法是（）
A收集垃圾渗滤液的方量与估算量进行对比
B目测四周影响区的生态环境有无变化
C在填埋场影响区域内打水质观测井取地下水样进行分析
D在填埋场区内打水质观测井取地下水样进行分析
答案：C
解析：目前垃圾填埋场区防渗效果的检验方法是C，D将破坏防渗层，可能造成地下水的污染。
17、（）应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。
A 施工单位
B 建设单位
C 总包单位
D 承包单位
答案：B
解析：《建筑法》规定，施工许可证是建设单位合法建设项目的依据。
18、施工单位应提出工程竣工报告。工程竣工报告应经（）审核签字。
A 项目经理和施工单位有关负责人
B 项目经理
C 施工单位有关负责人
D 项目经理和总监
答案：A
解析：B C表述不完整。
19、按照《建筑与市政降水工程技术规范》规定，面状基坑降水井宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡线1～2m；当面状基坑很小时，可考虑( )降水井。
A 单个
B 两个
C 三个
D 四个
答案:A
解析: 当面状基坑很小时，可考虑单个降水井。即单个降水井即可满足降水需要。
20、盾构掘进速度主要受（）的限制，如协调不好，极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象
A 地表控制的隆陷值
B 盾构设备进出土速度
C 进出土量
D 正面土压平衡调整值
答案:B
解析:盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制，进出土速度协调不好，极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。
二、多选题
1、热拌沥青混合料的配合比设计分为( )阶段。
A试验室配合比设计
B目标配合比设计
C生产配合比设计
D 生产配合比验证
E 初级配合比设计
答案:B C D
解析:只要是热拌沥青混合料，配合比设计均为此三阶段设计。
2、水泥砼路面的养护方法有（）
A 湿法养护
B 薄膜养护
C 干法养护
D 高温养护
E 标准养护
答案：A B
解析：薄膜养护用水量小，成本相对较低。
3、下面关于网喷混凝土加固基坑壁的施工要求有哪些是正确的（）
A  应按设计要求全部开挖，整体加固
B  坑壁上有明显出水点处，应设置导管排水
C  喷射完成后，检查混凝土的平均厚度和强度，其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值。
D  应按设计要求逐层开挖，逐层加固
E  钢筋和锚杆外露
答案：B C D
解析：如基坑全部开挖后整体加固，易发生坑壁塌方、失稳；钢筋和锚杆外露将使钢筋和锚杆发生锈蚀。
4、沉井下沉过程中可能出现倾斜偏差或位移，常用的纠正倾斜方法是：(    )。
A、偏除土法
B．偏压重法
C．刃脚底施加水平力法
D．射水冲刷法
E．牵拉法
答案：A B C 
解析：A B C是常用且有效的纠偏方法。
5、钢梁高强螺栓连接应做到（）
A  复验磨擦面的抗滑移系数
B  连接副按出厂批号每批抽验不小于8套扭矩系数
C  穿入方向应全桥一致
D  施拧顺序为从中央向外拧紧，并在当天终拧完毕
E  施拧时采用冲击拧紧和间断拧紧
答案：A B C D
解析：钢梁高强螺栓连接时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。
6、按结构特点和开挖方式分类，盾构有（）等类。
A 手掘式
B 挤压式
C 土压平衡式
D 半机械式
E 机械式
答案：A B D E
解析：C属于机械式中的一种。
7．(    )是地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象。
A悬浮物
B细菌
C胶体物质
D锰
E氟
答案：A C
解析：悬浮物和胶体物质使水混浊，且含有大量细菌和病毒，因此是地表水主要的去除对象。
8、燃气管道采用道路桥梁跨越河流时，其部分技术要求有：(    )。
A．燃气管道输送压力不应大于0．4MPa，必须采取安全防护措施
B．敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管
C  燃气管道输送压力不应大于2MPa，有安全措施
D．燃气管道输送压力不应大于1MPa，可不做任何处置
E．在桥梁上做防腐板
答案：A B 
解析：利用道路桥梁穿越时，为避免车辆振动造成的损伤，从燃气压力、管道材质方面加强采取措施。
8、工程技术人员的部分成本管理责任有（）
A 根据现场实际情况科学合理地布置施工现场平面
B 严格执行技术规范
C 严格执行安全操作规程
D 做好工程索赔
E 把好材料验收关
答案：A B C 
解析：D是合同预算员之责任；E是材料员之责任。
9、施工单位要建立质量责任制，应当首先确定( )
A 项目经理
B 项目技术负责人
C 施工管理负责人
D 项目质量检测单位
E 工程法人代表
答案:A B C
解析：施工单位要建立质量责任制，应当首先确定三个负责人，即项目经理、技术、施工管理负责人。
10、《公路桥涵施工技术规范》中规定的施加预应力前的准备工作包括（）
A 施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。
B 施工现场已具备操作人员和设备安全措施
C 张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致
D 当千斤顶使用超过10个月应重新校验
E 张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验
答案:A B C E
解析：当千斤顶使用超过6个月应重新校验。
三、案例分析题
案例1：背景资料
A公司中标某道路工程，并组建了项目经理部。因为是低价中标，为尽可能赢利，并确保质量符合合同的要求，项目部建立了一整套质量管理和保证体系。
（1）在确定质量计划的编制原则时，公司分管生产的副总经理指示公司技术管理部主持该项目的质量计划的编制工作，并要求该质量计划仅作为对内质量控制的依据。
（2）工程实施过程中，A公司将部分管沟回填土工程分包给道路施工单位B，并签订了分包合同。工程完工通车后，发现施工单位B回填的路段局部出现地面下沉，路面损坏。经分析原因为填土不实引起。
（3）施工前项目部编制了测量控制方案，经项目测量工程师检查后实施，测量记录归档保存。
（4）道路工程施工前，在施工前对土质进行了分析，发现其塑性指数为18，属于黏性土质，因此采用石灰稳定土基层。在施工时采取以下措施：
①决定在秋季施工
②采用Ⅱ级以上的钙质或镁质生、消石灰。
③使拌和均匀，在略大于最佳含水量（1%～2%）时碾压。
④应用12t以上压路机碾压，先轻型后重型。压后发现不平，采用薄层贴补的方法找平。
⑤对石灰土进行湿养，养生期为5d。
（5）道路施工正值雨期，施工单位做了雨期施工准备，购置了防雨物资，要求值班巡逻，发现险情立即排除。
请问：
（1）、质量计划编制原则正确吗？如不正确，请改正。
（2）、对于填土不实，施工单位A是否有责任？在工程质量方面，总包与分包单位的相互责任关系如何？
（3）测量控制方案正确吗？如不正确，请改正。
（4）石灰稳定土基层的5种施工措施中，哪些是错误的，请逐一指出并改正。
（5）基层雨期施工方案是否完善？应补充哪些内容？
分析：
（1）不正确。a应由项目经理主持编制。b质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据，而不是仅成为对内质量控制的依据。
（2）对于合同约定的工程项目内的填土不实，施工单位A应承担连带责任。
承包方应对项目质量和质量保修工作向发包方负责，分包工程的质量应由分包方向承包方负责，承包方应对分包方的工程向发包方承担连带责任。分包方应接收承包方的质量管理。
（3）不正确。正确的作法是：施工前项目部编制了测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施，测量记录归档保存。
（4）①不正确。施工季节应在春末和夏季施工。
②不正确。采用Ⅲ级及以上的生、消石灰。
③不正确。在等于或略小于最佳含水量（1%～2%）时碾压。
④不正确。压后发现不平，严禁采用薄层贴补的方法找平。
⑤不正确。对石灰土进行湿养，养生期为7d。
（5）不完善。应补充：
①掌握天气预报和施工主动权
②工期安排紧凑，集中力量打歼灭站
③做好排水系统，防排结合。
案例2：背景材料:
某新建给水工程，预制安装清水池，预制构件吊装工序已完成，拟进行壁板缝砼浇筑工作。壁板缝宽30cm，厚20cm，高2m，为使壁板缝砼与壁板侧面结合良好，自身不产生裂缝。施工中必须采取可靠措施。
为体现文明、科学、安全、环保的施工理念，展现企业良好形象，项目部对施工总平面图进行了优化设计，对临时设施、大型机械、料场、构件堆场、消防设施、道路及进出口等进行了科学布置。
施工前测量人员在复测标高和轴线位置时，发现其偏差超过标准，向现场监理单位和业主代表通报后，即开始施工。
问题：
1、 壁板缝砼浇筑时对模板工艺要求有哪些？
2、 选用哪些砼有助于与壁板侧面结合良好且无收缩裂缝？
3、 壁板缝砼浇筑时应采用哪种振动方式？
4、 壁板缝砼采用哪种养生方式为宜？养生期多少？
5、 施工项目现场管理的内容还有哪些？请补充。
6、 对该工程控制点的校核应如何处理？
答案：
1、 模板内侧刨光并刷脱模剂。内模一次支齐，外模随浇筑随安装，且达到坚固、严密不漏浆。
2、 选用微膨胀砼，强度等级大于壁板一个等级，其膨胀率选用万分三至万分之五。
3、 采用机械振捣并人工插捣辅助，有助于壁板侧面结合良好而不过振。
4、 采用连续浇水养生，养生期不少于7d。
5、 补充如下：①合理规划施工用地；②适时调整施工现场总平面布置；③对施工现场的使用要有检查；④建立文明的施工现场。
6、工程控制点依据设计文件和设计技术交底进行复测。当发现问题时，应与设计者协商处理，并应形成记录。
案例3：背景资料：
某地政府拟建一座跨越铁路的大型斜拉桥和两侧的引道工程，并已列入年度固定资产投资计划，业主决定对该项目进行公开招标。经评审，其中金鹰市政建设有限公司中标，并在规定的时间内与业主签订了施工承包合同。该项目经理部经理召集有关人员制定了一系列成本管理的制度，建立了成本责任制，将责、权、利分解到班组和个人。项目经理部调集人员、机械到位，并与各材料供应商洽商供货事宜。
在施工准备阶段，材料员在选择碎石时，发现一家碎石厂生产的碎石质量优良，经试验合格，遂与碎石厂签订了供货合同。
经过其他充分准备后向甲方提交开工申请报告，并按其下达的开工日期进行开工。
金鹰市政建设有限公司编制好施工组织设计后，并报上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表。上级单位认为，施工方案是施工组织设计的核心，主要对其内容进行了审查。
问题：
1、除成本责任制外，施工项目的成本管理原则还有哪些？请指出。
2、城市道路施工准备有组织准备、技术准备、物资准备和现场准备。请问现场准备包括哪些内容？
3、材料员采购碎石方式正确吗？若不正确，请改正。
4、提交开工报告的程序做法是否得当？
5、桥梁工程施工方案的内容主要有哪些?
答案：
1、还有：成本最优化原则、全面管理原则、成本管理有效化原则、成本管理科学化原则。
2、现场准备包括拆迁工作、临时设施和施工交通三方面。
3、不正确。应当由项目经理按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包方和供应商，并应保存评价记录。
4、企业向甲方提交开工报告程序。正确的做法应为监理工程师提交开工申请报告，并按其下达的开工日期进行开工。
5、主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定等。
案例4
某城市道路工程进行招标。A单位中标后与发包方签订了施工合同准备施工。该路为城市主干道，机动车道宽14m，非机动车道宽7m，全部为沥青砼面层。
（1）为最大限度的降低成本，项目经理部严格按照成本管理的原则实施成本管理，并做了一些必须的成本管理的基础工作。首先加强成本观念，其次建立健全责任制度……
（2）在成本管理过程中，项目经理部坚持成本管理的基本原则，力争使成本达到最低。合同预算员列出的成本管理原则如下：成本责任制、成本管理有效化、成本管理科学化等。
（3）整个项目进展顺利，在竣工验收前，有关部门进行施工技术文件预验收时，发现项目部人员正在补填许多施工过程文件，且施工技术文件不全。
（4）建设单位在收到施工单位编制的施工技术文件后，在工程竣工验收后4个月后报上级单位归档。
问题：
（1）为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机，如何安排施工操作？
（2）成本管理的基础工作还有哪些？请补充。
（3）成本管理有效化原则的含义有哪些内容？
（4）该施工单位的施工技术文件的管理方法存在哪些问题？
（5）施工期间应编制的施工技术文件有哪些？（至少3条）
参考答案：
（1）对城市主干路应采用两台（含两台）以上摊铺机作业成梯队作业，摊铺。相邻两幅宜重叠5～10cm，前后摊铺机宜相距10～30m，摊铺机应具有自动调平、调厚、初步振实、熨平装置，摊铺宽度可以调整。
（2）补充如下：加强定额管理和预算管理；完善原始记录和统计工作
（3）成本管理有效化是指：以最低的投入获得最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。
（4）管理不规范。按照施工技术文件管理方法，施工技术文件应随施工进度及时整理，所需表格应按有关法规规定认真填写清楚、齐全、准确、真实；施工技术文件不得任意涂改、伪造、抽撤、损毁或丢失。
建设单位应当在收到施工单位编制的施工技术文件后，于工程竣工验收后3个月内报城建档案管理机构归档。
（5）①进入施工现场的原材料、产品、半成品、构配件、设备等产品的出厂质量合格证书、检(试)验报告及复试报告.
②施工检(试)验报告。
③施工记录。
④测量复核及预检记录。
⑤隐蔽工程检查验收记录。
（答出3条即可）。
案例5：背景材料：
某输水管线工程，采用DNl400钢管，埋深在地表下5—6m，管线沿途土质为粉砂土，地下水位位于地表下1—1.5m。施工时，发生了如下事情。
（1）项目经理要求生产副经理在开工前进行一次安全教育培训，生产副经理拟将安全教育培训的主要方式安排如下：
①广泛开展安全生产的宣传教育，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产法律法规和规章制度。
②把安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规等作为安全教育培训的主要内容。
③
④……
⑤……
(2)基坑开挖利用挖掘机作业，为加快施工进度，机械手将弃土放置在基坑上边缘1m处，高度2m左右。
(3)为确保工程质量和施工安全，施工单位采取了有效的降水措施，并建立了防止基坑坍塌的应急措施。
(4)项目经理很重视职工的职业健康，要求改善劳动条件、防止伤亡事故和职业病发生。并提出职业健康安全设施主要有三个方面。
(5)该公司将部分土方工程分包给B公司，并签订了分包合同。施工时，B公司发现土层松散，有可能坍塌，但出于省事省钱动机，不仅没有采取围护措施处理，反而加快施工速度，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理财该公司派驻现场监督检查人员的劝阻，结果发生沟槽坍塌事故，造成3人死亡。
（6）事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工条件。
问题：
(1) 安全培训教育的主要方式还有哪些？请补充
(2) 防止基坑开挖时坍塌、淹埋应急措施有哪些?
（3）该机械手弃土的方式正确吗?如不正确，请指出正确做法。
（4）职业健康安全设施的内容有哪些？
(5)对这起事故，该公司应承担哪些方面的责任？
（6）B公司对该事故应承担哪些责任？
参考答案。
（1）补充如下：
①建立经常性的安全教育培训考核制度，考核成绩要记人员工档案。
②电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。
③采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，也要进行安全教育，未经安全教育培训的人员不得上岗操作。
（2）应急措施有：
①及早发现坍塌和淹埋事故的预兆，及时抢险，避免事故的发生。
②及早发现坍塌和淹埋事故的凶兆，以人身安全为第一要务，及早撤离现场。
③要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。
(3)不正确。正确的做法是：在基坑顶边弃土时，任何情况下，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1.2m，堆土高度不得超过1.5m。
（4）包括安全技术方面的设施；职业卫生方面的设施；生产辅助性设施。
（5）该公司没有认真审核B公司的施工资质，便与之签订了分包合同，这是该公司对这起事故应负的安全控制失责的责任；其次，该公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场，并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确作法，但未能采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是该公司安全控制不力的又一方面应负的责任。此外，该公司应统计分包方伤亡事故，按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。
（6）B公司不具备安全资质，又不听总包方公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未能服从承包人的管理”的责任。