要求掌握部分

一、修约方法及数值运算规则

1、  数值修约规则（GB8170—87）

本标准适用于科学技术与生产活动中试验测定和计算得出的各种数值．需要修约时，除另有规定者外，应按本标准给出的规则进行。
      1　术 语
      1.1修约间隔
      系确定修约保留位数的一种方式．修约间隔的数值一经确定，修约值即应为该数值的整数倍。
      例1：如指定修约间隔为0.1，修约值即应在0.1的整数倍中选取，相当于将数值修约到一位小数。
      例2：如指定修约间隔为100，修约值即应在100的整数倍中选取，相当于将数值修约到 “ 百 ”数位。
    1.2　有效位数
   对没有小数位且以若干个零结尾的数值，从非零数字最左一位向右数得到的位数减去无效零（即仅为定位用的零）的个数；对其他十进位数，从非零数字最左一位向右数而得到的位数，就是有效位数。
      例1：35000，若有两个无效零，则为三位有效位数，应写为350×10 2 ；若有三个无效零，则为两位有效位数，应写为35×10 3 。

例2：3.2，0.32，0.032，0.0032均为两位有效位数；0.0320为三位有效位数。
      例3：12.490为五位有效位数；10.00为四位有效位数。
      1.3　0.5单位修约（半个单位修约）
      指修约间隔为指定数位的0.5单位，即修约到指定数位的0.5单位。
      例如，将60.28修约到个数位的0.5单位，得60.5（修约方法见本规则5.1）
      1.4　0.2单位修约
      指修约间隔为指定数位的0.2单位，即修约到指定数位的0.2单位。
      例如，将832修约到  “ 百 ” 数位的0.2单位，得840（修约方法见本规则5.2）
      2　确定修约位数的表达方式
      2.1　指定数位
      a. 指定修约间隔为10 n （n为正整数），或指明将数值修约到n位小数；
      b. 指定修约间隔为1，或指明将数值修约到个数位；
      c. 指定修约间隔为10 n ，或指明将数值修约到10 n 数位（n为正整数），或指明将数值修约到“ 十 ” ，“ 百 ” ，“ 千 ”  ……数位。
      2.2　指定将数值修约成n位有效位数
      3　进舍规则
      3.1　拟舍弃数字的最左一位数字小于5时，则舍去，即保留的各位数字不变。
      例1：将12.1498修约到一位小数，得12.1。
      例2：将12.1498修约成两位有效位数，得12。
      3.2　拟舍弃数字的最左一位数字大于5；或者是5，而其后跟有并非全部为0的数字时，则进一，即保留的末位数字加1。
      例1：将1268修约到“ 百 ”数位，得13×10 2 （特定时可写为1300）。
      例2：将1268修约成三位有效位数，得127×10（特定时可写为1270）。
      例3：将10.502修约到个数位，得11。
      注：本标准示例中， “特定时”的涵义系指修约间隔或有效位数明确时。
      3.3　拟舍弃数字的最左一位数字为5，而右面无数字或皆为0时，若所保留的末位数字为奇数（1，3，5，7，9）则进一，为偶数（2，4，6，8，0）则舍弃。

例1：修约间隔为0.1（或10 -1 ）
      拟修约数值　　修约值
   1.050　　　　　1.0

0.350　　　　　0.4

例2：修约间隔为1000（或10 3 ）
      拟修约数值　　修约值
      2500　　　　　2×10 3 （特定时可写为2000）
      3500　　　　　4×10 3 （特定时可写为4000）
      例3：将下列数字修约成两位有效位数
      拟修约数值　　修约值
      0.0325　　　　0.032

32500　　　　32×10 3 （特定时可写为32000）
   3.4　负数修约时，先将它的绝对值按上述3.1~3.3规定进行修约，然后在修约值前面加上负号。
      例1：将下列数字修约到“ 十 ” 数位

拟修约数值　　修约值
      -355　　　　　-36×10（特定时可写为-360）
      -325　　　　　-32×10（特定时可写为-320）
      例2：将下列数字修约成两位有效位数
      拟修约数值　　修约值
      -365　　　　　-36×10（特定时可写为-360）
      -0.0365　　　   －0.036

4　不许连续修约
   4.1　拟修约数字应在确定修约位数后一次修约获得结果，而不得多次按第3章规则连续修约。
      例如：修约15.4546，修约间隔为1

正确的做法：
      15.4546→15

不正确的做法：
      15.4546→15.455→15.46→15.5→16

4.2　在具体实施中，有时测试与计算部门先将获得数值按指定的修约位数多一位或几位报出，而后由其他部门判定。为避免产生连续修约的错误，应按下述步骤进行。
      4.2.1报出数值最右的非零数字为5时，应在数值后面加
    “（＋）  ”    或    “ （－）  ”   或不加符号，以分别表明已进行过舍、进或未舍未进。
      如：16.50（＋）表示实际值大于16.50，经修约舍弃成为16.50；16.50（－）表示实际值小于16.50，经修约进一成为16.50。
      4.2.2　如果判定报出值需要进行修约，当拟舍弃数字的最左一位数字为5而后面无数字或皆为零时，数值后面有(+)号者进一，数值后面有(-)号者舍去，其他仍按第3章规则进行。
      例如：将下列数字修约到个数位后进行判定（报出值多留一位到一位小数）。
      实测值　　报出值　　　　　修约值
      15.4546　　15.5（一）　　　15

16.5203　　16.5（＋）　　　17

17.5000　　17.5　　　　　　18

-15.4546　　－（15.5(一)）-15

5　0.5单位修约与0.2单位修约
      必要时，可采用0.5单位修约和0.2单位修约。
    5.1　0.5单位修约
    将拟修约数值乘以2，按指定数位依第3章规则修约，所得数值再除以2。
      如：将下列数字修约到个数位的0.5单位（或修约间隔为0.5）
  拟修约数值　　乘2　　　2A修约值　　　　　A修约值
    （A）　　　　（2A）　　（修约间隔为1）　（修约间隔为0.5）
   60.25　　　　120.50　　120　　　　　　　　60.0

60.38　　　　120.76　　121　　　　　　　　60.5

-60.75　　　 -121.50　　-122　　　　　　　-61.0

5.2　 0.2单位修约
   将拟修约数值乘以5，按指定数位依第3章规则修约，所得数值再除以5。
      例如：将下列数字修约到“  百  ”  数位的0.2单位（或修约间隔为20）
      拟修约数值　　乘5　　　5A修约值　　　　　　A修约值
   （A）　　　　（5A）　　（修约间隔为100）　（修约间隔为20）
   830　　　　　　4150　　4200　　　　　　　　840

842　　　　　　4210　　4200　　　　　　　　840

-930　　　　　-4650　　-4600　　　　　　　-920

2、  数值运算规则

⑴．加减运算
    应以各数中有效数字末位数的数位最高者为准（小数即以小数部分位数最少者为准），其他数均比该数向右多保留一位有效数字。
   例：41.3X+3.012X+0.322X+0.0578X→41.3+3.01+0.32+0.06=44.69

⑵．乘除运算
   应以各数中有效数字最少者为准，其余数均多取一位有效数字，所得积或商也多取一位有效数字。
  例：0.0122×26.52×1.06892中，因第一个数0.0122的有效数字位数最少（3位），因此，第二、第三个数的有效数字位数取4位，所得积也取4个有效数字，由此得：
  0.0122×26.52×1.069=0.3459

⑶．平方或开方运算
  其结果可比原数多保留一位有效数字。
   ⑷．对数运算
  数应与真数有效数字位数相等。
   ⑸．查角度的三角函数
   所用函数值的位数通常随角度误差的减少而增多，一般三角函数表选择如下
        角度误差               表的位数
         10″                     5

1″                     6

0.1″                    7

0.01″                    8

⑹．在所有计算式中，常数π、e的数值和因子√2 等有效数字位数，可认为无限制，需要几位就几位。
  ⑺．表示精度时，如量测某一试件面积，得其有效面积A=0.0501502m2，而其量测的极限误差δmin=0.000005m2。所以量测结果应当表示为A=（0.050150±0.000005）m2。误差的有效数字为一位，即5，所以表示精度一般取一位有效数字已足够，最多取两位有效数字。
    二、SI基本单位的名称、定义、符号、汉语读法及代表的基本量名称
    SI基本单位是指7个基本量的基本单位，它是构成国际单位制的基础。按量的名称、单位名称及单位符号，列出7个SI基本单位（除千克、秒是意译外，其余5个都按音译）：

①     长：米，（m）；

②     质量：千克或公斤，（kg）；

③     时间：秒，（s）；

④     电流：安［培］  ，（A）；

⑤     热力学温度：开［尔文］，（K）；

⑥     物质的量：摩［尔］，mol；

⑦     发光强度：坎［德拉］；cd。

三、测量误差的基本概念、分类、产生原因及常用消除方法
  1、误差的概念：测量结果与被测量的真值之差。

2、误差的分类

⑴．根据误差表示方法的不同，有绝对误差和相对误差。

绝对误差：实测值与被测量之量的真值之差。其性质为：它是有单位的，与测量时采用的单位相同。它能表示测量的数值是偏大还是偏小以及偏离程度。它不能确切地表示测量所达到的精确程度。
  相对误差：绝对误差与被测真值（或实际值）的比值。其性质为：它是无单位的，通常以百分数表示，而且与测量时采用的单位无关。它能表误差的大小和方向。它能表示测量的精确程度。通常都用相对误差来表示测量误差。
   ⑵．误差就其性质而言，可分为系统误差、随机误差（偶然误差）和过失误差（粗误差）。
   系统误差：指在重复条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差。决定测量结果的“正确”程度。
   随机误差：指测量结果与在重复条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。决定测量结果的“精密”程度。
   误差的数据是不能采用的，必须剔除。
   3、误差产生的原因

装置误差、环境误差、人员误差、方法误差

4、常用消除方法
   系统误差：交换法、抵消法、代替法、对称测量法和补偿法。
  随机误差：概率论和数理统计方法
   四、常用粗大误差的剔除方法
  1、 拉依达法
  当试验次数教多时，可简单地用3倍标准偏差（3S）作为确定可疑数据取舍的标准。
  当某一测量数据与其测量结果的算术平均值之差大于3倍标准偏差时，则该测量数据应舍弃。
   测量值与平均值之差大于2倍标准偏差时，则该测量值应保留但应存疑。如发现生产（施工）、试验过程中，有可疑的变异时，该测量值则应予舍弃。
   2、肖维纳特法
    进行n次试验，其测量值服从正态分布，以概率1/（2n）设定一判别范围，当偏差超出范围时，该测量值应予舍弃。
   3、格拉斯法
   正台分布，根据顺序统计量来确定可疑数据的取舍。利用格拉斯法每次只能舍弃一个可疑值，若有两个以上的可以数据，应该一个一个数据的舍弃。
  五、测量仪器检定、校准及比对的基本概念
  计量的定义是：实现单位统一、量值准确的活动。
    1、检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
     2、校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准结果既可赋予被测量以示值，又可确定示值的修正值。校准也确定其它计量特性，如影响量的作用。校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
     3、比对：在规定条件下，对相同准确度等级同类计量基准、计量标准或工作计量器具的值进行相互比较。对比往往是在缺少更高准确度计量标准的情况下，使用权计量结果趋向一致的一种物段。国家制定有计量检定规程的仪器，则必须进行检定而不能只进行比对。
    六、测量仪器的精度、示值误差、绝对误差、相对误差、超然误差、引用误差等概念
   1、精度：直接表示测量结果与真值一致的程度。是测量的正确度和精密度的综合反映。
   2、示值误差：测量仪器示值与对应输入量的真值之差。由于真值不能确定，实用上用的是约定真值。此概念主要应用于与参考标准相比较的仪器。就实物量具而言，示值就是赋予它的值。

3、绝对误差：见三题
    4、相对误差：见三题
    5、超然误差：
    6、引用误差：测量仪器误差除以仪器的特定值。
注：该特定值一般称为引用值，例如可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。
    七、抽样标准中批量、样本、质量、平均合格质量水平、监督质量水平、风险、判定数组、抽样方案等基本概念
    1、批量：批中所包含的单位产品数，即提交检查的一批产品中所包含单位产品的总数，以N表示。
    2、样本：又称子样，指从总体中抽取一部分个体。
    3、质量：
   4、平均合格质量水平：在抽样检查中，认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平。而过程平均是指一系列初次提交检查批的平均质量，它用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示。具体数值由产需双方协商确定，一般由AQL符号表示。
    5、监督质量水平：监督总体不合格品率的上限值。
  6、风险：不确定性结果发生的概率。
   7、判定数组：判定数组是指由合格判定数系列和不合格判定数或合格判定数系列和不合格判定数系列结合在一起。
  8、抽样方案：所使用的样本量和有关批接收准则的组合。
   八、A类不确定度的评定方法
    测量不确定度和测量误差的区别：测量误差是一个差值，而测量不确定度是一个区间。

测量不确定度分量的评定方法分为统计方法（A类）和非统计方法（B类）两类。

通过统计分析观测列的方法，对标准不确定度进行的评定，所得到的相应的标准不确定度称为A类不确定度分量，用符号uA表示。不确定度的A类评定，有时也称A类不确定度评定。　　对于多次重复测量的物理量，用平均值x作为测量结果，把平均值的标准偏差作为测量结果标准不确定度的Ａ类分量

（１．４—１）

九、交通安全设施的产品质量验收抽样和监督检验抽样的抽样方案和结果判定

1、 抽样标准的选用：
   工厂验收和工地抽验时采用——《计数抽样检验程序》
  监督抽查时，当批量≤250时，用《产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表》；当批量＞250时，用《产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案》。

2、《计数抽样检验程序》的抽样步骤：
  ①确定单位产品的质量特性
   ②确定监督总体
   ③确定监督质量水平
   ④确定样本数与不合格判定数
    ⑤抽取样本
   3、监督抽查时的抽样顺序：
    ①确定监督总体
  ②确定单位产品的质量检验特性
   ③确定质量监督水平
  ④确定样本数与不合格判定数
  ⑤抽取样本
  4、样本数n与不合格判定数Re的计算：P23

| 样本数n按批量的1%取，当n值为非整数时，进位到整数。 当样本数n≤50时，按表1-6取Re值。 样本数 | n | 3~10 | 11~31 | 32~44 | 45~48 | 49~50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格 判定数 | Po=1% | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Po=5% | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |

工厂验收时，Po=1%；工地抽验时，Po=5%

当n＞50时，按式（1-13）计算
   2（ √（1－Po）Re －  √（n－Re＋1）Po）＝ 1.64

当Re的值使上式左边的值最接近1.64时此值即作为不合格判定数。
   5、随机抽样的方法分四种：单纯随机抽样、系统抽样、分层抽样、密集群抽样。  前三种适用于公路工程质量检验的随机抽样

6、结果判定：当检验样本中的不合格数A≤Ac，并且相关不合格数不大于《公路交通安全
     设施质量检验抽样及判定》（JT/T 495—2004）中特殊合格判定数As十，则判该批为合格；否则，为不合格批。
    要求熟悉部分
一、  计量法、标准化法、产品质量法中有关产品质量监督检验的条款
   见《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》原文
  二、法定计量单位的定义及我国法定计量单位体系的构成
        由国家以法令形式规定强制使用或允许使用的计量单位叫做法定计量单位。
  我国1984年2月27日颁布的《中华人民共和国法定计量单位》，是在国际单位制的基础上根据我国的实际情况，适当的选用了一些非国际单位制单位构成的。我国的法定计量单位包括以下内容：

（1）国际单位制中的SI基本单位（7个基本单位）；

（2）国际单位制中包括辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位（共21个导出单位）；

（3）我国选定的可与国际单位制单位并用的非国际单位制单位（共11个物理量，选用16个与国际单位制单位并用的非国际单位制单位）；

（4）由以上单位构成的组合形式的单位；

（5）由SI词头和以上单位构成的倍数单位（十进倍数和分数单位）。

3、我国法定计量单位中的21个SI导出单位

按量的名称、SI导出单位的名称及符号分列以下：［平面］角：弧度（rad）；
   立体角：球面度（sr）；
   频率：赫［兹］（Hz）；
   力：牛［顿 ］（N）；压力，压强，应力：帕［斯卡］（Pa）；
   能［量］，功，热量：焦［耳］（J）；   功率，   辐［射能 ］通量：瓦［特］（W）；
   电荷［量］：库（仑）（C）；   电压，电动势，电位（电势）：伏［特］（V）；电容：法［拉］（F）；
   电阻：欧［姆］（Ω）；   电导：西［门子］（S）；磁通［ 量］：韦 ［伯］（Wb）；磁通［量］密度，磁感度强度：特［斯拉］（T）；  电感：亨［利］（H）；  摄氏温度   ：摄氏度（℃）；光通量：流［明］（lm）；［光］照度：勒［克斯］（lx）；［放射性］活度：贝 可［勒尔］（Bq）；吸收剂量，比授［予］能：戈［瑞］（Gy）；  剂量当量：希［沃特］（ Sv）。

4、可与国际单位制并用的我国法定计量单位

按量的名称、单位名称、单位符号分别列出：时间：分（min）、［小］时（h）、日，［天］d）；
   ［平面］角：度（0）、［角］分（’）、［角 ］秒（"）；   体积：升（1，L）；
   质量：吨（t）、原子质量单位（u）；旋转速度：转每分 （ r/min）；长度：海里（n mile），只用于航行：速度：节（Kn），只用于航行；   能：电子 伏（eV）；级差：分贝（dB）；   线密度：特［克斯］（tex）；面积：公项（hm2）。

我国还把周、月、年（符号为a）作为一般常用时间单位，保留使用。

三、国家关于产品抽样的分类及标准选用原则
  1、抽样的分类：工厂验收、工地抽检、监督抽查
    2、抽样标准的选用：
    工厂验收和工地抽验时采用——《计数抽样检验程序》
   在验收检验中，当供货方不能提供批的质量信息时，应做孤立批处理，采用《孤立批计数抽样检验程序及抽样表》。
   对路面标线涂料和玻璃珠等散粒料或液体进行检验时，采用《涂料产品的取样》
   监督抽查时，当批量≤250时，用《产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表》；当批量＞250时，用《产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案》。

四、 量值溯源与传递的基本概念
    1、溯源：是测量结果通过具有适当准确度的中间比较环节逐级的往上追溯至国家计量基准或国家计量标准的过程。量值溯源是量值传递的逆反过程，使它使被测对象的量值与国家计量标准或国际计量标准相联系，从而保证量值的准确一致。
    2、传递：是将计量基准所复现的单位量值，通过计量检定（或其它传递方式），传递给下一等级的计量标准，并依次逐级的传递到工作计量器具，以保证被测对象的量值准确可靠一致，这一过程称之为量值传递。
   五、测量仪器的选型原则
    六、 测量不确定度的基本概念
   测量不确定度的定义：“表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。”此参数可以是标准偏差或其倍数，也可以是给定概率下置信区间的半宽。不确定度是指表证合理赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。从词义上可理解为是对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度，是定量说明测量结果质量的一个参数。

依据不确定度的评定方法可分为：不确定度的A类评定、不确定度的B类评定。不确定度还有其他的概念，如标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度、相对不确定度。
   JTG F80/1 2004《公路工程质量检验评定标准》第1、2、3章的内容
     需要了解的内容
   一、 计量认证、试验室认可等试验室管理基本知识
   见《公路水运工程试验检测管理办法》、《公路水运工程试验检测人员考试办法》原文。
  二、计量法、标准化法、产品质量法的立法宗旨和基本内容
  见《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》原文
  三、汽车构造、路基路面、道路线形、桥梁隧道的基本概念
   四、公路工程建设基本程序
   公路工程基本建设程序规定如下：
　　1.根据长远规划或项目建议书，进行可行性研究；
　　2.根据可行性研究，编制计划任务书（也称设计计划任务书，下同）；
　　3.根据批准的计划任务书，进行现场勘测，编制初步设计文件和概算；
　　4.根据批准的初步设计文件，编制施工图和施工图预算；
　　5.列入年度基本建设计划；
　　6.进行施工前的各项准备工作；
　　7.编制实施性施工组织设计及开工报告，报上级主管部门核备；
　　8.严格执行有关施工的规程和规定，坚持正常施工秩序，做好施工记录，建立技术档案；
　　9.编制竣工图表和工程决算，办理竣工验收。
　　以上程序，在符合审批制度的前提下，可根据具体情况进行合理的交叉；小型项目可根据具体情况适当并免一些程序。
  五、交通工程学的概念与主要研究内容、基本理论与方法
  交通工程是道路交通的发生、构成和运动规律的理论及其运用的科学，是由道路工程科学衍生而发展的。研究的对象是人、车、路及其与土地的使用、房屋建筑等综合环境之间的相互关系。目的是探求使道路交通系统的规划建设和交通系统的运行管理。
  其学科主要内容包括：人、车特性的研究、交通流理论、交通调查、交通规划、道路通行能力、停放车、几何设计、道路交叉、交通事故和安全、交通信号和系统、交通公害、电子信息系统和交通控制、公共交通和交通节能。
       就实际工程而言，交通工程设施是根据交通工程学的原理和方法为使道路通行能力最大、经济效益最高、交通事故最少、公害程度低而设施的系统、设施和给人和车配备的装备。
   六、测量学及计量单位的基本知识
  七、误差及数值修约的基本概念和方法
   见前面要求掌握部分
   八、B类不确定度的评定方法
    在不确定度的B类评定方法中，首先要解决的问题是，如何假设其概率分布。根据“中心极限定理”，尽管被测量的值 的概率分布是任意的，但只要测量次数足够多，其算术平均值的概率分布为近似正态分布。如果被测量受许多个相互独立的随机影响量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但每个变量影响均很小时，被测量的随机变化将服从正态分布。如果被测量既受随机影响又受系统影响，而又对影响量缺乏任何其他信息的情况下，一般假设为均匀分布。有些情况下，可采用同行的共识，如微波测量中的失配误差为反正弦分布等。B类不确定度评定的可靠性取决于可利用的信息的质量，在可能情况下应尽量充分利用长期实际观测的值来估计其概率分布。下面是在已知某些信息的情况下，评定B类不确定度的几种方法。

（1）已知置信区间和包含因子

根据经验和有关信息或资料，先分析或判断被测量值落入的区间 ，并估计区间内被测量值的概率分布，再按置信水准 来估计包含因子 ，则B类标准不确定度为                                                      (1.3.2.1)

式中
    a ——置信区间半宽；

k ——对应于置信水准的包含因子。

（2）已知扩展不确定度U和包含因子k

如估计值来源于制造部门的说明书、校准证书、手册或其他资料，其中同时还明确给出了其扩展不确定度 是标准差的     倍，指明了包含因子的大小，则标准不确定度    =       。

（3）已知扩展不确定度
       和置信水准的正态分布如
       的扩展不确定度不是按标准差的
       倍给出，而是给出了置信水准
       和置信区间的半宽，一般按正态分布考虑评定其标准不确定度   。

(1.3.2.2)

正态分布的置信水准（置信概率）
       与包含因子
       之间存在着表1.3.1所示的关系。

表1.3.1
    正态分布情况下置信水准
       与包含因子间的关系

|  | 50 | 68.27 | 90 | 95 | 95.45 | 99 | 99.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.67 | 1 | 1.645 | 1.960 | 2 | 2.576 | 3 |

这种情况在以“等”使用的仪器中出现最多，例如使用某一等量块，我们可以查到该等别量块的扩展不确定度
       与量块的标称值L有一个关系式，通过表1.3.1和式（1.3.2.2）就可以计算出量块的标准不确定度。

（4）己知扩展不确定度
       以及置信水准与有效自由度的分布如
       的扩展不确定度不仅给出了扩展不确定度和置信水准，而且给出了有效自由度 或包含因子 ，这时必须按       分布处理。(1.3.2.3)

这种情况提供给不确定度评定的信息比较齐全，常出现在标准仪器的校准证书上。式中（1.3.2.4）

称为合成标准不确定度的有效自由度，式中       为各的自由度。

（5）以“等”使用的仪器的不确定度计算

当测量仪器检定证书上给出准确度等别时，可按检定系统或检定规程所规定的该等别的

测量不确定度的大小，按本节第（2）或第（3）的方法计算标准不确定度分量。当检定证书既给出扩展不确定度，又给出有效自由度时，按第（4）方法计算。

以“等”使用仪器的不确定度计算一般采用正态分布或t分布。

（6）以“级”使用仪器的不确定度计算

当测量仪器检定证书上给出准确度级别时，可按检定系统或检定规程所规定的该级别的

最大允许误差进行评定。假定最大允许误差为  ，一般采用均匀分布，得到示值允差引起的标准不确定度分量

（1.3.2.5）

九、当前我国有关抽样标准的分类、名称及适用条件
   见GB2828-2003抽样标准