- 单选题

1、项目（C）属于监控设备可靠性指标

A 月平均故障率                         B 设备完好率

C 平均修复时间                         D 年平均故障率

2、高速公路光纤型可变限速标志的光纤束分束截面应不小于（C）mm2.

A. 1       B. 0.8          C. 0.75         D.1.5

3、紧急电话主要用于（D）

A 紧急调度      B紧急处理       C 紧急服务     D 呼叫求援

4、属于交通监控对象的是（D）

A 设施状况     B 环境干扰     C 人员状况     D 交通流

5、不属于监控系统信息采集对象的是（B）

A 交通流       B 交通控制     C 交通环境     D 设备设施状态

6、监控中心联合接地电阻不应大于（B）

A 0.5欧姆       B 1欧姆        C 4欧姆        D 10欧姆

7、由于（B）具有较多有点，目前我国新建交通通信专网大多采用这种传输模式

A  PDH     B SDH      C STM-1    D ATK

8、高速公路信令网应采用（C）结构方式

A 一级      B 二级     C 三级      D 四级

9、下列属于支撑网的是（D）

A 互联网    B 移动网    C 局域网     D 网络管理网

10、交通部关于发布《高速公路联网收费暂行技术要求》规定施行日期为（B）

A 2000年5月1日    B 2000年10月1日    C 2000年9月6日    D 2001年5月1日

11、在联网收费系统中，收费车道计算机系统应具有独立工作和降级使用的功能，并至少保存（B）天以上的数据。

A 30    B 40     C 7     D 60

12、联网收费系统中收费车道操作流程必须（C），对车型、车种的识别标准应一致。

A. 基本相同       B. 标准化          C. 完全相同         D.兼容

13、预留电子不停车收费车道，主线收费站的入、出口收费车道总数不得少于（B）条。

A）4        B）6       C）8       D）10

14、联网收费IP地址的选址范围是（A）

A） 10.0.0.0—10.255.255.255   B） 11.0.0.0—11.255.255.255

C） 12.0.0.0—12.255.255.255   D） 192.0.0.0—192.255.255.255

15、为了加快光缆施工进度和保证施工质量，目前采用的新施工方法有（ D ）。

A）牵引法     B）拉曳法       C）吸气法     D）气吹法

16、综合布线工程中，UTP电缆水晶头制作的正确线序排列是（A）

- 白橙、橙、白绿、兰、白兰、绿、白棕、棕

- 白橙、橙、白绿、绿、白兰、兰、白棕、棕

- 白兰、兰、白橙、橙、白绿、绿、白棕、棕

- 白兰、兰、白绿、绿、白橙、橙、白棕、棕

17、10BASE－T网络代号中，BASE的含义是（C）

A）信号传输速率                  B）双绞线传输介质

C）基带传输                      D）厂家商标

18、24V及60V直流电源输出端的杂波脉动电压值不宜大于（C）

A）4.1mV        B）1.8V         C）2.4mV         D）2.2V

19、机房内通信设备及其供电设备的机柜、机箱，入室电缆的保护装置接地端，以及电缆的金属护套均应作（B）

A）通信回路接地   B）保护接地        C）中性点接地        D）防雷接地

20、不属于公路收费系统的收费制式是（A）

A）随机式         B）均一式          C）开放式            D封闭式

二、多选题

- 隧道火灾报警系统由（a、b、c）等构成

a 外场火灾自动检测设备                     b 监控分中心的火灾自动报警系统

c 传输通道                                 d 隧道声控照明

e 通风风机设备

- 常用于交通流状态检测的传感器有（a、b、c、c）

a）超声波  b）红外  c）环形线圈   d）视频

3、（a、c）项目为常规气象检测

a）风速/风向   b）冰冻程度    c）雨量   d）路面湿度

4、设备可靠性评价指标主要有（b、c、d）

a）年平均故障率  b）平均寿命  c）平均修复时间  d）平均故障间隔时间

5、高速公路通信系统传送网包括 （b、d）

a）图像传送系统  b）SDH干线传输系统  c）计算机网络系统  d）用户接入系统

6、高速公路通信系统支撑网一般包括（b、c、d）。

a）互联网                             b）数字同步网

c）网络管理网                         d）公共信令网

7、收费系统收费方式有（ a、c、d ）。

a）人工半自动收费           b）银行代收费

d）电子不停车收费           d）全人工收费

8、联网收费系统中，应采用相同类型和数据格式的通行券（卡）。一般条件下宜选择（ b、c、d ）。

a）多次重复使用接触式IC卡；           b）一次使用的纸质磁性券；

c）多次重复使用非接触式IC卡；         d）一次性使用的纸质二维条形码券。

9、收费系统应采取（ a、b、c ）控制

a）计算机安全级               b）网络安全级

c）用户安全级                 d）互联网安全级

10、收费设施智能设备主要检测与诊断项目是（a、b、c、d）

a）连续72小时运行考核         b）信息处理能力考核

c）系统主要功能考核            d）无故障率考核

11、环形线圈检测器的主要部件为（b、c、d）

a）电源提供部分                b）电感环形线圈

c）馈线电缆                    d）检测器电子单元

12、按通信距离与用途，计算机通信网络可分为（a、b、c）

a）局域网                      b）城域网

c）广域网                      d）互联网

13、SDH系统测试内容有（a、b、c）

a）误码性能测试                b）抖动性能测试

c）漂移性能测试                d）参合测试

14、监控系统软件包括（b、c）

a）操作系统                    b）系统支撑软件

c）监控应用软件                d）数据库软件

15、电磁检测器的检测模式为（a、b、c、d）

a）存在型输出                  b）保持输出

c）脉冲输出                    d）延迟输出

16、通信网的网管功能分为（a、b、c、d）

a）配置管理                    b）性能管理

c）计费管理                    d）故障与安全管理

17、高速公路照明系统包括有：（a、b、c）

a）车道道路照明系统      b）隧道照明系统

c）立交和广场照明系统    d）收费站室内照明系统

18、雷电危害的类型有：（ a、b、c ）

a、热效应               b、电磁效应

c、机械效应             d、辐射效应

19、雷电危害的方式有：（a、b、c、d）

a、直击雷危害           b、静电感应

c、电磁感应             d、雷电波入侵

20、光纤数字通信特点：（ a、b、c、d     ）

a、容量大、频带宽       b、损耗低

c、可靠性高             d、抗干扰性强

三、判断题

- 当高压输电线穿越安装隔离栅的地方时，应视具体情况确立是否接上地线。（×）

- 交通安全设施和机电设施的综合作用是向道路使用者提供有关路况的各种信息，传递交通管理者对驾乘人员提出各种警告、指令、指导及采取的安全措施，诱导车辆安全、高效行驶，同时通过监控、通信系统等的设置，交通管理者能及时了解道路使用状况，快速处理交通问题。（√）

- 供配电照明系统主要由高低压供配电系统、线路敷设、备用电源系统、道路照明系统、隧道配电照明系统、防雷系统、接地系统组成。（√）

4、不停车收费设施的电子自动收费系统主要由车辆自动识别系统、计算机网络、监控系统和自动收费车道组成。（√）

5、基于光学的车辆自动识别技术有两种：一种是基于条形码的识别；另一种为车牌照识别。（√）

6、隧道照明系统主要包括入口照明、基本段照明、出口照明、接近段减光措施、应急照明和洞外引道照明。（√）

7、集中式监控中心是由若干个监控分中心汇集在一起构成的。（ × ）

8、监控中心的主要作用是信息处理、控制决策和下达控制指令、监视执行效果。                                          （ √ ）

9、环形线圈车辆检测器具有体积小，灵敏度高，安装维修方便等优点，因此，被大量采用。                                （ × ）

10、视频交通监视系统（CCTV），可以用于对多种交通参数（车辆流量等）进行自动检测记录和识别。   (√ )

11、高速公路通信系统业务网的业务主要包括电话联络、监控、收费数据及图像传输、办公自动化等。  （ × ）

12、通信站采用联合接地方式，接地电阻应不小于1欧姆。 （ × ）

13、我国高速公路通信系统信令网主要采用№7信令。     （ √ ）

14、单模光缆较多模光缆具有性能优越，价格相当的优点，因此，通信光缆一般选用单模光缆。（ √ ）

15、省域联网收费系统总体框架结构是由省收费结算中心、路段收费中心、收费站三级组成。（ √ ）

16、收费系统网络安全，就是指网络病毒侵害。（ × ）

17、电子不停车收费方式具有很多的优点，因此，我国高速公路主要应采用这种收费方式。（ × ）

18、密钥就是打开收费现金密码箱密码和钥匙的简称。（ × ）

19、电子不停车收费系统就是电脑收费系统。（ × ）

20、光纤的传输方式只有单模传输和多模传输两种。（ √ ）

四、简答题

1、收费设施设计原则有哪些？

答：道路收费设施的设计，应遵循如下原则：

（1）	满足道路收费功能的要求

（2）	形成一个完整的收费系统

（3）	收费设施应与道路其他设施相协调

（4）	多方案设计优化比选、分期实施

（5）	尽量减少对道路的交通干扰

（6）	技术先进可靠

（7）	国产化程度高

（8）	有利于防止收费作弊

2、简述监控中心的功能是什么？

答：监控中心的功能有以下几点：

1）宏观监视功能

（1）	监视全辖区交通运行状态

（2）	监视各分中心工作状态

（3）	监视各分中心的系统运行状态

（4）	统计分析各类数据、信息

2）宏观协调控制功能

（1）	交通事件的协调控制

（2）	交通的宏观优化

五、实操题

1、闭路电视监视系统传输通道的关键检测项目有哪些？它们的技术要求和检查方法是什么？

答：见下表JTG F80/2－2004

| 视频电平 | 700mV±30mV | 电视信号发生器发生75％彩条信号，用视频测试仪检测 |
| --- | --- | --- |
| 同步脉冲幅度 | 300mV±20mV | 同上 |
| 回波E（％KF） | <7 | 同上 |
| 幅频特性 | 5.8MHz带宽内±2dB | 电视信号发生器发送sinx/x信号，用视频测试仪检测 |
| 视频信杂比 | ≥56dB（加权） | 电视信号发生器发送多波群信号，用视频测试仪检测 |

2、试述SDH系统通道误码性能按回还方式测试的过程。（培训教材）

答：采用如图连接方式。

- 按照运行或测试的需要，对被测系统的SDH网元进行交叉连接配置，使被测SDH系统处于正常工作状态。

- 按图将测试系统连接好。

- 对于VC-12通道，SDH测试仪PDH发送速率为2.048Mb/s、码型为HDB3码，测试序列为（215－1）PRBS测试信号；对于VC-3通道，SDH测试仪PDH发送速率为34.368Mb/s、码型为HDB3码、测试序列为（223－1）PRBS测试信号；对于VC-4通道，SDH测试仪PDH发送速率为139.264Mb/s、码型为CMI码、测试序列为（231－1）PRBS测试信号。SDH测试仪PDH接收，也要对接收信号的速率、码型、测试信号序列作相应的设置。

- 启动SDH测试仪PDH误码监测器，测试15min，若无误码和不可用时间发生，则系统工作正常。若检测到误码或其它事件，再测15min。若第三次15min仍有误码或其它事件发生，则系统工作异常。

- 在被测SDH系统工作正常的条件下，设定测试时间为24h，并设定打印时间（一般设定1h或2h）。误码测试启动后，将SDH测试仪面板锁定。

SDH测试仪

SDH发

TM

(ADM

DXC)

RDG

(ADM

DXC)

TM

(ADM

DXC)

SDH收