背景材料

有一施工队安装一大厦石材幕墙，石材原片进场后在现场切割加工。施工队进场后首先以地平面为基准用水准仪和50米皮卷尺进行放线测量；在安装顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙时，其安装次序是先安装中间部位的石材，后安装四周转角处部位的石材；在施工中由于库存不够，硅酮耐候密封胶采用不同于硅酮结构胶的另一品牌，其提供的试验数据和相溶性报告，证明其性能指标都满足设计要求；施工完毕后通过验收，施工质量符合验收标准。

问题

1、施工队进场后放线的测量基准对不对，为什么？

2、放线使用的测量仪器和量具是否正确，为什么？

3、顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙的安装顺序对不对，为什么？

4、硅酮耐候密封胶的采用是否正确？硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相溶性报告外还应提供什么试验报告？

分析

1、应该以土建提供的三线为测量基准进行放线。

2、放线使用的测量仪器正确。但水平测量时应该使用50米钢卷尺。原因是：因为工人在使用卷尺时对卷尺有一个拉力，皮卷尺由于材料的原因在受拉时其长度容易发生变化，从而导致测量误差，而钢卷尺却没有这种现象发生。

3、在安装顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙时，其安装次序应该是先安装四周转角处部位的石材，后安装中间部位的石材。因为幕墙实际安装框架的定位是由各转角处的石材来确定的。只要各转角处的石材安装完毕了，幕墙实际安装框架也就确定了。此时拉通线连接各转角处，就很容易确定中间各部位石材的安装位置，并且都能保证它们均处于幕墙实际安装框架位置上。

4、按规范“JGJ133－2001第3.5.3条”规定，同一幕墙工程应使用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮耐候密封胶。按“JGJ133－2001第3.5.2条”规定，硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相溶性报告外还应提供证明无污染的试验报告。