建造工程师：装饰案例（二）

背景材料

有一建筑工地，因设计变更需要在主体结构的某一处外侧增加幕墙，此时土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，该处主体结构有如下几种形式：钢筋砼柱、钢筋砼梁、剪力墙、砖墙，而且外墙抹灰工序已经完成，现因工程需要安装后埋件，工人施工时将后埋件直接埋在外墙上后进行立柱安装，最后通过施工验收，质量符合验收标准。

问题

1、以上所列几种主体结构形式有哪几种形式可以安装后埋件？

2、安装后埋件之前需要对以上部位作何种处理？

3、后埋件安装完毕后要做哪方面的测试工作？

4、安装后埋件之后需要对后埋件的表面作何种处理？

分析

1、以上几种主体结构形式除砖墙以外其他结构形式都可以安装后埋件。

2、安装后埋件前需要把该处土建已经抹好的抹灰层打掉，后埋件必须与混凝土主体直接接触。

3、后埋件安装完毕以后要对化学锚栓（或膨胀螺栓）进行拉拔测试，其测试的数据必须满足设计要求。

4、后埋件安装好之后需要对后埋件的表面进行二次防腐处理。