一级建造师（房建工程管理与实务）试题及参考答案

一、单选

1、杆件受轴向拉力时，杆件线应变的符号为（ ）。

A.负B.正C.零D.不能确定

2、砖的强度等级用符号（ ）表示。

A.U B.M C.Mu D.MU

3、对于装配整体式的钢筋混凝土屋盖，当s＜32时，砌体结构房屋的静力计算方案属于（ ）。

A.刚性方案B.刚弹性方案C.弹性方案D.不能确定

4、墙体验算时，以（ ）为计算单元。

A.开间B.柱距C.梁距D.1m宽度

5、镁质生石灰中的MgO含量（ ）。

A.＜5％B.＜10％C.＞5％D.＞10％

6、选用水泥的主要技术指标是（ ）。

A.硬度B.坍落度C.强度D.体积安定性

7、现浇钢筋混凝土导墙施工工艺流程中在“绑扎钢筋”之后应进行（ ）工作。

A.浇筑混凝土B.测量定位C.支模板D.挖槽及处理弃土

8、长度较大的结构宜于采用（ ）方案进行浇筑混凝土。

A.分段分层浇筑B.一次全部浇筑C.分层浇筑D.斜面分层

9、砂浆的强度，用边长为（ ）cm的正立方体试件，经28d标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定。

A.15 　B.10 　C.9 　D.7.07

10、先张法是借助于（ ），使混凝土产生预压应力。

A.锚具B.热胀冷缩C.外力D.混凝土与预应力筋的粘结

11、（ ）是建筑物的主要灭火设备。

A.消火栓箱B.消火栓给水系统C.水带D.水枪

12、古建筑的结构大量为（ ）承重砖墙为围护墙，灰土基础。

A.石头结构B.泥土结构C.木构架D.竹板结构

13、一级项目经理部管理人员人数为（ ）人。

A.45～60 B.30～45 C.20～30 D.15～20

14、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的（ ）。

A.设计过程B.全过程C.施工过程D.保修过程

15、进度控制的第一项任务就是确定（ ）。

A.施工进度控制目标

B.编制施工进度计划

C.实施施工进度计划

D.编写施工进度控制报告

16、工程质量问题的处理程序的正确顺序是（ ）。

①事故处理

②确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案

③进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施

④检查事故处理结果是否达到要求

⑤分析调查结果，找出事故的主要原因

⑥事故处理结论

⑦提交处理方案

A.①②③④⑤⑥⑦

B.③②⑤⑦①④⑥

C.②③⑤⑦①④⑥

D.③⑤②①④⑥⑦

17、拆迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的，经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由（ ）裁决。

A.上级人民政府

B.同级人民政府

C.上级司法机关

D.同级司法机关

18、在正常使用条件下，房屋建筑工程中有防水要求的卫生间的最低保修期限为（ ）。

A.10年B.8年C.5年D.3年

19、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（ ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5 B.10 C.15 D.20

20、单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，地脚螺栓（锚栓）的螺栓中心偏移的允许偏差为（ ）。

A.5.0m B.3.0mm C.±5.0mm D.±3.0mm

答案：

单选B D A A C C C D D D B C B B A D B C A A

二、多选

21、钢结构制作包括（ ）。

A.放样 　B.号料 　C.切割 　D.校正 　E.安装

22、下列选项属于改善混凝土其他性能的外加剂的是（ ）。

A.加气剂 　B.膨胀剂 　C.着色剂 　D.缓凝剂 　E.泵送剂

23、钢材中除主要化学成分铁以外，还含有少量的（ ）。

A.碳 　B.硅 　C.锰 　D.磷 　E.铜

24、灰土挤密桩适用于处理（ ）地基。

A.地下水位以上的软弱地基

B.天然含水量12％～25％的软弱地基

C.砂石土

D.湿陷性黄土的软弱地基

E.厚度5～15m的素填土、杂填土

25、混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（ ）。

A.钻孔灌注桩

B.沉管灌注桩

C.摩擦灌注桩

D.人工挖孔灌注桩

E.爆扩灌注桩

26、外贴法与内贴法相比较，其缺点是（ ）。

A.施工期较长

B.土方量较大

C.易产生塌方现象

D.转角接搓处质量较差

E.能利用保护墙做模板

27、关于地基与基础工程专业承包企业的承包范围下列说法正确的是（ ）。

A.一级企业可承担各类地基与基础工程的施工

B.二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工

C.三级企业可承担工程造价500万元及以下各类地基与基础工程的施工

D.三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工

E.四级企业可承担工程造价100万元及以下各类地基与基础工程的施工

28、调整施工进度计划采用的原理、方法与施工进度计划的优化相同。调整内容包括（ ）。

A.单纯调整工期

B.资源有限-工期最短调整

C.工期固定-资源均衡调整

D.单纯调整成本

E.工期-成本调整

29、经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权可以转让、出租、抵押的下列土地有（ ）。

A.土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人

B.领有国有土地使用证

C.具有地上建筑、其他附着物合法的产权证明

D.城市基础设施用地

E.依照有关规定签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金

30、单层钢结构安装工程中，地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差为（ ）。

A.螺栓（锚栓）露出长度+30.0mm，0.0mm

B.螺栓（锚栓）露出长度+20.0mm，0.0mm

C.螺栓（锚栓）露出长度+30.0mm，5.0mm

D.螺纹长度+30.0mm，0.0mm

E.螺纹长度+20.0mm，0.0mm

答案：ABCD，ABCE，ABCD，ABDE，ABDE，ABCD，ABD，ABCE，ABCE

三、案例分析

31、某29层写字楼工程建设项目，其初步设计已经完成，建设用地和筹资也已落实，某300人的建筑工程公司，凭借150名工程技术人员，10名国家一级资质的项目经理的雄厚实力，以及近5年来的优秀业绩，与另一个一级企业联合，通过竞标取得了该项目的总承包任务，并签订了工程承包合同，开工前，承包单位作了详细的施工实施规划，内容包括：

1.工程概况。包括：工程地点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求、施工项目的目录清单。

2.施工部署。包括：项目的质量、安全、进度成本目标；拟投入的最高人数和平均人数、分包计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划；施工程序；项目管理总体安排。

3.施工项目组织构架。包括：对专业性施工任务的组织方案（如怎样进行分包，材料和设备的供应方式等）、项目经理部的人选方案。

4.施工进度计划。施工进度计划说明、施工进度计划图（表）、施工进度管理规划。

5.劳动力供应计划。包括：管理人员、技术工人、特种岗位人员、安全员等。

6.施工准备工作计划。包括：施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。

7.施工平面图。包括：施工平面图说明、施工平面图、施工平面图管理规划。

8.技术组织措施计划。包括：保证进度目标的措施、保证质量和安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保护环境的措施、文明施工措施。

9.文明施工及环境保护规划。包括：文明施工和环境保护特点、组织体系、内容及其技术组织措施。

10.项目通信管理。包括：信息流通系统、信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划、信息管理实施规划。

11.技术经济指标分析。包括：规划指标、规划指标水平高低的分析和评价、实施难点的对策。规划指标包括：总工期、质量标准、成本指标、资源消耗指标、其他指标（如机械化水平等）。

问题：1.该项目的由该企业承包是否可行？为什么？

2.施工企业的项目实施规划有无不妥？为什么？

3.如果指定某项目经理负责该工程项目的建设，项目经理责任制的内容包括哪些？

解：1.该项目的承包不可行，因为该企业资质不符合规定。

根据规定，29～40层的高层建筑应该有一级企业承包。一级企业的标准是：

（1）企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。

①25层以上的房屋建筑工程；

②高度100m以上的构筑物或建筑物；

③单体建筑面积30000m2以上的房屋建筑工程；

④单跨跨度30m以上的房屋建筑工程；

⑤建筑面积100000m2以上的住宅小区或建筑群体；

⑥单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。

（2）企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事建筑技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级职称。

（3）企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人，其工程技术人员不少于200人；工程技术人员中具有高级职称的人员不少于10人，具有中级职称的人员不少于60人。企业具有的一级资质项目经理不少于12人。

（4）注册资本金5000万元以上；企业净资产6000万元以上；企业近3年最高年工程结算收入2亿元以上；企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。可见，该企业150名工程技术人员不足200名，10名一级资质项目经理不满足12名的要求。该企业属于二级企业，即使与另一个一级企业联合，也应该按照二级企业的标准承接任务。

2.施工企业的项目实施规划内容不完整。

缺少：

（1）施工方案。包括：施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设计、环境保护内容及方法。

（2）资源供应计划。包括：劳动力需求计划；主要材料和周转材料需求计划；机械设备需求计划；预制品订货和需求计划；大型工具、器具需求计划。

（3）项目风险管理。包括：风险因素识别一览表、风险可能出现的概率及损失值估计，风险管理重点、风险防范对策、风险管理责任。

多余：

（1）施工项目组织构架。包括：对专业性施工任务的组织方案（如怎样进行分包，材料和设备的供应方式等）；项目经理部的如人选方案。

（2）文明施工及环境保护规划。包括：文明施工和环境保护特点、组织体系、内容及其技术组织措施。

3.项目经理责任制的内容包括：企业各层之间的关系；项目经理的地位和素质要求；项目经理目标责任书的制定和实施；项目经理的责、权、利；项目管理的目标责任体系：有项目经理的目标责任制、项目经理部内部各职能部门的目标责任制、项目经理部各成员的目标责任制；可建立以施工项目为对象的三种类型目标责任制；项目的目标责任制，子项目的目标责任制，班组的目标责任制。

32、工人王某在搬运完建筑门窗后，准备离开施工现场回家，由于楼内光线不足，在行走途中，不小心踏上了通风口盖板上（通风口为1.2m×1.4m，盖板为1.5m×1.5m，厚1mm的镀锌铁皮），铁皮在王某的踩踏作用下，迅速变形塌落，王某随塌落的盖板掉到地下室地面（落差15.35m），经抢救无效于当日死亡。

问题：1.这是由什么防护不到位所引起的伤亡事故，何谓“三宝”、“四口”？

2.“临边”指哪些部位？

3.建立安全管理体系有哪些要求？

4.关于安全生产管理，请做如下选择：

（1）建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的（ ）和群防控制制度。

A.责任制度 B.领导制度C.管理制度 D.监督制度

（2）项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负（ ）。

A.直接领导责任B.间接领导责任C.全面领导责任D.主要领导责任

（3）建筑安全生产监督管理，应当根据（ ）的原则，贯彻预防为主的方针，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。

A.安全第一

B.以人为本

C.管生产必须管安全

D.上岗培训解：

1.三宝是：安全帽、安全带、安全网；四口是：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

2.临边通常指尚未安装栏杆或栏板的阳台周边，无外脚手架防护的楼面与屋面周边，分层施工的楼梯与楼梯段边、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边，框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边等。

3.监理安全管理体系的要求有：管理职责；安全管理体系；采购控制；分包单位控制；施工过程控制；安全检查、检验和标识；事故隐患控制；纠正和预防措施；安全教育和培训；内部审核；安全记录。

4.（1）A （2）C （3）C

33、 某化工管道工程建设项目，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位根据业主的建议在某销售单位订购了一批钢管。钢管运抵施工现场后，经监理人员检验发现，钢管质量存在下列问题：

1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料；

2.钢管外观粗糙、标识不清，并且存在锈斑。

3.施工单位已经取样送检，经具有实验资质的单位试验质量合格，并出具了试验报告。

问题：

1.对上述问题应如何处理？

2.如果管材不合格进行退场等损失如何处理？

解：

1.由于该批钢管是由施工单位采购的，经监理工程师检验发现该批钢管外观不良，标识不清，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本工程项目，并抄送业主备案。

2.监理工程师应要求施工单位提交该批钢管的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等方面进行书面资料的审查。

3.如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该产品进行有见证员签证的取样送检，自行取样送检是无效的。监理工程师不能同意使用该批管材。如果经见证抽样并检测后，证明材料质量符合技术规范、设计文件和工程承包合同要求，则监理工程师方可进行质检签证，并书面通知施工单位。

4.如果施工单位不能提供第二条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经见证抽样检测后质量不符合技术规范、设计文件或工程承包合同要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本项工程，并要求施工单位将该批钢管运出施工现场。

5.监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。

6.在购买过程中，业主只是建议某单位买钢管，并没有直接参与买卖，因此，购买、运输、退场等全部损失应有施工单位承担，施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题，由他们双方根据供货合同解决。

34、背景材料：某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：

1.某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。

2.某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。

3.某层楼板钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。

4.某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混混土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管未通知电气专业监理工程师检查签证。

5.施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了200平方米的防水工程。

6.某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。

7.某楼层一房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。

问题：以上各项问题如何分别处理？

解：

1.指令停工，组织设计和施工单位共同研究处理方案。如需变设计，指令施工单位按变更后的设计图施工，否则审核施工单位新的施工方案，指令施工单位按原图施工。

2.指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。

3.指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。

4.指令停工，进行隐蔽工程检查，若隐检合格，签证复工，若隐检不合格，下令返工。

5.指令停工，检查分单位资质，若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的200平方米防水工程进行质量检查。

6.通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作。对其完成的焊接部分进行质量检查。

7.报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失，应给予施工单位补偿。