专业工程管理与实务(机电安装)(一级建造师)精讲班第1讲讲义

前 言 1、实行建造师执业资格制度的目的 随着我国建设事业的迅速发展，为了加强建设工程项目管理，提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质，规范施工管理行为，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关职业资格考试制度的规定，国家人事部、建设部联合颁发的《建造师执业资格制度暂行规定》，对从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员实行建造师执业资格制度。 2、建造师的定位 建造师是以专业技术为依托、以工程项目管理为主的懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的专业人才。建造师既要具备的一定理论水平，也要有一定的实践经验和组织管理能力。 3、“用书”编写原则 （1）力求体现“五个特性、六个结合”的原则。 1）五个“特性”：综合性、实践性、通用性、国际性和前瞻性； 2）六个“结合”：与建造师的定位相结合：与高校专业学科设置相结合；与现行工程建设标准相结合；与现行法律法规相结合；与国际通用做法相结合；与目前项目经理资质管理向建造师执业资格制度平稳过渡相结合。 4.“大纲”及“用书”编、审时严格控制的三个比例 大纲条目分布情况：大纲总计68目180条 （1）全书内容中,掌握:熟悉:了解＝70:20:10 其中：掌握45目126条，占总条数的70%； 熟悉14目36条，占总条数的20%； 了解9目18条，占总条数的10%。 （2）掌握的内容中, 技术:管理:法规＝25:60:15 第一章(技术)30条占掌握总条数的24% ； 第二章(管理)77条占掌握总条数的61%； 第三章(法规)19条占掌握总条数的15%。 （3）管理的内容中,知识:能力＝20:80 5、复习、考试应注意的几个问题 （1）全面复习,掌握重点； （2）注意三个比例； （3）掌握每个条目中关键词的内容； （4）项目的七大管理: 安全、质量、进度、成本、 合同、信息、组织与协调。 （5）项目管理的基本要素: 人、机、料、法、环； （6）质量管理螺旋--PDCA循环的广泛应用； （7）考前梳理。 1M410000 机电安装工程技术 1M411000 机电安装工程技术基础知识 1M411010 掌握常用机械传动系统的基本知识 1M411011 常用机械传动系统的主要类型和特点（P1-3) 常用机械传动系统的类型: 常用机械传动系统的类型:有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系等。 1、齿轮传动 （1）齿轮传动分类: 1）平面齿轮传动: 按齿形：分为直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传、人字齿轮传动； 按位置：分为外啮合、内啮合及齿轮与齿条啮合传动。 2）空间齿轮传动:分为圆锥齿轮传动交错轴斜齿轮（螺旋齿轮）传动等。 （2）渐开线标准齿轮基本尺寸的名称主要有：齿顶圆、齿根圆、分度圆、模数、压力角等。 (3)齿轮传动的主要特点 优点： 适用的圆周速度和功率范围广； 传动比准确、稳定；效率高； 工作可靠性高；寿命长； 可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间 传动。 缺点： 要求较高的制造和安装精度，成本较高； 不适宜于远距离两轴之间的传动。 2、蜗轮蜗杆传动 蜗轮蜗杆传动是用于传递空间互相垂直而不相交的两轴间的运动和动力。如蜗轮蜗杆减速器。 （1）蜗轮蜗杆的特点 优点： 传动比大； 结构尺寸紧凑。 缺点： 轴向力大、易发热、效率低；只能单向传动。 （2）蜗轮蜗杆传动的主要参数：模数、压力角、蜗轮分度圆、蜗杆分度圆、导程、蜗轮齿数、蜗杆头数、传动比等。 （3）蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮的端面模数和端面压力角。 3、带传动 （1）带传动是通过中间挠性件（带）传递运动和动力,如工程中常见的皮带传动。 （2）带传动主要用于两轴平行而且回转方向相同的场合，这种传动称为开口传动。 （3）带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。 （4）带传动的特点 优点： 适用于两轴中心距较大的传动； 带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动； 过载时带与带轮之间会出现打滑，打滑虽使传动失效，但可防止损坏其它零部件；结构简单、成本低廉。 缺点： 传动的外廓尺寸较大； 需张紧装置； 由于打滑，不能保证固定不变的传动比； 带的寿命较短； 传动效率较低。 4、链传动 （1）以链条作中间挠性件，靠链条与链轮轮齿的啮合来传递运动和动力。 (2)链条按结构的不同主要分为滚子链和齿形链。 （3）多用于高速或运动精度要求较高的传动。 （4）传动比不大于8，中心距不大于5～6米，传递功率不大于100KW,链轮圆周速度不大于15m/s?牋牋牋牋 （5）与带传动相比主要特点：没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比；需要张紧力较小，作用在轴上的压力也较小；结构紧凑；能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作。 （6）与齿轮传动相比主要特点：制造和安装精度要求较低；中心距较大时，其传动结构简单；瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差。轮系 5、轮系 （1）由一系列齿轮组成的传动系统统称为轮系。 (2)轮系分为定轴轮系和周转轮系两种类型。 (3)轮系中的输入轴与输出轴的角速度（或转速）之比称为轮系的传动比。 （4）特点：适用于相距较远的两轴之间的传动；可作为变速器实现变速传动；可获得较大的传动比；实现运动的合成与分解。.

1M411012

1M411012 传动件的主要类型和特点（P3-5) 在机械设备中，轴、键、联轴节和离合器是最常见的传动件，用于支持、固定旋转零件和传递扭矩。 1、轴: 轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递扭矩。 （1）转轴、传动轴和心轴： 转轴既传递扭矩又承受弯矩，如齿轮减速器中的轴； 传动轴只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小，如汽车的传动轴； 心轴则只承受弯矩而不传递扭矩，如自行车的前轴。 （2）直轴、曲轴和挠性钢丝轴。 （3）轴的材料通常采用：碳素结构钢、中碳钢和合金钢。 2、键 （1）键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递扭矩，如减速器中齿轮与轴的联结。有些键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向移动。 （2）平键、半圆键、楔向键、切向键和花键的特点和用途. 3、联轴器、离合器 (1)联轴器和离合器用途和区别 1）用途：用于轴与轴之间的联接，传递转矩和回转运动； 2）区别：是否能方便地使它们分离或结合。 (2)联轴器分刚性和弹性两大类 （3）离合器主要分牙嵌式和摩擦式两类，此外，还有电磁离合器和自动离合器。 1M411013 常用轴承的类型、特性及其润滑和密封方式（P5-6) 1、轴承的类型、特性和用途： （1）类型：轴承分为滑动轴承和滚动轴承两大类。 （2）特性和用途 1）滑动轴承：适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合。 2）滚动轴承：具有摩擦阻力小、转动灵敏、效率高、润滑简便和易于更换等优点。它的缺点是抗冲击能力较差、高速时出现噪音、工作寿命不如滑动轴承。适用于高速、轻载的场合。 2、轴承的润滑和密封 （1）轴承的润滑方式：常用油杯、油环和油泵供油润滑； （2）润滑剂：分为液体、半固体和固体润滑剂三大类； （3）密封方式主要有:密封胶、填料密封、油封、密封圈(O、V、U、Y形) 、机械密封及防尘节流密封及防尘迷宫密封等。 1M411020 掌握电工技术的基础知识 1M411021 交流、直流电源的区别及其对负载作用的差异（P6-10) 在电气安装工程中，无论其构成的复杂程度怎样，总体由三大部分组成： 1）电源及其开关控制设备； 2）供电用和控制用线路； 3）用电负载，即用电设备、器具的电气部分。 这三大部分按预期要求合理、可靠地组合起来形成电路，可获得满足需要的功能。 1、 电源 电源可分为：直流电源和交流电源两种。 直流电源来自蓄电池、直流发电机和交流经整流装置整流； 交流电源来自市政电网或由市政高压电网经变压器降压、自备柴油交流发电机和直流经逆变装置逆变。 图1M411021-1 图1M411021-2 （1）直流电源：如图1M411021-1所示。直流电源G的电动势E? 端电压、对负载R提供的电流I等的方向和大小不随时间变化而变化。 (2)交流电源：如图1M411021-1 所示。交流电源g的电动势e?端电 压、对负载R提供的电流i等的方向 和大小随着时间作周期性变化，如 变化规律随时间呈正弦变化状态称 正弦交流电源，所构成的电路称正 弦交流电路。（如图1-3） 2、负载： 按用电设备、器具等负载的特性来分，有电阻、电容、电感三种或这三种相互间的组合。 3、电源对负载的作用 （1）直流电源对负载的作用： 直流电源的电压（U)加到负载电阻（R)的两端，立即产生直流电流（I),电流的方向由电源的正极流向电源的负极，电流的大小符合欧姆定律，即I=U/R。 （2）正弦交流电源对负载的作用： 正弦交流变化电源的电压（u)加到负载电阻（R)的两端，产生正弦变化的交流电流（i),其变化规律与电压（u)一致，且波形相同，初相角相同。 1M411022 电路的有载、空载、短路三种状态及其特征 （P10) 1、有载状态： 对机电安装工程而言，电路有载是处于正常工作状态。 电路有载状态最明显的特征是：电路中既有电压，又有电流，发生电能与其他能的正常转换。 2、空载状态： 对机电安装工程而言，电路空载是处于备用状态，备用状态可分为热备用和冷备用状态。其供电侧有电压，但无电流流通为热备用；若供电侧既无电压，又无电流流通则为冷备用。电路空载状态最明显的特征是：电路可能存在电压，但决无电流流通，不发生电能与其他能的转换。 3、短路状态： 对机电安装工程而言，电路短路是处于故障状态。电路短路状态最明显的特征是：供电电源电压下降，电路中电流剧增，发生非预期的能量转换。 1M411023 电流、电压、功率以及主要非电物理量测量的基本原理和方法（P10-15) 1、直流电流的测量 2、直流电压的测量 3、直流功率的测量 4、正弦交流电的有效值 5、交流电流的测量 6、交流电压的测量 7、交流功率的测量（类型） （1）交流瞬时功率p:由于交流电路电压和电流波形同步的程度，即初相角的差与负载特性有关，因而任何瞬间的功率p=ui。 (2)交流有功功率P:交流瞬时功率在一个周期T的平均值称为平均功率，又称有功功率。 （3）交流视在功率S:交流电路的UI不是实际消耗功率，称视在功率，以S表示，即S=UI,单位为伏安（VA)。 (4)交流无功功率Q:为设计计算需要，引入无功功率Q的概念，单位为乏（VAr)。 P、Q、S、∮的关系如图1M411023-11所示，此图称功率三角形。 图中：Q ——交流无功功率； P ——交流有功功率； S ——交流视在功率； COS∮——功率因素。 8、主要非电物理量采用电测量.