装饰装修工程专业一级建造师执业资格考试

综 合 题 一

一、单项选择题

1．大理石的化学性质是（　　）。

A．酸性石材　　　　        B．碱性石材

C．中等硬度石材　　        D．中性石材

2．下列有关花岗石的叙述，正确的是（　　）。

A．花岗石板材是酸性石材，不怕酸雨，强度大、硬度高，因此可以用于室内、外墙面、地面、柱面、台阶等

B．花岗石石材是全晶质结构、硬石材、为碱性石材

C．花岗石为硬石材，主要组成矿物是石英、长石、云母、暗色矿物等，具有致密的结晶结构，晶粒愈粗，则岩石强度愈高，质地愈好

D．花岗石为不燃材料，抗火性能好

3．釉面砖的吸水率大于（　　）。

A.10%          B.6%          C.3%          D.0.5%

4．釉面砖（即釉面内墙砖）属于（ ）。

A.瓷质砖      B.炻质砖      C.炻瓷砖       D.陶质砖

5．装饰用木材分针叶树与阔叶树，针叶树通常称为软木材，在下列木材中（　　）是针叶树。

A.红松、杉木、水曲柳、马尾松    B.蚁木、橡木、甘巴豆、柚木

C.红松、马尾松、柏树、杉木 　　 D.马尾松、落叶松、柞木

6．实木地板的质量等级可分为（　　）。

A.优等品、一等品、合格品          B.一等品、合格品

C.合格品 　　　　　　　　　　     D.特等品、一等品、合格品

7．下列描述不正确的一项是（　　）。

A.夹层玻璃是安全玻璃

B.夹丝玻璃是安全玻璃

C.镀膜玻璃是安全玻璃

D.钢化玻璃是安全玻璃

8．有关混凝土防火涂料的叙述，不正确的是（ ）。

A.混凝土防火涂料导热系数小

B.混凝土防火涂料具有隔热、隔火、耐老化、不燃等特点

C.混凝土防火涂料可以提高予应力混凝土楼板的耐火极限

D.混凝土防火涂料可以提高予应力混凝土的氧指数。

9．有消声要求的建筑物中应选用铝合金装饰板的种类为（ ）

A. 铝合金花纹板                   B. 铝质浅花纹板

C. 铝合金压型板                   D. 铝合金穿孔板

10．当设计最高地下水位低于地下室底板多少时，且基地范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时，应采用（ ）防潮作法。

A．小于1m                   B．小于0.5m

C．大于1m                   D．大于0.5m

11．在一类高层建筑中，不设自动灭火系统时，其防火分区允许的最大建筑面积应是（ ）㎡。

A．1000                    B．1500

C．800                     D．1200

12．项目评估与决策是由哪方来确定的，下列组合（ ）正确。

①项目评估一般是由投资决策部门组织的

②或授权投资银行        ③工程咨询公司

④专家组                ⑤设计院

A．①②④⑤                  B．①②③④

C．②③④⑤                  D．①②③④⑤

13．采暖管道必须穿过防火墙时，应采取的措施是（ ）

A．绝缘　　　　B．保温　　　  C．加管套　　　D．固定、封堵

14．在一个温度变化较大、灯的开关次数较频繁的室内环境中，应选择（ ）灯具。

A．日光灯     B．节能灯       C ．白炽灯       D．钠灯

15．在明视觉时，人眼的可见光波长范围是（ ）。

A． 380nm－780nm       B. 300nm－700nm

C. 280nm－680nm      D. 480nm－880nm

16．厅堂的混响时间当频率为2000Hz时,与哪些因素有关?下列组合（ ）正确。

①厅堂的容积

②厅堂内表面的吸声量

③厅堂内的空气相对湿度

④声音的强弱

⑤厅堂的形状

A．②③④        B．①②③       C．①②⑤       D．②④⑤

17．外围护结构保温层的位置将对室内环境产生什幺影响？下列组合（ ）是正确的。

①保温层放在外侧，室内升温慢，热稳定性好, 围护结构内部不易结露,结构变形小

② 保温层放在内侧，室内升温快，热稳定性差, 围护结构内部易结露，结构变形大

③ 保温层放在外侧，室内升温快，热稳定性差, 围护结构内部易结露，结构变形大

④ 保温层放在内侧，室内升温慢，热稳定性好, 围护结构内部不易结露，结构变形小

A．①③       B．①②         C．②③         D．③④

18．下列屋顶最佳隔热选择（ ）的做法是错误的。

A．加厚保温层               B．增加通风层

C．采用反射的办法           D．采用蓄水屋面

19．在地板的热工设计时，（ ）对人体影响最大。

A．基层材料              B．中间层材料

C．面层材料              D．与各层材料无关

20．在框架结构的楼层上进行大面积整体装修，应注意（ ）。

A．框架的柱网尺寸         B．框架的楼板厚度

C．框架梁板交接处的负弯矩

D．框架楼板的跨度

21．下列（ ）能源是可持续能源。

A．水动力能      B．煤       C．煤气      D．天然气石油；

22.人员流动密度大，青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位，其玻璃幕墙应采用（ ）；对使用中容易受到撞击的部位，尚应设置明显的警示标志。

A.中空玻璃                B.12mm厚玻璃

C.钢化玻璃                D.9mm厚玻璃

23. 耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对（ ）粘结，而不能（ ）粘结。较深的糟口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

A.二面,三面　　　　　    B.三面,二面

C.四面,三面　　　　　    D.二面,一面

24. 所有不同金属接触面上应涂上保护层或加上绝缘的垫片，以防（ ）。

A.电传导       B.电解腐蚀        C.锈蚀       D.雷击

25.明龙骨吊顶中饰面材料的安装应稳固严密，饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的（   ）。

A.1/4         B.1/2          C.1/3        D.2/3

26. 塑料门窗框固定点应距窗角、中横框、中竖框150～200mm，固定点间距应不大于（    ）。

A.300mm       B.400mm        C.500mm       D.600mm

27.主龙骨吊点间距应符合设计要求，设计无要求时吊点间距应小于（ ）mm。

A.800           B.1000          C.1200          D.1500

28.当护栏一侧距楼地面高度达（  ）及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

A.3m            B.4m            C.5m             D.6m

29.分部工程由（ ）组织验收。

A.项目经理                      B.项目技术负责人

C.监理工程师                    D.总监理工程师

30.水泥砂浆地面竣工后，在（  ）可以上人。

A.5MPa          B.1.2MPa        C.7MPa         D.15Mpa

31.新建筑物混凝土或抹灰基层墙面，在刮腻子前应涂刷（ ）。

A.界面剂     B.抗碱封闭底漆      C.素水泥浆      D.防水涂料

32.在居住建筑中，室内环境污染物游离甲醛的浓度限量不得大于（  ）mg/m3。

A.0.08          B.0.09         C.0.12         D.0.2

33.饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的（ ）必须符合设计要求。

A．现场抗拉强度                B．现场拉拔强度

C．现场抗压强度                D．现场粘结强度

34.按现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》，将内部装饰装修材料燃烧性能进行划分,其中等级为B1级，是指其燃烧性能为（  ）的建筑材料。

A.不燃性         B.可燃性        C.易燃性       D.难燃性

二、多项选择题

1．花岗石的性能取决于石材的成分和结构，请判断下述描述不完全正确的是（　　）。

A.花岗石晶粒愈粗,强度愈高

B.花岗石SiO2的含量愈高，石材耐火性愈强

C.花岗石中黄铁矿含量愈多，对石材质量影响愈大，因为它是有害矿物

D.花岗石SiO2的含量愈多，对石材耐酸性愈好

E.石材孔隙率愈高，吸水率愈大，强度愈低。

2．干压陶瓷砖按吸水率大小分类，应为下述哪几种（　　）

A.釉面砖　　　        B.劈离砖、玻化砖　　    C.陶瓷锦砖、彩釉砖

D.瓷质砖、炻瓷砖　　　E.细炻砖、炻质砖

3．在民用建筑工程室内装修时，必须限制其甲醛释放量的装饰材料是（）。

A.细木工板                   B.实木地板          C.微晶板

D.浸渍纸层压木质地板         E.水泥板

4.下列关于木材特性的叙述，（ ）是不正确的。

A．木材的表观密度低，抗拉强度高，比强度高属于轻质高强材料

B．木材长期处于干燥通风或干湿循环的环境中不腐朽、不变形，故木材有较好的耐久性

C．木材有较好的弹性，但塑性较差，能受较高地冲击，但抗震动荷载的能力差

D.木材会燃烧、腐朽和虫蛀

E.木材具有美丽的花纹

5．中空玻璃的功能与原片性能有关，如果原片选用热反射钢化玻璃，制成的就是热反射钢化中空玻璃，该玻璃既具有普通中空玻璃的特性，还具有（ ）的特性。

A.隔热型    B.散光型    C.安全型    D.遮蔽型     E.智能性

6．防火区间是指（  ）

A．防火墙与防火墙间

B．防火墙与防火卷帘加水幕间

C．防火墙与疏散信道间

D．防火卷帘加水幕与防火卷帘加水幕间

E．防火卷帘加水幕与疏散楼梯间

7．下列厨、厕防水的措施中，（ ）是正确的。

A．厨、厕等多水房间的地表面标高降低30㎜，并坡向地漏

B．厨、厕等多水房间的地表面满铺防水层

C．防水层沿墙脚上翻100㎜附着于墙面

D．厨、厕等多水房间穿管处做泛水

E．厨、厕等多水房间热力管穿板时应先做套管

8．消除频闪效应的措施有（ ）

A．相邻灯具分别接到不同的相位线路上

B．采用气体放电光源

C．采用热辐射光源

D．采用混光照明

E．加大光源发光表面

9．下面有关灯具的光特性说法正确的是（ ）。

A．配光曲线上的每一点，表示灯具在该方向上的发光强度

B．通常配光曲线均按光源发出的光通量为1000lm来绘制

C．光源亮度超过10sb时，人眼就不能忍受

D．遮光角是指灯罩边沿和发光体边沿的连线与水平线所成的夹角

E．在规定条件下测得的灯具发射出的光通量与灯具内的全部光源在灯具内按规定条件点燃时发射的总光通量之比，称为灯具效率

10．下列材料（ ）是多孔吸声材料。

A．矿棉               B．岩棉            C玻璃棉

D．泡沫海绵           E．厚织物

11．热转移的方式有（ ）。

A．传导                B．对流             C．辐射

D．结露                E．冷桥

12．悬臂梁的最外端处作用一集中荷载，其弯矩和剪力的变化，下列说法（ ）是正确的。

A．最大弯矩发生在梁的支座处

B．最大剪力发生在梁的任意位置

C．最大弯矩发生在集中荷载作用处

D．最大剪力发生在集中荷载作用处

E．集中荷载作用处的弯矩为0

13．在一个跨度很大的梁下增加支撑的柱子，将会对梁产生影响，下列说法（ ）为不正确。

A．梁下增加支撑的柱子对大跨度的梁，受力有利

B．梁下增加支撑的柱子，将改变梁的受力状态

C．在新增柱的两侧，梁由承受正弯矩变为负弯矩，这种变动是危险的

D．梁下增加支撑的柱子将减少梁的正弯矩，对结构有利

E．在小跨度的梁下可以增加支撑的柱子

14.采光顶主支承结构常用形式有（ ）

A.单梁    B.井字梁系    C.桁架    D.网架     E.索网结构

15.严禁使用过期的结构硅酮密封胶；严禁使用未经做（ ）等相关检验，且全部检验参数合格的结构硅酮密封胶。

A. 三性试验            B. 兼容性试验          C. 蝴蝶试验

D. 拉拔试验            E. 剪切试验

16.裱糊前，基层处理质量下列陈述符合要求的是（     ）。

A. 新建混凝土墙面刮耐水腻子

B. 旧墙面应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂

C. 混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%，木材基层含水率不得大于12%

D. 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层

E. 混凝土或抹灰基层含水率不大于8%，木材基层含水率不得大于12%

17.塑料门窗框与墙体间的缝隙处理要求是（  ）。

A. 采用水泥填嵌密实           B. 采用闭孔弹性材料填嵌密实

C. 表面采用密封胶密封         D. 密封胶表面光滑、顺直、无裂纹

E. 采用水泥混合砂浆填嵌密实

18.饰面板（砖）（ ）的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

A. 抗震缝              B. 分格缝            C. 伸缩缝

D. 观测缝              E. 沉降缝

19.（  ）情况要对建筑装饰装修工程所用材料进行见证取样检测。

A．国家规定        B．建设单位要求       C．合同约定

D．监理要求        E．对材料发生争议

20.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡（Rn-222）、（  ）、及总挥发性有机化合物（TVOC）

A. 甲醛        B. 氨       C. 钍        D. 钾       E. 苯

三、案例题

案例1

【背景材料】

某装饰公司（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了某饭店装修改造施工合同，合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工，两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方，甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方应履行承诺，承担违约责任。

【问题】

1、合同变更的前提是什幺？

2、本案例施工合同的变更形式是否妥当？

3、争议依据合同法律规范应如何处理？

【参考答案】

1、合同双方当事人提出请求是合同变更的前提。

2、根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。

3、在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权，乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

案例2

【背景材料】

某建设工程合同工期为25个月，其双代号网络计划如图所示，该计划已经监理工程师批准。

【问题】

（1）该网络计划的计算工期是多少？为保证工期按期完工，哪些施工过程应作为重点控制对象？为什幺？

（2）当该计划执行7个月后，检查发现，施工过程C和施工过程D已完成，而施工过程E将拖后2个月。此时施工过程E的实际进度是否影响总工期？为什幺？

（3）如果施工过程E的拖后2个月由于20年一遇的大雨造成的，那幺承包单位可否向建设单位索赔工期及费用？为什幺？

【参考答案】

（1）用标号法确定关键线路和工期：

①计算工期：25个月。

②为确保工期，A、E、H、I、K施工过程应作为重点控制对象。

③由于A、E、H、I、K五项工作无机动时间，为关键工作，所以应重点控制，以便确保工程工期。

（2）E拖后2个月，影响总工期2个月。因为E工作为关键工作，总时差为0；

（3）可以索赔工期2个月，不可索赔费用。20年一遇大雨是由于自然条件的影响，这是优经验的工程师无法预料的。因此只可索赔工期，不可索赔费用。

案例3

【背景材料】

某开发区办公楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后置埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后后置埋件不得外露。

施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：

（1）室温为25°C，相对湿度为35％。

（2）清洁注胶基材表面的清洁溶剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁。

（3）清洁后的基材一般在1小时内注胶完毕。

（4）从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。

在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm厚的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有5mm的间隙。

查所报资料中接地电阻为15Ω。

玻璃幕墙工程验收前，应将其表面擦洗干净。

玻璃幕墙验收时应提交下列资料：

（1）设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件。

（2）材料出厂质量证书。

（3）预制构件出厂质量证书。

（4）隐蔽工程验收文件。

玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。

玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验，应以一幅玻璃幕墙为检验单元，每幅幕墙均应检验。

玻璃幕墙观感检验应符合下列要求：（略）

玻璃幕墙抽样检验应符合下列要求：（略）

玻璃幕墙工程抽样检验数量，每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%，并均不得少于3根；每幅幕墙分格应各抽查5%，并不得少于10个，所抽检质量均应符合规定。

【问题】

（1）安装后置埋件前要对剪力墙该部位作什幺处理？

（2）后置埋件安装完毕后要做哪方面的检查工作？

（3）在安装玻璃之前需要土建配合完成哪方面的工作？

（4）幕墙的三性试验是什幺？

（5）注胶工序的工艺是否合理？

（6）防火材料的填充工艺是否合理？如有不妥的地方应如何处理？

（7）阅读题中所示玻璃幕墙验收时应提交的资料有无缺项？请补充。

（8）玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽验收？

（9）螺栓连接方式应采用防松动措施，请列出现场常用的几种方式。

（10）如果后置埋件采用化学锚栓，施工中质量控制的重点有那些？

（11）请问该工程摇测电阻是否符合要求？幕墙防雷接地施工中应注意那些？

【参考答案】

（1）安装后置埋件前需要把该处剪力墙的抹灰层打掉，后置埋件必须与混凝土主体直接接触。

（2）后置埋件安装完毕以后要对螺栓（化学锚栓或膨胀螺栓）进行现场拉拔试验，试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后置埋件表面进行防腐处理。

（3）在安装玻璃幕墙之前需要土建完成抹灰和涂料工作，以免损伤和弄脏玻璃。

（4）三性试验指：幕墙抗风压性能试验、幕墙空气渗透性能试验和幕墙雨水渗漏性能。

（5）①室温合理，但湿度偏低，应为50％。

②清洁溶剂为二甲苯合理，但白色棉布不应蘸入溶剂中，而应将溶剂倒在棉布上，并采用“二次擦”的工艺进行清洁。

③清洁后的基材应在15～30分钟内注胶完毕。

④从注胶完毕到现场安装其总的养护期应达到14～21天。

（6）①防火材料不能用铝板固定，因为铝板不耐高温，应该用1.5mm厚的镀锌钢板固定。

②防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙，必须安放严实。否则一旦起火，下层的浓烟便沿着间隙往上窜，失去了防火的作用。

（7）缺少硅酮结构密封胶、耐候密封胶兼容性试验报告、幕墙物理性能检验报告、施工安装自检记录、后置埋件现场拉拔试验报告。

（8）①预埋件或后置螺栓连接件。

②构件与主体结构的连接节点。

③幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵。

④幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点。

⑤隐框玻璃板块的固定。

⑥幕墙防雷连接节点。

⑦幕墙防火、隔烟节点。

（9）①点焊②加弹簧垫片

（10）①孔径②孔的深度③孔内浮灰的清理④胶/药剂的使用条件及计量

（11）①不符合要求，应小于10Ω。

②·连接钢片与立柱之间做防绝缘处理并直接接触。

·连接钢片与主体结构的防雷系统要可靠连接。

·幕墙工程竣工前必须对接地电阻进行摇测，接地电阻应不大于10Ω。

案例4

由装饰公司进行设计和施工的某办公楼地面改造工程，建筑面积9086m2，地下一层，地上十一层，工期2个月，其地面采用湿贴莱州芝麻白石材。根据设计要求。该卫生间地面防水施工采用新材料JS防水涂料，该材料为绿色产品，无毒无味，防水效果较好。由于石材地面施工面积大，为保证工程质量，施工单位制定了专项施工方案指导施工。

（一）质量要求

1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。

2、基层和面层必须无空鼓现象。

3、石材完成面洁净，图案洁净，色泽一致。

4、允许偏差。

板、块面层的允许偏差应符合下表的规定。

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷锦砖面层 高级水磨石板 陶瓷地砖面层 | 大理石面层 花岗石面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2.0 | 1.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3.0 | 2.0 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 3.0 | 1.0 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 2.0 | 1.0 | 用钢尺检查 |

（二）施工布置

1、根据工程的工作量和工期要求，配备足够的施工机具，合理安排劳动力，准备立体交叉施工的条件。

2、材料要求

（1）325及以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

（2）颜料和白水泥要求：颜色与饰面板相协调。

（3）黄砂要求：粒径在0.25～0.50mm之间，含泥率在3%以内。

（4）材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要，且须经过权威检测部门认可。

3、施工准备

（1）准备好施工用的机械。

（2）检查和验收好前道工序，必须符合和满足验收标准。

（3）在墙身弹好50cm的水平线和十字线等。

（4）试铺、安排板块编号、分类堆放，绘制铺贴大样图。

4、质量控制要点

（1）基层、地面必须清理干净，无浮浆、油斑、杂屑等。

（2）地平面铺贴严格按照规定。

（3）踢脚板铺贴要平顺、垂直。

（4）石材板块擦缝和成品保护要细心。

（三）过程控制

1、工艺流程

电脑排版→材料准备→基层处理→弹线→铺标准行→刷贴结剂，随铺砂浆→石材铺贴→擦缝→成品保护

2、控制点的具体做法

（1）基层处理：地面基层必须保护坚实、清洁、无油污、浮浆、残灰，再刷素水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，不能有风干现象。铺贴大理石砂浆为干硬水泥砂浆（一般配合比为1：3，以湿润松散，手握成团不泌水为准，砂浆虚铺厚度以25～30mm为宜，放上石板时高出预定完成面约3～4mm）。

（2）地平面铺贴

①首先刷二个板块背面，并使石板背面保持湿润。

②在基层地面刷一道水灰比为0.5左右的素水泥浆结合层。

③根据水平线，十字线按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧的标准行后（按设计和大样图铺好标准行列），再进行拉线满贴。

（3）踢脚线铺贴

①踢脚板铺贴前石板材的背面除要作清洁处理，并刷水湿润外，阳角接口板要割成45°角，基层不可空鼓，边刷素水泥浆边贴。

②在墙两端先各贴一块其上口高度应在同一水平线上，突出墙面厚度应一致，然后沿两埠踢脚板上楞拉通线，用1：2水泥砂浆逐块依顺序镶贴贴踢脚板，应注意检查所贴踢脚板的平顺和垂直，板间缝隙应与地面缝贯通。

（4）擦缝和保护

大理石地面铺贴完成24h后（冬季施工时间要长一点），经检查所贴石板块表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石板块调和）刷缝填饱满，并随即用于布擦净至无残灰、污染为止，铺好的石板块2h内禁止行人和堆放物品。切实做好成品保护措施。

问题：

1、你认为题中所示质量控制要点是否全面，如不全面请补充？

2、芝麻白石材地面极易出现返碱、水渍等质量问题影响观感，为防止返碱（水渍）现象一般采取什幺措施？

3、本工程施工前应对哪些材料进行复试？复试项目是什幺？

4、厕浴间有淋浴设施时JS涂膜防水层应涂刷墙面的高度是多少？

5、JS防水涂料施工对防水基层有什幺质量要求？

6、工程投入使用后因厕浴间地面太滑，发生了工作人员上厕所滑倒伤人事件，请问这是否属于质量事故，应如何处理？

7、厕浴间管根处是防水施工的薄弱环节，也是易出现渗漏的地方，请按照防水施工工序，补充填图。

答：

1、不全面。质量控制要点还应包括对石材质量的控制。

2、（1）石材背、侧面涂刷防护剂。

（2）采用低碱性水泥。

3、石材地面施工前需要对水泥、防水材料、花岗岩石材进行复试。复试项目为：水泥凝结时间、水泥安定性、天然石材放射性元素含量。

4、厕浴间JS防水涂料有淋浴处的墙面应涂刷墙面高度为1.8m，涂膜厚度不小于1.5mm。

5、对防水基层的质量要求是：

（1）基层必须密实、牢固、干净、无浮土。

（2）水泥砂浆与基层结合牢固，无空鼓，表面平整、密实、光洁、无裂缝、麻面或起砂，管根及阴阳角经过特殊处理，抹水泥砂浆八字。

（3）找平层泛水坡度一般为1%，不得有局部积水并排水通常。

（4）水泥砂浆与保护层厚度要符合要求，表面平整、坡度正确。

6、属于。

处理：本工程由装饰公司进行设计和施工，违反了强制性条文 “厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求”，该事故装饰公司应承担全部责任，应进行返工处理并赔偿由此造成的全部损失。

7、

案例5

【背景材料】

某建安装饰工程公司承接某市城区内一栋20层写字楼装饰工程，现安排甲某负责该工程的消防安全工作。

【问题】

（1）简述该工地消防进水管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求？

（2）电、气焊切割作业前，需办理什幺证件？现场需做哪些消防准备工作？

（3）该施工现场搭设临时建筑时，对材料有什幺要求？

（4）装饰装修施工用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，有哪些主要规定？

【参考答案】

（1）消防进水管直径不小于100mm；消防进水竖管直径不小于65mm。每隔一层设一处消火栓口。

（2）电、气焊切割作业前需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前，现场需做消防准备工作，可参照《建设工程施工现场用电安全规范》（GB50194-2003）的相关规定执行。

①根据施工需要，电焊机宜按区域或标高层集中设置，并应编号。

②布置在室外的电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽。

③电焊机的外壳应可靠接地，不得多台串联接地。

④动用明火前，要清理附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

⑤施工现场必须采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

⑥必须在顶棚内进行电、气焊作业时，应先与消防部门商定，妥善布置防火措施后，方可施工。

（3）①施工现场搭设临时建筑时，对临时建筑材料的要求是不得使用易燃材料，城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时需经消防监督机关批准。

（4）①施工现场电气设备采用“三级供电、二级保护”。

②每台电气设备要实行“一机一闸、一箱一漏”。

③安装、维修或拆除临时用电工程，设二名电工负责，制定安全用电技术措施和电气防火措施。

④开关箱必须有漏电保护动作电流不大于30ma，动作时间不小于0.1s，进入开关箱的电源线严禁用插销连接。

⑤用橡皮电缆架敷设要沿墙壁用绝缘子固定高度不得小于2.5m。

装饰装修工程一级建造师执业资格考试

综 合 题 二

一、单项选择题

1．下列有关大理石的叙述，判断叙述不完全正确的是（　　）。

A．大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面

B．大理石是变质岩，为中性石材

C．大理石的化学成分是CaCo3和MgCo3，为碱性石材

D．大理石是隐晶结构，为中等硬度石材

2．水磨石的质量等级可分为（　　）。

A．优等品、合格品　　　      B．优等品、一等品、合格品

C．特级品、一级品、合格品    D．一等品、合格品

3．陶瓷是陶器和瓷器的总称，而介于两者之间的产品称之为（ ）

A.釉面砖       B.精陶器       C.粗陶器　　  D.炻器

4．下列有关陶瓷锦砖的叙述，不正确的是（　　）

A. 陶瓷锦砖是以优质瓷土为主要原料经配料半干法压制成型、高温焙烧而成的墙地两用砖。尺寸小（边长不大于40cm）色彩形状多，可拼成各种花色图案的陶瓷制品。

B. 陶瓷锦砖又称纸皮砖可以镶拼成图用于室内墙面、地面和壁画、不宜用于室外墙面和壁画。

C. 陶瓷锦砖又称马赛克（Mosaic）与玻璃马赛克是两种不同的材料。

D. 陶瓷锦砖是墙地砖

5．装饰常用的柚木、胡桃木、水曲柳、枫木均属于阔叶树，它与针叶树比较，叙述错误的一项是（　　）。

- 它们有美丽的木纹

B. 表观密度比针叶树大

C. 湿胀干缩变形通常小于针叶树的胀缩变形

D. 材质比针叶树硬，称为硬木材

6．木材在使用前应进行干燥处理，使木材含水率达到（　　）

A. 木材纤维饱和点　　　　        B. 木材含水率＝0

C. 木材平衡含水率　　　　        D. 木材标准含水率

7.I类民用建筑工程的室内装修，必须采用具有（ ）限量标志的中密度纤维板及高密度纤维板。

A．E0            B．E1              C．E2          D．A

8．关于钢化玻璃的叙述不正确的是（　　）。

A. 钢化玻璃强度高，又称强玻璃

B. 钢化玻璃热稳定性好，能承受204℃的温差变化；

C. 钢化玻璃应该在钢化后按设计再进行切割、钻孔、磨边等机械加工工艺，从而制成满足工程需要的外形和尺寸

D. 钢化玻璃在破坏时，碎片没有尖锐的棱角，不易伤人所以称为安全玻璃

9．某高层建筑的基础工程（属大体积工程）配制混凝土，通常不宜采用的是（　　）。

A. 硅酸盐水泥    B. 火山灰水泥    C. 矿渣水泥    D. 粉煤灰水泥

10．有关PP-R管的叙述，不正确的是（ ）。

A. 无毒、卫生、管道内壁光滑，不结垢，阻力小

B. 保温绝热性能好

C. 连接牢固，不易渗漏

D. 适用于饮用水、冷热水管，可以用于民用生活用热水、消防管道和工业管道

11.构件的耐火极限是指背火面任一点温度达到（  ）温度时，所经历的最短时间（小时数）。

A．200℃        B．240℃         C．220℃       D．210℃

12．当屋顶需设置隔蒸汽层时，下列说法正确的是（ ）。

A．隔蒸汽层在保温层与防水层之间

B．隔蒸汽层在保温层与找平层之间

C．防水层可以兼作隔蒸汽层

D．隔蒸汽层在低温一侧

13．高层建筑地下室的防火分区应采用什幺分隔，每个防火分区的建筑面积不应大于多少㎡ ？正确选项是（ ）。

A．防火卷帘； 300㎡

B．防火卷帘加水幕； 500㎡

C．防火墙； 300㎡

D．防火墙； 500㎡

14．建筑设计任务书应包括那些内容?下列组合正确选项是（ ）。

①建设项目的目的及整体要求、建筑物的具体使用功能要求

②建筑面积、形式要求、内外装修档次

③总体投资及单方造价

④基地环境、水电暖设备要求、设计周期

A．①②③         B．②③④

C．①②③④       D．①③④

15．内保温的现浇钢筋混凝土大板结构，在冬季楼板与外墙交接处经常出现反潮或凝结水的现像，是什幺原因造成的？下列说法正确的是（ ）。

A．雨雪的渗漏              B．保温层的厚度不够

C．冷桥现象造成此处的温度低于露点温度

D．冷桥现象造成此处的温度高于露点温度

16．公共厨房、卫生间通风应保持（ ）。

A．正压　　　　 B．负压　　　   C．常压　　　　　D．无压

17．在明视觉时，人眼的可见光波长范围是（ ）。

A． 380nm－780nm       B. 300nm－700nm

C. 280nm－680nm      D. 480nm－880nm

18．两个声源产生的声压级各是90dB．它们的总声压级应是（ ）。

A．93dB         B．180 dB        C．96 dB      D.135dB

19．影响围护结构材料导热系数的因素是（ ）。

A．围护结构的厚度         B．围护结构两侧的温度

C．导热的时间             D．材料的容重，含水率

20．首层地面常出现返潮的原因，说法正确的是（ ）。

A．室内相对湿度小         B．地面温度小于室内露点温度

C．地面基层材料选择不当   D．地面面层材料选择不当

21．混合结构的房屋选择横墙承重方案，其具有如下特点：

① 房屋横向刚度大，故整体刚度好；

②内 纵墙不是承重墙，可以拆除；

③横墙间距较密、房间布置灵活性差；

④抗震性能好；

正确选项是（ ）。

A． ①②③     B．① ③ ④

C．①②③④    D．②③④

22．下列（ ）能源是可持续能源。

①太阳能  ②风能  ③沼气  ④煤  ⑤石油  ⑥天然气

A．①②③    B．①②⑥    C．①③⑤    D．①②④

23．当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设防护网，在距离地面多少处，应设置水平宽度不小于多少的水平防护网，下列选择中（ ）正确。

A. 6m、6m         B. 3m、6m        C. 4m、3m        D. 3m、3m

24.隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用（   ）硅酮结构密封胶。

A.中性          B.酸性         C.黑色         D.透明

25.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充，防火材料要用厚度应不小于1.5㎜的（ ）固定。

A.  铝板        B.  镀锌钢板       C.  铜板      D.  铝合金板

26.厕浴间和有防水要求的楼层结构采用现浇混凝土强度等级不应小于（ ）。

A. C20         B. C30          C. C15         D. C10

27.细部工程中护栏玻璃应使用公称厚度不小于（ ）的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。

A. 8mm         B. 10mm       C. 12mm       D. 15mm

28.玻璃砖宜以（ ）高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。

A. 0.5m       B. 1.0m        C． 1.5m       D． 2.0m

29.饰面砖粘贴工程中不属于主控项目的选项是（  ）。

A.粘结    B.施工方法    C.饰面砖颜色    D.滴水线（槽）

30.建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（    ）。

A.抽样检测    B.全数检验    C.无损检测    D.见证取样检测

31.住宅护栏高度不应小于（  ）。

A.0.90m    B.1.05m    C.1.20m    D.1.50m

32.实木地板铺装时，木龙骨应与基层连接牢固，其紧固件嵌入现浇楼板的深度不得超过板厚的（ ）。

A．1/4        B．1/3        C．1/5       D．2/3

33.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或（ ）。

A．主要使用功能      B．隔墙       C．卫生洁具      D．门窗配件

34.室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺要求，施工环境温度不应低于（ ）℃。

A. 0          B. 5         C. 10         D. -5

35.石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经（  ）检测确认。

A. 国家检测机构                  B. 省级检测机构

C. 当地检测机构                  D. 法定检测机构

二、多项选择题

1．石材幕墙应选用火成岩，火成岩的（　　）性能必须达标。

A. 吸水率　　　       B. 化学成分　　      C. 弯曲强度

D. 放射性　　         E. 耐火性

2．有关劈离砖的描述（  ）是不完全正确的。

A．劈离砖是干压陶瓷砖，它也属于墙地砖，因此可以用于墙面与地面两用砖。

B．劈离砖是挤出法成型，高温烧成后为双联砖，必须通过劈离加工工艺，而形成色彩丰富、具有自然断口的外墙面、地面均可使用的建筑装饰用砖。

C．劈离砖也是一种陶瓷马赛克，因此可以用于墙面和地面。

D. 劈离砖是陶质砖

E. 劈离砖表面具有自然断口,有特殊的装饰效果,可用于墙面和地面。

3．某商场选用浸渍纸层压木质地板做地面装修材料时，有几种品牌的地板，它们的耐磨转数均不相同，请按国标规定的耐磨转数指标要求，可以采用的品牌是（ ）。

A.耐磨转数=8000转        B.耐磨转数≥6000转

C.耐磨转数=4000转        D.耐磨转数≥9000转

E.耐磨转数=18000转

4．下述（  ）是热反射玻璃的特性。

A. 在平板玻璃表面上镀一层PVB薄膜，又名镀膜玻璃

B.热反射玻璃又名镀膜玻璃，是用物理或化学的方法在玻璃表面镀履一层金属或金属氧化物薄膜，对太阳光有较高的反射能力，但仍有良好透光性

C.镀膜玻璃有单向透视功能，迎光正面具有镜子的映像功能，背光面和透明玻璃一样，所以白天室内能观察室外，而室外看不见室内；有较强热反射性能，有效地反射太阳光线，包括大量红外线，因此在日照时，室内使人感到清凉舒适

D. 镀膜玻璃有单向透视功能：背光面具有镜子的映像功能，迎光面和透明玻璃一样

E. 镀膜玻璃是安全玻璃,可以用于玻璃幕墙

5．某工程在施工过程中，雨后发现淋雨的女儿墙混凝土已经崩溃，甚至露出了钢筋；淋过雨的混凝土地面也产生了不均匀的体积膨胀，局部地面隆起开裂十分严重，造成硅酸盐水泥安定性不良的原因可能有（  ）。

A. 水泥熟料中游离氧化钙过多      B. 水泥熟料中游离氧化镁过多

C. 水泥熟料中氢氧化钙过多        D. 生产水泥时掺石膏过多

E. 水泥细度较粗

6.在（  ）的采暖管道应采取保温措施。

A．采暖房间          B．地沟内           C．管道井

D．技术夹层          E．不采暖房间

7．室内设计施工图主要包括(  ) 。

A．图纸目录、设计说明、材料及做法表

B．顶棚平面图、各部位节点图

C．总平面图、效果图 、道路管网图

D．各墙面立面图、效果图

E．各层平面布置图

8．墙体的保温、隔热因素主要体现在（ ）

A．墙体的总热阻             B．热惰性指标的高低

C．墙体的强度               D．墙体的构造作法

E．防止内部产生凝结水

9．对桁架结构的描述，下列说法（ ）正确。

A．三角形桁架的杆件内力是不均匀的

B．弧形桁架的杆件内力是均匀的

C．平行弦桁架的杆件内力是不均匀的

D．弧形桁架的杆件内力是不均匀的

E，平行弦桁架的杆件内力是均匀的

10．大面积石膏板吊顶应采取（ ）措施防止开裂。

A．石膏板沿四周墙壁开设凹槽

B．在石膏板吊顶上做纵、横开缝处理

C．做好石膏板之间的接缝处理

D．缩小自攻螺钉钉距，加强固定措施

E．石膏板沿四周墙壁处加强连接措施

11．在变形缝处的楼面装修应采用（ ）措施。

A．用钢板与两侧楼板焊接固定，再做楼面装修

B．在变形缝处的楼面装修做分缝处理

C．此处的装修应单独处理，和各自所在的结构自由变形

D．用混凝土将缝填实，再做楼面装修

E．采用大尺寸花岗石封住变形逢

12.下列（ ）房间室内通风应保持负压。

A．手术室                B．卫生间

C．扩散粉尘有害气体的房间

D．厨房                  E．餐厅

13．录音棚应选择（  ）类灯具。

A．白炽灯              B．碘钨灯             C．荧光灯

D．金属卤化物灯        E．节能灯

14．对于直达声和混响声产生的噪声，应分别采取哪些措施？下列说法（ ）是正确的。

A．在产生直达声的附近布置强吸声材料

B．在产生直达声的附近设置隔声罩

C．在房间四周墙壁和顶棚布置吸声材料

D．用空间吸声体降低混响噪声

E．用空间吸声体隔直达噪声

15.幕墙三性试验的试验内容包括（ ）。

A. 幕墙空气渗透性能               B. 幕墙风压变形性能

C. 幕墙雨水渗透性能               D. 耐撞击性能

E. 幕墙隔声性能

16.一般抹灰所用材料的质量要求是（     ）。

A．品种和性能符合设计要求

B．水泥凝结时间和安定性复验应合格

C．罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于2天

D．砂浆配合比符合设计要求

E．抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于10天

17.吊顶工程施工前应进行防火或防锈处理的是（  ）。

A．木吊杆、木龙骨         B. 木饰面板        C. 预埋件

D. 型钢吊杆               E. 面板

18.细部工程应对（  ）部位进行隐蔽工程验收。

A. 防水层                 B. 填充材料       C. 予埋件

D. 护栏与予埋件的连接节点                   E. 花饰表面验收

19.单位工程功能质量验收合格的条件，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应（  ）。

A. 质量控制资料应完整

B. 所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整

C. 主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定

D. 观感质量验收应符合要求

E. 质量检查记录齐全

20.饰面板（砖）（    ）的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

A. 抗震缝             B. 防裂缝          C. 伸缩缝

D. 观测缝             E. 沉降缝

三、案例题

案例1

【背景材料】

某综合办公大楼装饰工程项目（外墙为玻璃幕墙，内装修包括墙、地、吊顶装修改造和木门的更新），合同价为3856万元人民币，工期为9个月。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工，并签订了工程施工承包合同。

部分合同条款如下：

（1）本工程适用的标准规范：《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

、《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）、建筑装饰工程施工质量验收标准（GB50210-2001）、建筑地面工程施工质量验收标准（GB50209-2001）、民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）等。

（2）乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。

（3）承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

（4）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。

（5）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其它施工单位。

（6）无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工程应予顺延。

（7）承包人应按专用条款约定的时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3天按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），作为工程价款支付的依据。

【问题】

1、在铝型材进行材料报验时，监理提出立柱的壁厚为2.5㎜不符合有关规范的规定，作为项目经理应如何处理？为什幺？

注：《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）中规定铝合金受力构件的壁厚实测值应不小于3㎜；《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）中规定铝合金受力构件的壁厚实测值不小于2.5㎜。

2、请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。

3、本工程主要的材料有花岗石（800㎡）、人造木板（1200张）、玻璃（100㎡）、纸面石膏板（500张）、涂料（500公斤）、油漆（100公斤）、聚胺酯防水涂料（200公斤）、水泥（8吨）等。哪些材料须进行现场复试？

【参考答案】

1、（1）应立即将材料退场，更换合格材料。

（2）根据现行法律法规规定，推荐性标准写进合同后成为强制性标准，本工程已将《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）写进合同中，本工程应按该标准执行。

2、（1）“乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。改正为：乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，不应承担非自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。

（2）改正为：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求，监理工程师应在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。监理工程师在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（3）“供乙方参考使用”不妥。改正为：保证资料（数据）真实、准确，（或作为乙方现场施工的依据）。

（4）“也允许分包单位将分包的工程再次分包给其它施工单位”不妥。改正为：不允许分包单位再分包。

（5）“检验不合格”，“工期应予顺延”不妥。改正为：检验不合格工期不予顺延。

（6）改正为：承包人应按专用条款约定的时间，向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告后7天按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

3、人造板材、花岗岩、聚胺酯防水涂料、水泥须做现场复试。

案例2

【背景材料】

某装修公司承担了一工程的装饰施工任务。施工过程中由于建设单位直接原因、施工单位直接原因以及不可抗力原因，致使施工网络计划（如图所示）中各项工作的持续时间受到影响（如表所示，正负数分别表示工作天数延长和缩短），从而使网络计划工期由计划工期（合同工期）84d变为实际工期95d。建设单位和施工单位由此发生争议；施工单位要求建设单位顺延工期22天，建设单位只同意顺延工期11天。

施工网络计划（工作时间单位：d）

影响工作时间表（d）

| 工作代号 | 建设单位原因 | 施工单位原因 | 不可抗力原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 2 |
| B | 3 | 1 | 0 |
| C | 2 | -1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 0 |
| E | 0 | -2 | 2 |
| F | 3 | 0 | 3 |
| G | 0 | 0 | 2 |
| H | 3 | 4 | 9 |
| 合计 | 13 | 4 | 9 |

【问题】

（1）处理工期顺延的原则是什幺？

（2）你认为应给施工单位顺延工期几天？

【参考答案】

（1）工期索赔的原则：

①由于非施工单位原因引起的工期延误，应给予顺延工期。

②确定工期延误的天数应考虑受影响的工作是否位于网络计划的关键线路上。

③如果由于非施工单位造成的各项工作的延误并未改变原网络计划的关键线路，则应认可的工期顺延时间，可按位于关键线路上属于非施工单位原因导致的工期延误之和求得。

（2）题目中关键线路为①→③→④→⑥→⑦，位于关键线路上的关键工作是工作Ｂ、工作C、工作E、工作G所以应给予施工单位顺延工期为：

3（B）+2（C）+2（E）+2（G）=9（天）

案例3

【背景材料】

某大厦外幕墙为复合铝板幕墙，它包含了平面、转角、窗台、顶部封边等形式，窗台处向里凹进，其凹进的四周处仍为铝板覆盖。其安装次序为从上而下，先平面，后转角和窗台。即：先确定幕墙所有铝板板块水平方向的位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平通线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以已安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。

当顶部转角、顶部封边、顶部窗台各处的铝板已经安装完毕后，分别以它们为基准吊垂直通线，把以下各层面各转角处，各窗台处、各水平处铝板的水平安装位置实行定位。至此，整块幕墙所有铝板板块水平方向的位置已经确定。

具体到每一层面铝板的安装时，应根据各层面的土建垂直标高点和上面所完成的垂直通线，首先安装窗台四周处的铝板，并以此为基准确定该层面转角处铝板的垂直安装位置，结合原来的转角处垂直直线将该层转角处铝板安装完毕。待该层转角处铝板安装完毕以后，分别以它们作为垂直基准，结合原来已经确定的水平基准，分别安装该层其余各处的铝板。并依此类推完成其它层面铝板的安装工作。

因避雷需要需安装均压环，同时，上下两根立柱之间用不锈钢连接片连接。从产品保护考虑，立柱在出厂时外部已经贴上了保护膜。

问题：

1、本题所示幕墙安装顺序是否正确，不正确请调整。

2、均压环与各立柱和土建防雷体系的连接形式是什幺？连接完后应作什幺表面处理？

3、不锈钢连接片连接上下两根立柱时应注意些什幺问题？

4、整个防雷体系安装完毕以后应作哪方面的检测？其检测数据多少为合格？

【参考答案】

1、不合理。其安装次序应为“从上而下，先转角和窗台，后平面。”即：先安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平通线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以已安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。

2、均压环应与各立柱的预埋板或支座的连接形式为焊接，同时还要与土建防雷体系焊接，焊缝长度不小于70mm。焊接完毕以后其表面应作防锈处理。

3、不锈钢连接片连接上下两根立柱时应注意清除立柱表面该处的保护膜，否则不锈钢连接片起不到导电的作用。这种情况现场最容易疏忽。

4、整个防雷体系安装完毕以后应作电阻检测，其电阻值检测数据不应大于10Ω。

案例4

【背景材料】

市通讯公司内装饰施工，第1标段为大堂业务接待大厅，按设计要求，墙面为干挂爵士白石材，墙面高度26米，大厅内有4根圆柱，干挂石材；第2标段为多功能厅墙面木制吸音板安装，项目部依据设计要求，分别对2个施工标段进行施工组织设计，并按不同材料制定了质量控制措施。

（1）墙面干挂石材施工工艺流程：

基层清理

基层弹线

钢制骨架制作安装

挂件安装

石材开孔

安装石材

缝隙处理

饰面清理

成品保护

分项验收

（2）墙面木制吸音板施工工艺流程：

基层清理

基层弹线

木龙骨安装

衬板安装

面板安装

面板清理

面板油漆

该工程验收时发现存在以下质量问题：

（1）未做后置埋件的现场拉拔强度检测。

（2）木龙骨与墙接触处未作防腐处理。

（3）墙面石材板块接缝不平，板面纹理不通顺，色泽深浅不均匀。

（4）个别存在不规则的暗裂缝。

（5）镶嵌金属条个别不清晰，不通顺。

（6）吸音板个别处颜色不匀，接缝不严，钉眼明显。

【问题】

1、下列石材哪些属于花岗石，那些属于大理石？按照行业标准是如何分类的，划分为几个等级？

珍珠白麻、黑金沙、白麻、岑溪红、雪花白、爵士白、金线米黄、汉白玉、白沙米黄、杭灰

2、“基层清理”这道工序针对干挂石材和安装木制吸音板各有什幺不同要求？

3、墙面木吸音板的防火等级是什幺？

4、此工程是否存在违反强制性条文的质量问题？如有请指出，违反了哪条强制性条文。

5、施工时需动用电气焊及进行高空作业施工。高空电气焊施工中，有那些安全措施？

【参考答案】

1、分为两类：细面和镜面板材、粗面板材。

花岗岩：珍珠白麻、黑金沙、白麻、岑溪红

大理石：雪花白、爵士白、金线米黄、汉白玉、白沙米黄、杭灰

等级分为三等：优等品、一等品、合格品。

2、干挂石材的基层清理：除一般常规清理外，要注意墙面的密实度和强度，保证基层不出现起皮、空鼓等现象。

安装木制吸音板的基层清理：对墙面平整度、垂直度要求高，不满足要求时应进行修理。

3、墙面木制吸音板防火等级为B1级。

4、有。“不做后置埋件的现场拉拔强度检测”违反了强制性条文：“饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。”

5、现场电气焊作业，属明火作业，施焊时必须有专业人员看火，四周易燃物及时清理，灭火器、水桶等救火措施齐备。高空作业施工人员自身的安全措施是安全帽、安全带。

案例5

【背景材料】

某高档高层综合楼总高度78.6m，在四层设有一个可容纳150人的放映厅，消防设计设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，放映厅设有两个疏散口，其中一个是直通一楼的不带外窗的暗楼梯间。顶棚为刷有防火涂料的木夹板，墙面为涂料和软包。

【问题】

（1）本案例中的高档高层综合楼在防火方面应属几类建筑？

（2）放映厅的顶棚可否选用燃烧性能等级为B1级的装饰装修材料？为什幺？

（3）放映厅地面、墙面可否选用燃烧性能等级为B2级的装修材料？

（4）暗楼梯间应当选用何种装修材料？

【参考答案】

（1）本案例中的高档高层综合楼根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分类应属一类建筑。四层设有放映厅，此放映厅并未说明是设在裙房，所以该放映厅耐火等级应为一级。

（2）本案例中的放映厅顶棚不可以采用燃烧性能等级为B1级的装饰装修材料。因为该放映厅所处高度未超过100m，仅容纳150人，虽然设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，但是按《建筑室内装修设计防火规范》中3.3.2的规定，其顶棚装修材料的燃烧性能等级不能降低，仍为A级。背景材料中顶棚为刷有防火涂料的木夹板不符合A级要求。

（3）放映厅地面、墙面可选用燃烧性能等级为B2级的装修材料，因为按《建筑室内装修设计防火规范》中3.3.2的规定，本放映厅设在低于100m高度的高档高层综合楼内，座位数小于800座，设有自动报警装置和自动灭火系统，其地面、墙面可选择在表3.3.1规定的基础上降低一级。由规范中规定的B1级下降为B2级装饰材料。

（4）暗楼梯间的地面、墙面、顶棚均应当选用燃烧性能等级为A级的装修材料。这是因为《建筑室内装修设计防火规范》（GB50222-95）中3.1.6的规定，无自然采光楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。