监理工程师考试建设质量进度投资三大控制模拟试题（多选题）
多选题:
　　
　　1.在工程项目施工阶段，监理工程师进行质量控制的手段包括（）。
　　
　　a.目测、量侧和试验b.下达指令文件c.规定质量控制工作程序d.利用支付手段控制e.审核承包和分包单位资质
　　
　　2.工业项目竣工后要进行竣工验收，竣工验收的要求包括（）等。
　　
　　a.生产性建设项目及其辅助生产设施，已按设计内容要求建成，能满足生产需要b.主要工艺设施及配套设施已安装完成，联动负荷试车合格，并达到或基本达到设计生产能力c.达到场清地平，按绿化设计要求全部建成d.必要的生活设施已按设计要求建成e.环保设施、卫生设施、消防设施虽未按设计要求内容建成，但不影响正常的生产
　　
　　3.在进行工程质量事故处理时，通常应征求（）对事故处理的意见和要求。
　　
　　a.建设单位b.设计单位c.施工单位d.监理单位e.使用单位
　　
　　4.在工程质量事故处理后，对处理结果应作出结论，处理结论可能有（）等几种。
　　
　　a.事故已排除，可继续施工b.结构基本安全c.经修补处理后，能满足使用要求d.工程限制使用e.关于可靠性要求的结论
　　
　　5.在（）等项目施工中，均应设置质量控制点。a.关键工序和环节b.质量不稳定的工序c.重要昂贵材料的施工部位d.加快施工进度的部位e.施工难度大或施工条件困难的工序或环节
　　
　　6.根据企业的性质及其产品所要求的保证能力，可以从（）中选择一个合适的标准建立质量体系并申请认证。
　　
　　a.GB／T19000 B.GB／T19001 C. GB／T19002 D.GB／T19003 E.GB／T19004
　　
　　7.由于工程项目的特点形成了工程质量本身的特点，工程项目的质量特点通常有（）。
　　
　　a.影响因素多b.波动大，容易产生质量变异c.隐蔽性和终检局限性d.施工复杂性e.高投入性和风险性&nbsp；
　　
　　8.在GB/T19000的质量保证模式标准中，管理职责要素包含（）等内容。
　　
　　a.质量方针b.质量职能c.组织d.管理评审e.权限和相互关系
　　
　　9.工程承包单位的资质代表了承包企业承包工程项目的能力和水平，所以监理工程师对承包企业的资质应进行综合考核，综合考核的内容包括（）方面。
　　
　　a.企业性质b.企业业绩c.企业经营状况d.企业人员素质和管理水平e.企业技术装备和资金状况
　　
　　10.资质管理部门对企业资质的管理是通过年度检查或监督检查来实现的，施工企业资质年度检查的结论分为（）。
　　
　　a.优秀b.良好c.合格d.基本合格e.不合格
　　
　　11.在设计阶段，监理工程师对工程项目总体方案审核的重点内容应包括（）。
　　
　　a.建筑平面和空间布置b.建筑物理功能c.设计依据d.产品方案及工艺流程e.设计规模
　　
　　12.工程项目施工阶段监理工程师进行质量管理与控制的共同依据有（）。
　　
　　a.工程承包合同文件b.工程监理合同文件c.工程设计文件d.施工规范和规程e.有关质量管理方面的法律、法规
　　
　　13.工程上所用的新材料必须通过（），符合要求后才能正式使用。
　　
　　a.试验b.计算c.鉴定d.论证e.试用
　　
　　14.工程上所用的材料，凡（）均应进行抽样检验。
　　
　　a.标志不清者b.对质量保证资料有怀疑者c.与合同不符的一般材料d.进口材料e.重要工程所用材料
　　
　　15.监理工程师对工程环境因素控制的内容包括（）。
　　
　　a.施工现场外部环境b.工程投资环境c.工程管理环境d.工程技术环境e.工程劳动环境&nbsp；
　　
　　16.工程项目施工中，对普通钢材的外观检验主要包括（ ）。
　　
　　a.品种b.规格c.标志d.外形尺寸e.颜色
　　
　　17.建设工程作为一种特殊商品，其价格的形成不同于一般商品，它的计价特点是（ ）。
　　
　　a.单件性计价b.按照设计和建设阶段多次计价c.按照工程构成分布组合计价d.按照工期长短分级计价e.按照工程构成分部组合计价
　　
　　18.在国民经济评价中，下列入费用项目的有（）。
　　
　　a.固定资产投资b.流动资产投资c.税金d.国内投资贷款利息f.国外投资贷款利息
　　
　　19.根据建设工程招标文件范本的规定，编制一个合理的标底，应遵循的原则是：（）。
　　
　　a.标底要考虑承包商的资质等级b.标底要考虑工程的类别c.考虑工程的质量要求（优质优价）d.标底价格应力求与市场的实际变化吻合e.标底一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额以内
　　
　　20.在fidic合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有（）。
　　
　　a.支付符合合同条件b.变更项目必须有监理工程师的变更通知c.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小金额d.已扣完工程保留金e.承包商的工作使监理工程师满意
　　
　　21.工程建设发包阶段监理工程师进行投资控制的主要工作内容是（）。
　　
　　a.编制和发送招标文件
　　
　　b.代替业主定标c.协助投标商拟定投标策略d.参与工程评标e.提出合同计价形式的意见
　　
　　22.建设项目的设备及工器具投资包括（）。
　　
　　a.设备购置费b.工器具购置费c.进口设备检验及商验费d.生产家俱购置费e.办公和生活家俱购置费
　　
　　23.审查施工图预算时，监理工程师审查的主要内容是（）。
　　
　　a.工程量计算是否正确b.预算单价套用是否合理c.取费标准是否符合规定d.工程量计算规则是否合理e.定额制定是否合理
　　
　　24.某新建机械制造厂的总装配车间，其综合概算书应包含属于该车间的（）。
　　
　　a.土地征用费概算b.建筑工程概算c.电气设备及安装工程概算d.机械设备及安装工程概算e.建设单位管理费概算
　　
　　25.监理工程师在协助业主单位决定采用什么合同计价形式时，应根据（）综合考虑。
　　
　　a.设计图纸的深度b.工期的长段c.质量要求的高低d.工程规模、复杂程度e.施工单位的要求
　　
　　答案： 1.abcd 2.abd 3.bce 4.acd 5.abe 6.bcd 7.abc 8.acd 9.bde 10.cde
　　
　　11.cde 12.ace 13.ac 14.ab 15.cde 16.abcd 17.abe 18.cd 19.bcde
　　
　　20.abce 21.ade 22.abd 23.abc 24.bcd 25.abd
